Universidade de São Paulo.

Escola Politécnica.

PMC-333 - Laboratório de Eletrônica.

Experimento 3

Circuitos Reguladores

Alunos: Ricardo Akira Nagaya   NUSP: 3651991.

Rodolfo Reimberg          NUSP: 3643595.

Professor:

Turma: 46-B.

1 - Introdução e Objetivos

Esta experiência tem por objetivo a análise de circuitos reguladores com realimentação negativa, que amplifica os erros, com e sem limitador de corrente (proteção contra sobre-corrente).

Para proceder ao estudo de circuitos reguladores serão medidos valores de tensão máxima e mínima, tensão de saída, efeito da variação na corrente da carga ou na tensão de entrada, e então comparados aos resultados teóricos.

2 - Fundamentos Teóricos

Circuitos reguladores são circuitos capazes de controlar tensões retificadas e filtradas e, assim, obter-se uma saída regulada de tensão contínua.

2.1 - Reguladores de Tensão Série

Uma forma de montar um regulador é como a mostrada na figura 1. Tal montagem baseia-se na propriedade do diodo Zener de conduzir corrente quando a tensão reversa aplicada atinge o valor Vz, de forma que, mesmo variando a corrente, a tensão continua constante.

fig. 1 - Regulador de tensão série.

Dessa forma temos as seguintes equações:

Vce=Ve−V0, tensão através do transistor;

Pd=(Ve−V0)I0, potência dissipada;

V0=VZ−Vbe, tensão de saída;

2.2 - Regulador de Tensão com Amplificador de Erro

A figura 2, abaixo, apresenta uma malha fechada onde se têm os transmissores Q1, funcionando como transistor de passagem, e Q2, que amplifica o erro, fornecendo o ganho para a malha de realimentação negativa. O diodo Zener fornece a tensão de referência que é comparada com a tensão de saída medida na base de Q2, através do divisor resistivo formado por R3 e R4.

fig. 2 - Regulador de tensão série com amplificador de erro.

Uma análise matemática fornece as equações abaixo:

V0=Ad(VZ+Vbe), onde Ad=R3R4+1, ganho da malha;

Para a obtenção da relação do ganho da malha foi considerada a aproximação de que a corrente de base de Q2 é desprezível.

Entre as cargas R3 e R4 pode-se inserir um potenciômetro em que uma parte dele inclue a resistência R3 e a outra parte inclue R4, permitindo, assim, o ajuste da tensão de saída.

2.3 - Limitação de Corrente

Tem-se, na figura 3, uma forma de se limitar a corrente de modo que nada se danifica, mesmo que a saída seja curto-circuitada.

fig. 3 - Regulador com proteção de sobre-corrente.

Para correntes normais, a tensão através de R5 é pequena e Q3 permanece cortado, e o regulador fuciona normalmente. Para valores de corrente de saída excessiva, a tensão sobre o resistor sensor-de-corrente R5 alcança um valor que permite que Q3 passe a conduzir. Assim, a corrente de base do transistor de passagem, Q1, é desviada, reduzindo-se sua tensão de polarização.Como resultado obtem-se uma diminuição da tensão e da corrente de saída, e protege-se o circuito. A limitação de corrente passa a atuar quando a tensão através de R5 atinge um valor próximo a 0.7V. A corrente de limitação segue a equação:

Ioc=0.7R5

2.4 - Medida da Regulação de Carga e da Regulação de Entrada

Define-se regulação de carga como a variação que ocorre na tensão de saída quando a corrente de carga varia do seu valor mínimo ao seu valor máximo, com saída regulada. Tem-se, então:

Rc=Vmax−VminVmax100%, regulação de carga

Vmin: tensão na carga para corrente máxima;

Vmax: tensão na carga para corrente mínima.

Regulação de entrada é definida como a variação que ocorre na tensão de saída quando a tensão de entrada varia de seu valor mínimo ao seu valor máximo, com saída regulada. Vem:

RE=VSmax−VSminVEmax−VEmin100%, regulação de entrada;

VSmax e VSmin: tensões máxima e mínima de saída;

VEmax e VEmin: tensões máxima e mínima de entrada.

3 - Procedimentos Experimentais

- montagem do retificador: inicialmente, o “kit didático” foi conectado de forma a se obter um regulador com realimentação, figura 2, mas sem limitador de corrente. Para tanto foram conectados ao borne B37 os bornes B33 e B38.

- análise e ajuste do regulador: a entrada do regulador (B31) foi alimentada com uma tensão de 9V. Em seguida foi medida a tensão de entrada do regulador, as tensões máximas e mínima de saída, ajustando-se o “trimpod”, calculou-se o ganho Ad da malha e, então mediu-se a tensão através do diodo Zener (Vz).

- montagem do circuito e medida da regulação de carga: ajustou-se uma corrente de saída nula e o “trimpod” para se obter 5.0V na saída. Conectou-se, na saída do regulador ( bornes B33 e B32), os reostatos em série, variando o valor da resistência equivalente de um máximo (2.2kW) até que a corrente de saída alcance cerca de 400mA, e tomando-se valores intermediários apresentados na tabela 1. Feito as medidas, calculou-se a regulação de carga.

- medida da regulação de entrada: foi fixada uma tensão de 12V no regulador e inserida uma carga que consumisse 400mA na saída deste. Em seguida tomou-se os valores das tensões de saída para várias tensões de entrada (de 7.0V a 12.0V) utilizando a mesma carga. Com isso, calculou-se a regulação de entrada.

- limitação de corrente: desfeitas as conexões do circuito anterior, foram conectados os bornes B39 e B33 ao B37, o borne B38 ao B36 e o B34 ao B35, de forma a montar o regulador de tensão com realimentação negativa e limitador de corrente. Calculou-se a corrente de carga para que a limitação de corrente passasse a atuar, e com a tensão em vazio ajustada em 5.0V, conectou-se os reostatos na saída, variando a carga de 2kW a 5W e medindo as respectivas tensões de saída. Ajustou-se o reostato em 1kW e, através de um voltímetro, mediu-se a tensão de saída com os terminais momentaaneamente curto-circuitados. Na sequência conectou-se um amperímetro nos terminais de saída, obtendo, assim, a corrente de limitação, afim de se comparar com o valor calculado teoricamente.

4 - Resultados Obtidos

Foram medidos os valores dos seguintes elementos:

R4=472W;

R=178W;