PMC - 333  Laboratório de Eletrônica

Experiência No.2  -  Relatório

Circuitos Retificadores e Filtros Capacitivos

Data da Realização da Experiência: 27/08/96

Data da Entrega: 17/07/96

Prof. Dr. Lucas Antônio Moscato

Equipe:

Marcelo Luís Roma NUSP: 3645447

Rafael

Resumo

O experimento é uma iniciação ao projeto de fontes de tensão. Dessa forma, tenta-se compreender e comparar os três tipos de circuitos retificadores, bem como suas vantagens e características construtivas. Além disso, foram analisados os filtros capacitivos, que conferem muita importância para a eletrônica geral como, por exemplo, em detectores de sinais AM.

Objetivos

O estudo de circuitos retificadores é importante, considerando-se que as tensões de linha disponíveis são sinais alternados, e a maior parte dos dispositivos de eletrônica se alimentam de corrente contínua, e quem faz esta conversão são os circuitos retificadores. Esta experiência tem como objetivo o estudo de alguns desse circuitos que possuem esta propriedade de converter sinais AC em sinais retificados pulsantes, que apresentam uma componente contínua não nula. Os circuitos em estudo são:

- Retificadores de Meia-Onda;

- Retificadores de Onda Completa;

- Retificadores em Ponte.

São feitos ensaios com esse circuitos, e é analisada a influência da presença de um capacitor como filtro das ondas pulsanres desses retificadores.

Fundamentos Teóricos

Retificador de Meia-Onda

Consiste num circuito, onde existe um diodo ligado em série. Durante o semiciclo positivo da tensão no secundário, o diodo está polarizado diretamente e portanto, conduz corrente. Isso não ocorre no semiciclo negativo em que o diodo está polarizado inversamente. Nessa situação o diodo suporta toda a tensão do secundário do transformador.

Retificador de Meia-Onda

A tensão média, ou o valor CC do sinal de meia-onda é dado por:

V0cc=V0picop

Além disso, podem ser considerados os seguintes fundamentos:

I0=V0ccR

V0cc=0,45⋅VSef

Retificador de Onda-Completa

Consiste num circuito composto de dois diodos, onde as ligações se assemelham a dois retificadores de meia-onda. Durante o semi-ciclo positivo da tensão no secundário, o diodo D1 está polarizado diretamente (conduzindo corrente), enquanto o diodo D2 está polarizado inversamente, não conduzindo corrente. Neste caso, toda a corrente passa pelo diodo D1 e pelo resistor de carga. No semiciclo negativo ocorre o inverso, e apenas D2 conduz.

Retificador de Onda-completa

A tensão média, ou valor CC, do sinal de onda é dado por:

V0cc=2⋅V0picop

Além disso, podem ser considerados os seguintes fundamentos:

Vpc = 0,5 . V0 (pico)

I0=0,5⋅V0ccR

V0cc=0,45⋅VSef

Retificador em Ponte

É constituído de 4 diodos ligados em ponte. Durante o semiciclo positivo, dois diodos D2 e D3 estão diretamente polarizados, promovendo a condução de corrente em um determinado sentido. No semiciclo negativo, os diodos D2 e D3 estão cortados enquanto D1 e D4 estão diretamente polarizados, permitindo que a corrente circule no mesmo sentido que no semiciclo positivo, gerando sinais retificados pulsantes.

Retificador em Ponte

Pode-se considerar os seguintes fundamentos:

I0=0,5⋅V0ccR

V0cc=0,9⋅VSef

Filtro Capacitivo

Uma forma de se realizar a filtragem de sinais pulsantes, obtidos pelos circuitos de retificação, em sinais aproximadamente contínuos, se dá através da utilização  de um capacitor. Esse capacitor é ligado em paralelo com a carga. Enquanto a tensão no capacitor for menor que a tensão no secundário do transformador, o capacitor é carregado. A partir do momento em que a tensão no secundário começa a diminuir em direção do semiciclo negativo, a tensão do capacitor torna-se maior que a tensão no secundário, fazendo com que o diodo corte a corrente descarregando o capacitor através da carga.

Exemplo de ondas filtradas

O capacitor de saída pode ser calculado por:

Ip=ITt    onde I = IccL

C=I.T−tDV  onde I = IccL

O tempo de polarização direta do diodo pode ser calculado por:

cosqf=Vpico−DVVpico

t=qf⋅T2p

Coleta de Dados e Respostas às Questões propostas

| Retificador | Meia-Onda |  | Onda-Completa |  | Ponte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Calculado | Medido | Calculado | Medido | Calculado | Medido |
| Tensão de pico na carga (V) | 21,21 | 21,0 | 21,21 | 21,0 | 21,21 | 20 |
| Tensão de pico inversa (V) | 21,21 | 21,0 | 21,21 | 21,0 | 21,21 | 20 |
| Tensão ef. no secundário (V) | 15,00 | 15,1 | 30,00 | 30,2 | 15,00 | 14,8 |
| Tensão CC na saída (V) | 6,75 | 6,43 | 13,50 | 13,1 | 13,48 | 12,3 |
| Corrente CC na saída (mA) | 6,75 | --- | 13,50 | --- | 13,48 | --- |
| Frequencia de ondulação (Hz) | --- | 60,6 | --- | 122 | --- | 119 |

1. Retificador de Meia-Onda

(a) Formas de ondas de tensão

| Secundário | Carga |
| --- | --- |

(b)

- Tensão de pico no secundário = 21,5 V

Tensão de pico na carga = 20,5 V

A diferença entre as medidas é pequena, portanto a queda de tensão no diodo quando está diretamente polarizado é pequena se comparada com o valor medido.

- Período da tensão retificada = 16,5 ms

Período da onda no secundário = 16,5 ms

Portanto, a retificação não altera o valor do período.

- Tensão retificada na carga

Com a fórmula :

VPPL=Vef.2

VPPL = 21,21 V

O valor medido no multímetro foi de 21 V, portanto, pode-se dizer que a diferença é pequena entre os valores.

- Tensão de pico inversa no diodo

- Foi medido no osciloscópio o valor de 22,5 V.

- Corrente média no diodo

- Icc=20,75p⋅11000=6,60 mA

- Cálculo do capacitor

Vef = 15 V

Vp=152=21,21 V

VCC=VP−DV2 = 21,21 - 1,5 = 19,71 V

I=VccR = 19,711000 = 19,71 mA

t=12p.f⋅cos−1Vp−DVVp = 12p..60cos−121,21−321,21 = 1,43 ms

C=I.T−tDV = 19,71⋅10−3⋅160−1,43∗10−33  =  100,1 mF

- t = 2,0 ms ( discrepância devido a uma provável diferença de valor da capacitância)

DV = 2,8 V

Com dois capacitores em paralelo:

t = 1,6 ms

DV = 2,6 ms

Forma da onda para ambos os casos

2. Retificador em Ponte

- Tensão de pico no secundário = 21 V

Tensão de pico na carga = 20 V

Vê-se que a diferença (queda de tensão nos diodos) é pequena como no caso anterior se comparada com o valor da tensão eficaz no secundário.

- Período de onda no secundário = 16,8 ms

Período de onda retificada = 8,4 ms

Portanto, o período da onda retificada é a metade do período do secundário.

- Tensão de pico na carga

medido: VL = 20 V

calculado: VL=15,3.2=21,64 V

- Tensão de pico reversa nos diodos

VPIV=14,8⋅2=20,87 V

- Corrente média nos diodos

Icc=2⋅20p⋅11000=12,7 mA

- Cálculo do capacitor

Vef = 15 V

Vp=152=21,21 V

VCC=VP−DV2 = 21,21 - 1,5 = 19,71 V

I=VccR = 19,711000 = 19,71 mA

t=12p.f⋅cos−1Vp−DVVp = 12p..120cos−121,21−321,21 = 0,714 ms

C=I.T−tDV = 19,71⋅10−3⋅1120−0,714⋅10−33  =  50,1 mF

- Com apenas 1 capacitor:

DV = 2,8 V

t = 1,8 ms

T = 8,2 ms

Com 2 capacitores:

DV = 1,6 V

t = 1,2 ms

T = 8,2 ms

As formas de onda resultante são:

| 1 Capacitor | 2 Capacitores |
| --- | --- |

3. Retificador de Onda completa

- Como no caso anterior do cálculo do capacitor, temos:

Vef = 15 V

Vp=152=21,21 V

VCC=VP−DV2 = 21,21 - 1,5 = 19,71 V

I=VccR = 19,711000 = 19,71 mA

t=12p.f⋅cos−1Vp−DVVp = 12p..120⋅cos−121,21−321,21 = 0,714 ms

C=I.T−tDV = 19,71⋅10−3⋅1120−0,714⋅10−33  =  50,1 mF

- DV = 3 V

t = 2 ms

T = 8,3 ms

forma da onda resultante do circuito com o capacitor

4. Resistências no transformador

Verifica-se que havendo uma resistência nos enrolamentos do transformador haverá uma queda de tensão de pico na carga, acarretando numa diferença que é pequena se comparada com o valor da tensão.

Lista de Materiais

Equipamentos:

- Multímetro

- Osciloscópio

- Transformador

- Protoboard

Componentes:

- 1 Resistor 1 kW/5W

- 4 diodos retificadores

- 2 capacitores eletrolíticos de 47 mF

- 2 capacitores eletrolíticos de 100 mF

Conclusão e Comentários

Estudou-se circuitos retificadores através de medições feitas no osciloscópio e no multímetro. Através de dados lidos e calculados deve-se analisar as causas das discrepâncias. Verificou-se isso na comparação da tensão de pico na carga com o valor calculado a partir da tensão eficaz no secundário. A causa dessa diferença se deve a presença de corrente de fuga reversa e queda de tensão nos diodos e até a correntes parasitas nos enrolamentos.

Verificou-se que para diferentes tipos de circuitos retificadores há um capacitor adequado que torna a tensão próxima de uma constante. Isso se deve ao período de descarregamento, que nos circuitos de onda completa e em ponte é a metade do período do circuito de meia-onda.

Bibliografia

Apostila de PMC-333

A. P. Malvino, Eletrônica, McGraw-Hill