UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA POLITÉCNICA

DEPT. DE ENGENHARIA MECÂNICA

Laboratório de Eletrônica

PMC - 333

Experiência 2

Circuitos Retificadores e Filtros Capacitivos

Data: 19/08/97

Leandro Dias Cunha		NUSP: 3847369

Prof. Dr. Lucas Antônio Moscato 	Turma 23 A

1. Parte Teórica

1.1 Retificador de Meia-onda:

1.2 Retificador de Onda completa:

1.3 Retificador em Ponte:

1.4 Filtro Capacitivo:

2. Parte Experimental

2.1 Retificador de Meia-Onda:

2.2 Retificador em Ponte:

2.3 Retificador de Onda completa:

2.4 Influência das Resistências do Transformador:

3. Conclusão

4. Anexos

4.1 Equipamentos:

4.2 Componentes:

# Parte Teórica

O propósito desta experência é estudar alguns dispositivos que se propoem a transformar uma fonte de tensão alternada AC em uma fonte de tensão continua DC. Esses circuitos são chamados de retificadores. Os retificadores podem ser construidos usando diodos como retificadores. Há tres tipos de retificadores construidos com diodos, que serão discutidos a seguir.

- Retificadores de meia-onda

- Retificadores de onda completa

- Retificadores em ponte

O filtro capacitivo foi usado nos tres circuitos e seus beneficios foram analisados.

## Retificador de Meia-onda:

Retificaodr de meia onda:

O retificador de meia onda retifica apenas o semiciclo positivo da senoide da rede. O semiciclo negativo é cortado e toda tensão negativa é suportada pelo diodo.

A tensão CC na carga pode ser calculada por:

Vocc  = Vo(pico)

ã

## Retificador de Onda completa:

Retificador de onda completa:

As saidas do transformador estão em inversão de fase então quando o diodo 1 está conduzindo o diodo 2 está em corte e vice versa. Desse modo este circuito retifica os dois ciclos da senoide da rede.

A tensão CC média pode ser calculada por:

Vocc  = 2 Vo(pico)

ã

## Retificador em Ponte:

Retificador em ponte:

Neste circuito apenas dois diodos conduzem por vez enquanto os outros dois estão em corte. A vantagem é que no reticador em ponte não é necessário um Transformador com derivação central como no retificador de onda completa.

A tensão CC média pode ser calculada por:

Vocc  = 2 Vo(pico)

ã

## Filtro Capacitivo:

Filtro capacitivo:

O capacitor se carrega enquanto o diodo está conduzindo. Enquanto a corrente passa pela carga a tensão em suas placas vai diminuindo

# Parte Experimental

## Retificador de Meia-Onda:

Montamos um retificador de meia-onda conforme  figura. Utilizamos um diodo retificador e uma resistência de 1Kê como carga. Usamos a derivação de 14V e a saida GND do transformador para alimentar o retificador. A forma de onda que observamos  no osciloscópio está a seguir:

Fizemos inicialmente as medições para preencher a tabela. A seguir fizemos alguns testes:

- Tensão de pico no secundário era de 21,0V

- Tensão de pico na carga era de 20,4V

A diferença se deve à tensão de polarizacão do diodo.

- Período da tensão retificada, 16,65ms

Tem o mesmo valor do periodo da onda de entrada no primário.

- Tensão eficaz 	7 V - GND			7,6V

- Tensão eficaz 	14V - GND			30,9V

- Tensão eficaz 	14V - 14V 			15,3V

- Tensão de pico inversa no diodo : 22,4V.

Efeitos do filtro capacitivo:

1 Capacitor		2 Capacitores

Tensão média (CC) na carga (V)              		18,9		              19,3

Tensão de pico a pico /ondulação (V)     		 3,3			1,8

Com os dados obtidos, percebe-se que a utilização do filtro capacitivo regulou a tensão na carga para, no primeiro caso, uma ondulação de apenas 3,36V, aumentando consideravelmente a tensão média de saída (CC), que era de 6,59V. A utilização do outro capacitor em paralelo reduziu ainda mais a ondulação, 2,44V, aumentando a tensão média para 19,2V.

## Retificador em Ponte:

Foi montado o circuito da figura 3, usando-se diodos retificadores e a mesma resistência anterior como carga, com a tensão senoidal proveniente da derivação central GND e de um dos extremos 14VAC do transformador.

Inicialmente foram tomados os dados para preenchimento da tabela.

A tensão de pico no secundário era de 21,8V, enquanto qua a tensão de pico na carga era de 20,6V, isso se deve ao fato de que no semi-ciclo positivo da tensão no secundário, os diodos D2 e D3 estavam diretamente polarizados, de modo que a pequena diferença se deve à queda de tensão nestes diodos. No semi-ciclo negativo da tensão, o mesmo acontece com os diodos D1 e D4.

O período da tensão retificada, 8,32ms, é metade do período de onda no secundário, 16,64ms, como esperado, afinal a cada ciclo do secundário haverá dois ciclos de tensão na carga, devido à configuração de ponte.

A tensão de pico inversa no diodo obtida, 44,4V, está bastante próxima dos 42,0V esperados.

## Retificador de Onda completa:

Nesta parte da experiência, o circuito da figura 2 foi implementado, utilizando-se dois diodos retificadores e a resistência anterior, tendo como alimentação a tensão senoidal proveniente da derivação central GND e dos dois extremos 14VAC.

Após a tomada de dados para a tabela, colocou-se um capacitor em paralelo com a carga, e, em seguida outro capacitor em paralelo. Foram obtidas as seguintes leituras:

1 Capacitor		       2 Capacitores

Tensão média (CC) na carga (V)                      19,7		                            19,8

Tensão de pico a pico /ondulação (V)                2,80                		1,64

Mais uma vez, verificou-se a eficácia do filtro capacitivo, reduzindo a ondulação e, deste modo, aumentando a tensão média na carga. Notou-se também, mais uma vez, que a colocação de mais um capacitor em paralelo reduziu ainda mais a ondulação.

Comparativamente ao caso do retificador de meia-onda, pode-se constatar que a ondulação para o retificador de onda completa é menor, o que se deve ao fato de, neste caso, a frequência de ondulação ser o dobro.

Tabela Comparativa

Deve-se notar que a tensão CC na carga para o retificador de onda completa teve o mesmo valor que a tensão CC para o retificador em ponte, mas para isso a tensão de alimentação, ou seja, a tensão efetiva do secundário teve que ser duas vezes superior no caso do retificador de onda completa em relação ao retificador em ponte.

## Influência das Resistências do Transformador:

A resistência do primário medida foi de 23,2ê, enquanto que as resistências dos enrolamentos do secundário foram:

7 V - GND			0,9ê

14V - GND			1,4ê

14V - GND			1,7ê

14V - 14V 			2,4ê

Pode-se notar que a soma das dois enrolamentos 14V - GND não é igual à resistência de 14V - 14V, como seria de se esperar, devido ao erro do multímetro que apresenta um resistência própria de 0,6ê, que é contado apenas uma vez quando se mede 14V - 14V e duas quando se mede 14V - GND.

Assim, como os enrolamentos do transformador também possuem uma certa resistência, ocorrerá neles uma queda de tensão, que será responsável por alguma imprecisão nas medições.

# Conclusão

# Anexos

## Equipamentos:

- Transformador;

- Protoboard

- Osciloscópio;

- Multímetro;

## Componentes:

- 1 resistores de 1 Kê/5W;

- 4 diodo retificadores;

- 2 capacitores eletrolíticos de 47 æF;

- 2 capacitores eletrolíticos de 100 æF.