EXPERIÊNCIA 3

CIRCUITOS REGULADORES

José Renato Wey Märtz Nogueira  n.USP:3657870

Prof Moscatto

1 - Introdução

Neste experimento, analisaremos circuitos reguladores com realimentação negativa, com e sem limitador de corrente, ou seja, proteção contra eventuais sobre-correntes.

2 - Procedimento

Serão medidos valores de tensão máxima e mínima, tensão de saída, efeito da variação na corrente da carga ou na tensão de entrada, para proceder ao estudo de circuitos reguladores e estes serão comparados aos resultados teóricos.

2.1) Equipamentos utilizados

- Kit didático;

- Osciloscópio;

- 2 multímetros;

- 1 potenciômetro de 100W;

- 1 potenciômetro de 2kW;

- Fonte de tensão.

3 - Fundamentos Teóricos

Circuitos reguladores são circuitos utilizados para controlar tensões retificadas e filtradas a fim de se obter uma saída  de tensão contínua regulada.

3.1) Reguladores de Tensão Série

A montagem apresentada abaixo representa um regulador baseado na propriedade do diodo Zener de conduzir corrente quando a tensão reversa aplicada chega ao valor o valor Vz, de forma que, variando-se a corrente, a tensão continua constante.

fig. 1 - Regulador de tensão série.

Temos então as seguintes equações:

1) Vce=Ve−V0 ---- tensão através do transistor;

2) Pd=(Ve−V0)I0 ---- potência dissipada;

3) V0=VZ−Vbe ---- tensão de saída;

3.2) Regulador de Tensão com Amplificador de Erro

Este circuito é uma malha fechada onde se têm os transmissores Q1, funcionando como transistor de passagem, e Q2 (que amplifica o erro), fornecendo o ganho para a malha de realimentação negativa. O diodo Zener fornece a tensão de referência. Esta é comparada com a tensão de saída medida na base de Q2, por meio do divisor resistivo (R3 e R4).

fig. 2 - Regulador de tensão série com amplificador de erro.

Temos então a seguinte equação:

1)V0=Ad(VZ+Vbe)

2)Ad=R3R4+1  (ganho da malha);

3.3 - Limitação de Corrente

fig. 3 - Regulador com proteção de sobre-corrente.

O circuito acima limita a corrente mesmo que a saída seja curto-circuitada. Para correntes normais, a tensão através de R5 é pequena e Q3 permanece cortado, e o regulador fuciona normalmente. Para valores de corrente de saída excessiva, a tensão sobre o resistor sensor-de-corrente (R5) alcança um valor que permite que Q3 passe a conduzir. Assim, a corrente de base do transistor de passagem, Q1, é desviada, reduzindo-se sua tensão de polarização.Como resultado é obtida uma diminuição da tensão e da corrente de saída, e protege-se o circuito. A limitação de corrente passa a atuar a partir do momento que a tensão através de R5 atinge um valor próximo a 0.7V. A corrente de limitação segue a equação Ioc=0.7R5

3.4) Medida da Regulação de Carga e da Regulação de Entrada

Define-se regulação de carga como a variação que ocorre na tensão de saída quando a corrente de carga varia do seu valor mínimo ao seu valor máximo, com saída regulada. Tem-se, então:

Rc=Vmax−VminVmax100%, regulação de carga

Vmin: tensão na carga para corrente máxima;

Vmax: tensão na carga para corrente mínima.

Regulação de entrada é definida como a variação que ocorre na tensão de saída quando a tensão de entrada varia de seu valor mínimo ao seu valor máximo, com saída regulada. Vem:

RE=VSmax−VSminVEmax−VEmin100%, regulação de entrada;

VSmax e VSmin: tensões máxima e mínima de saída;

VEmax e VEmin: tensões máxima e mínima de entrada.

4 - Procedimentos Experimentais

- Inicialmente, montou-se um regulador com realimentação, sem limitador de corrente.

- A entrada do regulador foi alimentada com uma tensão de 9V (sendo esta a tensão nominal para qual foi projetado). Mediu-se então, as tensões máximas e mínima de saída, ajustando-se o trimpot. De mão destes valores, calculou-se o ganho  da malha e, então mediu-se a tensão através do diodo Zener (Vz).

- Ajustou-se uma corrente de saída nula e o trimpot para se obter 5.0V na saída (corrente nula). Conectou-se, na saída do regulador os reostatos em série, variando o valor da resistência equivalente, tomando-se valores intermediários de tensão. Com estes dados , calculou-se a regulação de carga.

- Uma tensão de 12V foi aplicada nas entradas do regulador e uma carga que consumisse 300mA foi aplicada em sua saída. Tomou-se os valores das tensões de saída para várias tensões de entrada utilizando a mesma carga. Com isso, foi calculada a regulação de entrada.

- O regulador de tensão com realimentação negativa e limitador de corrente foi montado. Calculou-se a corrente de carga para que a limitação de corrente passasse a atuar, e com a tensão em vazio ajustada em 5.0V, conectou-se os reostatos na saída, variando a carga de 2kW a 5W e medindo as respectivas tensões de saída. Ajustou-se o reostato em 1kW e, através de um voltímetro, mediu-se a tensão de saída com os terminais curto-circuitados. Na sequência conectou-se um amperímetro nos terminais de saída, obtendo, assim, a corrente de limitação.

5 - Resultados

5.1)  Ajuste da tensão de saída do regulador

VZ + VBE2 = 3.56V

mínima tensão de saída Vsmín = 4.4V

máxima tensão de saída Vsmáx = 5.33V.

ganhos para cada caso:

- Admáx = 1.497

- Admín = 1.235

valores teoricos calculados

- Admáx = 1.468

- Admín = 1.211

- Vsmín = 4.31V

- Vsmáx = 5.23V

A diferença entre o valor calculado e o experimental deve-se a erros de aparelhagem e perturbações na rede, sendo o erro desprezível.

5.2) Medida de regulação de carga

| Isaída (mA) | Vsaída (V) |
| --- | --- |
| 0 | 5 |
| 2.5 | 4.99 |
| 5 | 4.99 |
| 10 | 4.99 |
| 25 | 4.98 |
| 50 | 4.97 |
| 100 | 4.94 |
| 150 | 4.93 |
| 200 | 4.92 |
| 300 | 4.87 |
| Rc=2.6% |  |

5.3) Medida da regulação de entrada

| Ve (V) | Tensão de Saída (V) |
| --- | --- |
| 12 | 5.18 |
| 11 | 5.09 |
| 10 | 4.98 |
| 9.0 | 4.87 |
| 8.0 | 4.72 |
| 7.0 | 4.54 |
| RE = 12.35% |  |

5.4) Limitação de Corrente

1W

| Carga (W) | Tensão de Saída (V) |
| --- | --- |
| aberto | 4.2 |
| 2000 | 4.18 |
| 1000 | 4.16 |
| 500 | 4.11 |
| 200 | 4.10 |
| 100 | 4.04 |
| 50 | 3.93 |
| 30 | 3.84 |
| 20 | 3.52 |
| 15 | 3.45 |
| 12 | 3.12 |
| 10 | 2.79 |
| 8 | 2.51 |
| 5 | 2.08 |

- Curto-circuitando-se por alguns instantes os terminais, a tensão de saída é próxima de zero. O valor reduzido da tensão de saída deve-se a pequenas resistências dos fios e de contatos, pois esta deveria ser nula teoricamente.

Ligando-se o amperímetro nas saídas obtivemos o seguinte valor para a corrente de limitação

Ilim=66A

O valor teórico  esperado seria de 0,7V. O desvio obtido deve-se a resistências internas da aparelhagem.

5.5) Considerando-se o circuito retificador em ponte com um filtro capacitivo do tipo implementado na segunda experiência, a regulação de entrada poderia ser analisada:

Vemáx - Vemín = DV = 3V

A regulação de entrada esperada obtida seria:

RC =  31%

A regulação é maior do que a mesma sem circuito retificador.

6 - CONCLUSÕES

As variações são pequenas no caso da regulação através da carga ( RC = 2,6%).Tivemos uma perda relativamente maior na regulaçãode entrada,             RE = 12,35% . A utilização de aparelhos não ideais é a limitação deste circuito, sendo que este erro pode ser estimado, considerados os efeitos de suas imperfeições.