PEA -  389

3° Relatório

Transformadores

Integrantes:

João Maurício R. Burin	NUSP.:3640119

Ghilherme Porto Bruno	NUSP.:3653719

Daniel Perecim Funis	NUSP.:3632255

1.Objetivos

A experiência  tevve por  objetivo  explicitar o princípio de funcionamento  de um transformador  monofásico,  apresentando  seus detalhes  construtivos.

Foi determinado o número de espiras dos primários e secundários de um transformador de três enrolamentos, com o uso de bobinas exploratórias, além de énsaiá-lo com diferentes tensões em diferentes arranjos, para analisar o comportamento do fluxo magnético no núcleo ferromagnético do transformador.

Ensaiou-se, também um transformador devidamente ligado a um osciloscópio,  para verificar  a saturação do material ferromagnético no ciclo de esterese.

2. Conclusões

2.1 Número de espiras nas bobinas primárias e secundárias

T1:  		Vp1=100V  ;  Vs1=160V ; Vexp1=7,0V

portanto:		Np1=143 espiras  ; Ns1=229 espiras

T2:  		Vp2=125V  ;  Vs2=200V ; Vexp2=9,0V

portanto:		Np2=139 espiras  ; Ns2=222 espiras

T3:  		Vp3=150V  ;  Vs3=245V ; Vexp3=11V

portanto:		Np3=136 espiras  ; Ns3=223 espiras

Na média : 	Np=139  espiras  ;  Ns=225 espiras

2.2 Determinação da influência do fluxo magnético no transformador, quando é aplicada uma tensão de 150V ao primário do transformador T1:

Vexpl1(V)				Vexpl2(V)				Vexpl3(V)

11,4				8,6				3,2

11,0				0,0				10,8

11,0				10,8				0,0

Observamos que, se desconsiderarrmos as perdas de  fluxo,  podemos considerar que:    Vexpl1 = V expl2 +  V expl3

No primeiro caso,  nota-se que  a maior parte do fluxo passa  pelo trafo 2,  devido à sua proximidade ao trafo  1. Analogamente, nos casos 2 e 3,  observamos que as perdas são maiores quando o fluxo tem que percorrer uma maior distância.

2.3  Determinação da influência do fluxo magnético no transformador, quando é aplicada uma tensão de 150V ao primário do transformador T2:

Vexpl1(V)			Vexpl2(V)			Vexpl3(V)

5,6			11,0			5,4

0,0			11,0			10,6

10,6			11,0			0,0

Observamos que, se desconsiderarrmos as perdas de  fluxo,  podemos considerar que:    Vexpl2 = V expl1 +  V expl3

No primeiro caso,  nota-se que a distribuição do fluxo foi igualitária,  uma vez que os trafos 1 e 3 estão simetricamente dispostos em relação a T2. Nos outros casos, observamos  que as  perdas são  iguais, pelo mesmo motivo.

2.4 Rendimento do transformador monofásico

Regime		Vp	Ip	Wp	Vs	Is	Ws	h

0%		123	0,5	35	242	0	0	0%

50%		122	4,2	498	240	1,9	457	91,77%

100%		120	10,8	1304	235	5,2	1229	94,25%

Percebe-se que o rendimento é máximo quando  o transformador  opera  com  carga total, e  que  as  perdas  são relativamente pequenas.

3. Metodologia  Experimental

Para determinar o número de espiras das bobinas primárias e secundárias de cada trafo, aplicaram-se tensões  conhecidas nos primários e mediram-se as  tensões geradas nos secundários e nos exploratórios. Usando as  seguintes  relações:

Nexp1Np=Vexp1Vp      e      Nexp1Ns=Vexp1Vs

Aplicou-se uma tensão de 150V ao primário do trafo T1 e mediu-se  a tensão nos três exploratórios nos seguintes casos:

-todos os exploratórios em  vazio;

-com curto  circuito no exploratório 2;

-com curto  circuito no exploratório 3;

Aplicou-se a mesma tensão de 150V ao primário do trafo T2 e mediu-se  a tensão nos três exploratórios nos seguintes casos:

-todos os exploratórios em  vazio;

-com curto  circuito no exploratório 1;

-com curto  circuito no exploratório 3;

Ensaiou-se um transformador monofásico 110/220 (V) - 1100 VA em vazio, com meia carga e com carga total, e mediram-se as tensões e corrrentes de entrada e saída.

4. Considerações finais

A experiência serviu como uma boa introdução ao estudo de  transformadores podendo-se ter uma boa  idéia da  distribuição do fluxo magnético em  seus  trafos.

As  explicaçoes dadas  a  respeito  da utilização e  do  funcionamento dos transformadores para  transmissão de  energia elétrica foram bastante esclarecedoras,  dada  a  analogia  com  o  experimento  desenvollvvido em  laboratório.