# 8) Sensores e Atuadores

- Sensores

- No sistema estudado, utilizamos um sensor eletrônico de posição para fechar a malha e realimentar o sistema.

- O ganho do sensor pode ser considerado igual a 1, pois a dinâmica do seu circuito eletrônico é muito mais rápida que a dinâmica do sistema pneumático. Assim, os efeitos de atraso do sensor sobre o sistema podem ser desprezados.

- Atuadores

O atuador utilizado é uma válvula proporcional que impõe ao cilindro uma pressão de alimentação proporcional a um valor de voltagem. Não foi objetivo do estudo avaliar a influência da dinâmica da válvula sobre o sistema.

A figura abaixo representa o diagrama de blocos do sistema em malha fechada, ainda sem a presença de um controlador:

Atuador

Planta

KA

AMs2+cs+k

1

Xout

P

Xref

Set Point

Sensor de Posição

# 9) Projeto de um Controlador - Alocação de Polos

A partir de agora se faz necessária a definição das constantes do problema físico para podermos simular o sistema e suas respostas em diferentes situações.

Tabela 1Dados do Problema

| Area | 0.01 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Massa(M) | 10 | kg |
| viscos(C) | 10 | Ns/m |
| k. mola(k) | 100 | N/m |

O projeto de um controlador por alocação de polos visa utilizar uma lógica de controle que estabilize um sistema, a princípio instável. Assim, é possível deslocar os polos da matriz de tranferência da parte positiva do plano Real	para a parte negativa, estabilizando o sistema.

No caso em estudo, um sistema de 2º ordem com polos estáveis, a estratégia de controle utilizada foi a de deslocar os polos, já negativos, ainda mais para a esquerda do plano complexo.

A função de transferência do controlador então será:

u=-k1x1-k2x1

A função de transferência em malha fecha para o sistema fica então:

XoutXref=G(s)1+G(s)H(s)=−KK2s−KK1Ms2+(c−KK2)s+K(1−K1)

Pólos Anteriores: -0.5±3.12i

Com o intuito de deslocar os pólos para -10.5±3.12 i, temos os ganhos:

K1=-11 e K2=-2

A figura a seguir representa a alocação de polos no plano complexo:

Im

Im

Re

Re

-10,5

3,1

-3,1

-3,1

3,1

-0,5

Configuração Inicial						Configuração Final

# 10) Observador de Estados

O sistema estudado possui duas variáveis de estado: posição e valocidade. Somente a posição é mensurável, por isso, estudamos um observador de ordem plena que gera estimativas para ambas as variáveis de estado (mesmo que uma já seja conhecida).

Projetar o observador de estados consiste em dimensionar o vetor de ganhos do observador, tal que o erro das estimatvas tenda a zero com o tempo. Isso pode ser feito com a técnica de imposição de polos para o sistema dual.

Surge uma questão simples: Se conhecemos a posição e queremos a velocidade, não seria o caso de, simplesmente, derivar o sinal de posição? NÃO, pois na prática o ruído inerente à leitura de posição, ao ser derivado, se torna relativamente mais intenso, arruinando, assim, a estimativa de velocidade. Daí a utilidade do observador de estados.

Assim arbitramos os polos do sistema dual como -1,8 ± 2,4j , e obtivemos:

Ke=−12,6

A dinâmica do observador fica definida como:

x1x2=11−12,6−1x1x2+10u+−12,6y

# 11) Projeto de um Controlador - PID

Inicialmente nossa planta, quando submetida a um degrau unitário responde bastante mal, tendo sobre-sinal de mais de 60% e demorando inaceitáveis 8s para se estabilisar.

Isto nos leva a projetar uma lógica de controle visando minimizar o tempo de resposta do sistema, bem como diminuir o sobre-sinal. O controlador implementado é o Proporcional Integral Derivativo (PID).

O PID tem como função de transferência:

G(s)=Kp(1+Tds+1/Tis)

Então em malha fecha, admitindo-se por simplificação que a dinâmica dos componentes eletrônicos é instantânea face ao menor tempo de resposta deste em relação ao sistema pneumático temos:

XoutXref=G(s)1+G(s)H(s)=(KpTdTi)s2+(KpTi)s+Kp(TiM)s3+(cTi+KKpTdTi)s2+(KKpTi+TI)s+KpK

Sucessivamente analisa-se a resposta da plana através do Matlab e obtêm-se como valores ótimos para estabilisar o sistema quando submetido a um degrau unitário aqueles listados na tabela 2.

Observa-se na figura 12 que o sobre sinal é da ordem de 30%, o que é considerado aceitável, além disto o sistema estabilisa-se entre 0.3 e 0.4 s.

Tabela 2 Valores de Ganho Td e Ti otimizados

| Ganho | 120 |
| --- | --- |
| Td | 0.05 |
| Ti | 0.2 |

# 12) Análises do Root-Locus

A análise do lugar das raizes (root-locus) permite ao engenheiro avaliar a influência do ganho do controlador sobre a estabilidade do sistema. Assim, são determinadas faixas de ganho que podem vir a instabilizar o sistema.

Como visto no item 7 do trabalho, o sistema estudado é completamente estável para qualquer valor de seus parâmetros físicos.

## 12.1) Sistema em Malha Aberta

Para o sistema estudado, os polos obtidos foram: -0,5 ± 3,1i.

A figura a seguir mostra o lugar das raízes para o sistema em malha aberta, variando o ganho de zero a infinito:

Figura 1 Análise de Root-locus para a função de Transferência de Malha Aberta

Pode-se perceber que o sistema é sempre estável para qualquer valor de ganho. Além disso, a distância entre os polos relativa ao eixo das abcissas cresce com o aumento do ganho.

## 12.2) Alocação de Polos

Os novos polos alocados para o sistema foram: -10,5 ± 3,1.

A figura a seguir mostra o lugar das raízes para o sistema em malha fechada com um controlador projetado por alocação de polos, variando o ganho de zero a infinito:

Figura 2 - Análise de Root-Locus do Projeto por alocação de Pólos

Da mesma forma que o sistema em malha aberta, o sistema é sempre estável. Pode-se perceber que o aumento do ganho faz com que um dos polos tenda a -¥ e o outro a um zero da função de transferência do sistema.

## 12.3) Controlador PID

A figura a seguir mostra o lugar das raízes para o sistema em malha fechada com um controlador PID, variando o ganho de zero a infinito:

Figura 3 Análise de Root-Locus para o controlador PID.

Assim como nos casos anteriores, o sistema permanece sempre estável. Neste caso a função de transferência apresenta 3 polos. O aumento do ganho faz com que dois polos tendam a um zero da FTMF e o outro se desloque para -¥.

# 13) Margens de Ganho e Fase

O projeto de sistemas de controle atavés da análise de margens de ganho e de fase permite ao engenheiro estabelacer critérios para avaliar a estabilidade do sistema.

Margem de ganho é a quantidade que a malha de ganho pode ser moldada na frequência em que a defasagem é 180º, sem reduzir a função de retorno a zero.

Margem de fase é a quantidade de atraso de fase que pode ser adicionada à FTMA, na frequência em que a amplitude é unitária, sem que a função de retorno tenda a zero.

## 13.1) Sistema em Malha Aberta

Figura 4 Diagrama de Nyquist da planta sem controladores

Figura 5 Diagrama de Bode da planta sem controladores

## 13.2) Alocação de Polos

Figura 6 Digramas de Bode do Projeto por Alocação de Pólos

Figura 7 Digrama de Nyquist para o Projeto de Alocação de Pólos

## 13.3) Controlador PID

Figura  8 Diagram de Bode  para a planta com controlador PID

Figura 9 Biagrama de Bode  para PID

# 14) Simulações para a Resposta do Sistema

## 14.1) Sistema em Malha Aberta

Figura 10 Resposta a dregrau unitário para a planta sem controlador

## 14.2) Alocação de Polos

Figura 11 Resposta do projeto por alocação de pólos ao degrau unitário

## 14.3) Controlador PID

Figura 12 Resposta ao degrau unitário do sistema com controlador PID

# 15) Análise de Desempenho dos Controladores