RELATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS:

PERDA DE CARGA DISTRIBUÍDA

NO ESCOAMENTO LAMINAR

ELABORADORES:

Marcelo Camilo Alves Costa		NUSP: 3675543

Érico Resende Santos			NUSP: 3669488

Luciano Barbosa Chieco		NUSP:  3645677

Marcelo Massaki Kawaguchi		NUSP:  3629566

Marcos Flamini				NUSP:  2837653

1. RESUMO

O relatório descreve a experiência sobre o escoamento de um fluido (água) em regime laminar, realizada no dia 08/05/1996.

A experiência baseia-se no ensaio de um escoamento a três valores de vazão e vazão igual a zero controlados de acordo com a observação de um filete de tinta injetado no escoamento.Dois deles trabalham em regime laminar, com  Reynolds de 820 e 458 e um terceiro no transitório, com um Reynolds igual a 1251.

Para cada valor de vazão são observados os valores da pressão ao longo do escoamento medidos através de quatro piezômetros. Com isso, são levantadas as curvas piezométricas e de energia, e obtendo para a primeira vazão uma perda de carga igual a 1.8 cm e um f (coeficiente de atrito viscoso) de 0.08. Para o segundo valor encontra-se uma perda de carga igual a 1.0 cm, com um f de 0.14. No transitório a perda de carga no escoamento é de 3.3 cm e f  igual a 0.063.

2. OBJETIVOS

O objetivo da experiência é estudar o escoamento de um fluido em regime laminar repetindo  a experiência de Reynolds e, através dos resultados obtidos, verificar a veracidade da equação de Colebrook para o cálculo de f. Bem como o estudo do comportamento da perda de carga em função da vazão de escoamento.

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1	Levantamento das linhas de energia e piezométrica:

O levantamento da linha piezométrica é efetuado para cada um dos 3 valores de vazão medidos e se obtém pelas medidas feitas nos piezômetros dipostos ao longo do escoamento. Para a linha de energia, é necessário adicionar a cada medida o valor de V2 /2g correspondente á vazão.

3.2	Perda de carga distribuída:

A perda de carga distribuída é determinada graficamente, por meio da linha piezométrica média, para cada valor de vazão medido. O resultado obtido entre a diferença do máximo e mínimo valor desta linha será a perda esperada.

3.3	Coeficiente de atrito viscoso (f):

Uma vez determinada a perda de carga hf , é possível calcular o coeficiente f por meio da fórmula universal para a perda de carga:

hf=f´LD´V22´g  ,

Para escoamento laminar:

f=64Re,

3.4	Número de Reynolds (Re):

Para este tipo de escoamento, o número de Reynolds é uma grandeza adimensional considerada importante, dada pela equação:

Re=ρ´V´Dm

Para cada valor de vazão determina-se o Reynolds correspondente, a fim de se verificar se o escoamento se localiza no regime laminar (Re < 2000).

No cálculo dos resultados os desvios foram determinados por fórmulas de propagação de erro.

4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

A experiência consiste em medir a pressão em quatro pontos do escoamento para três valores de vazão e para vazão igual a zero. A vazão é regulada através de um registro e medida através de um frasco graduado coletando-se um determinado volume durante um tempo cronometrado. A regulagem da vazão é feita de forma a se ter escoamento laminar para dois valores e transitório para o último. Isso é verificado através da observação de um filete de tinta que é injetada no escoamento. Se o filete de tinta se comporta como uma reta, o escoamento é laminar. Se tem forma senoidal, o escoamento é transitório.

As pressões são medidas através de quatro piezômetros dispostos ao longo do escoamento. Primeiramente são medidas as distâncias entre os tubos e depois efetuada a leitura para cada valor de vazão. Os erros nos aparelhos de medida foram considerados durante a experiência.

5. DESCRIÇÃO DO APARATO EXPERIMENTAL

A instalação está esquematizada na figura 1. Ela é constituida por:

- Um reservatório de água

- Um reservatório de tinta

- Tubulação de vidro com diâmetro conhecido

- Quatro piezômetros graduados

- Uma agulha injetora

- Um registro

- Um frasco graduado

- Uma régua

(espaço para o desenho)

6. APRESENTAÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS

O diâmetro fornecido da tubulação é (7.01±0.05)mm. Logo a área da seção é (0.39±0.02)cm2 .O coeficiente de viscosidade dinâmica(m) a temperatura ambiente para a água é 0.0008 N.s/m2 . As distância entre os tubos piezométricos são:  D1-2 =  D2-3 =  D3-4 = 120cm. Os demais dados coletados estão na tabela 1.

Tabela 1 - Apresentação dos dados coletados durante a experiência

| volume (cm3) | tempo(s) | h1(cm) | h2(cm) | h3(cm) | h4(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 38.1±0.1 | 38.1±0.1 | 38.1±0.1 | 38.1±0.1 |
| 242 | 67 | 37.2±0.1 | 36.9±0.1 | 35.9±0.1 | 35.2±0.1 |
| 238 | 118 | 35.8±0.1 | 35.8±0.1 | 35.5±0.1 | 35.0±0.1 |
| 237 | 43 | 37.4±0.1 | 36.2±0.1 | 35.1±0.1 | 33.7±0.1 |

7. RESULTADOS CALCULADOS E RESPOSTAS A QUESTÕES PROPOSTAS

Através dos métodos tratados no item 3, foram calculados os valores das vazões, da perda de carga(hf), da velocidade(V), do número de Reynolds(Re) e do coeficiente de atrito viscoso(f) apresentados na tabela 2.

Tabela 2 - Apresentação dos resultados calculados

| vazão(cm3/s) | hf(cm) | V(cm/s) | Re | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6±0.2 | 1.8±0.1 | 9.4±0.5 | 820±41 | 0.080±0.004 |
| 2.0±0.1 | 1.0±0.1 | 5.2±0.3 | 458±23 | 0.14±0.01 |
| 5.5±0.3 | 3.3±0.1 | 14.3±0.7 | 1251±63 | 0.063±0.003 |

a) Curvas piezométricas e de energia para cada vazão medida, com a indicação da perda de carga distribuída (hf):

(espaço para o gráfico)

b) Gráfico hfxQ:

(espaço para o gráfico e responder à questão)

c) Gráfico fxR:

(responder à questão)

d) Descrever dois casos práticos em que ocorre escoamento laminar:

e) ???????

8. ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

Com os resultados foi possivel verificar que a perda de carga varia linearmente com a vazão.

Foi também verificada a equação de Colebrook para o escoamento laminar em questão.

(terminar a conclusão)

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fox, R.C. e McDonald, A.T., Introdução à Mecânica dos Fluidos. Tradução da 4¦ edição. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 1995.

Bydlowski, J.M. e outros, Guia de Laboratório. São Paulo. EPUSP. 1993.