Resolução de Equações Diferenciais Ordinárias Simultâneas

PMC301-APLICAÇÃO DE MÉTODOS NUMÉRICOS EM ENGENHARIA MECÂNICA

João Mauricio Ruhe Burin  NUSP:3640119

Paulo Cesar Debenest  NUSP:3628118

EPUSP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA / AUTOMAÇÃO E SISTEMAS

3.Estrutura do Programa

Para a resolução de um problema proposto, foi escrito um programa em pascal, que implementa os métodos acima descritos(Runge-Kutta de 4a. ordem e Adams), com passo adaptativo. O problema proposto será brevemente descrito abaixo.

Um paraquedista salta de um avião com velocidade horizontal constante e igual a 440ft/s. Considerando a aceleração da gravidade constante e igual a 32.2 ft/s2 , e sem menosprezar a força de arrasto, determinar a velocidade mínima do paraquedista e o tempo necessário para o mesmo atingir tal velocidade.

A velocidade vertical tende a aumentar sempre, enquanto a horizontal tende a diminuir, devido à resistência aerodinâmica. Desse modo, é de se esperar que o paraquedista tenha uma velocidade total mínima diferente da velocidade inicial, apenas horizontal, em algum instante da queda. Para determinar essa velocidade mínima, é preciso resolver o seguinte sistema de equações diferenciais ordinárias:

A tela inicial do programa mostra uma lista dos métodos que podem resolver tal problema. Para qualquer opção escolhida, o passo inicial será sempre igual a 1. Se tal valor resultar em um erro de truncamento muito grande, o passo será dividido por 2, até que o erro esteja dentro dos limites aceitáveis. Se o valor do passo resultar em um erro de truncamento muito pequeno, o passo pode ser dobrado, aumentando a velocidade de processamento.

As saídas do programa - velocidade mínima e tempo - são impressas na tela do monitor.

3.1.Estruturas de Dados

No método de Runge-Kutta, para que haja controle do passo em função do erro de truncamento, é preciso que o processo ocorra simltaneamente com dois passos diferentes. Portanto, todas as matrizes e vetores possuem um campo extra, no qual é armazenado o valor 1, quando o programa está lidando com o passo 1, ou 2, quando o programa está lidando com o passo 2. É interessante notar que o passo 2 será sempre metade do passo 1.

k, l, m, n: matrizes 4X4 de números reais, com um terceiro campo, como descrito acima, que pode assumir valores 1 ou 2. No método de Runge-Kutta, são utilizados 4 valores auxiliares para cada equação do sistema. No caso, cada equação tem valores auxiliares de uma letra diferente (k, l, m ou n), e cada uma dessas letras pode ter 4 valores diferentes. Além disso, são guardados os valores da iteração atual e os das 3 últimas iterações, caso seja necessário recorrer aos mesmos para determinação de novos pontos se o passo estiver muito grande.

y, x, p, r: vetores de 4 números reais, com um segundo campo, como descrito acima, que pode assumir valores 1 ou 2. y e x correspondem, respectivamente, à posição do paraquedista nos eixos vertical e horizontal, e p e r correspondem, respectivamente, às velocidades horizontal e vertical do paraquedista. O vetor guarda os valores de posição e velocidade da iteração atual e das últimas 3 iterações, pelo mesmo motivo descrito acima.

h, vel: vetores de 2 números reais, com um segundo campo que pode assumir valores 1 ou 2. Tais vetores são usados no método de Runge-Kutta para armazenar dados referentes a velocidade e passo atual, para os dois passos possíveis.

vel_ant, veloc: variáveis reais que armazenam velocidades no método de Adams. Como neste método não há necessidade de operação com 2 passos simultâneos, não é necessário criar o campo extra que identifica qual dos passos está sendo utilizado.

tempo, collatz: variáveis reais que armazenam, respectivamente, o somatório dos passos, que corresponde ao tempo, e o número de Collatz, usado para verificação do erro de truncamento.

V_pred, V_corr, P_preditor, R_preditor, P_corretor, R_corretor: variáveis reais que armazenam, respectivamente, a velocidade total dada pela fórmula do preditor e do corretor e as velocidades horizontal e vertical dadas pelas fórmulas do corretor e do preditor.

d, loop, i:variáveis inteiras, usadas em loops ou outras operações auxiliares.

3.2.Descrição das Funções e Procedures

f1: recebe os valores de p (Vx) e r (Vy) e retorna um valor dado pela equação abaixo, que faz parte do sistema de E. D. O.

f2: recebe os valores de p (Vx) e r (Vy) e retorna um valor dado pela equação abaixo, que também faz parte do sistema de E. D. O.

Adams: recebe o valor do passo, h, e utilizando as funções f1 e f2 e as variáveis globais p e r, calcula velocidades horizontal e vertical pelos métodos preditor e corretor e as velocidades totais pelos dois métodos. A função retorna uma estimativa do erro de truncamento, usando tais velocidades calculadas, para o corpo principal do programa. A estimativa do erro de truncamento do método de Adams é dada por:

muda: procedure que recebe uma matriz e passa todos os valores uma coluna à esquerda, ou “para trás”, para que novos valores da iteração atual possam ser guardados na coluna mais à direita. Os valores mais à esquerda são jogados fora.

unmuda: procedure que realiza exatamente o contrário da procedure muda, isto é, passa todos os valores de uma matriz uma coluna à direita. Este procedure é útil quando foi detectedo um erro de truncamento maior que o tolerável, e é preciso voltar um ou mais pontos, para novos cálculos com um novo passo. Tal procedimento é necessário apenas quando é preciso diminuir os passos pela metade. Se for necessário dobrar os passos, não é preciso voltar pontos, e o procedure não é chamado.

change: semelhante ao procedure muda, mas opera com vetores.

unchange: Assim como o procedure unmuda, passa os valores uma coluna à direita, mas lida apenas com vetores. É útil nos mesmos casos citados para o procedure unmuda.

A utilização dos procedures acima descritos torna-se necessária, já que pode haver muitas iterações para cada método, e não é viável criar matrizes que armazenem todos os valores de todas as iterações. Desse modo, são usadas matrizes e vetores de apenas 4 colunas, que podem armazenar os resultados da última iteração e os 3 últimos resultados, que podem ser úteis, como mostram os procedures unmuda e unchange, quando ocorre diminuição do passo.

RK4: procedure que recebe o passo h, o indicador de passo j (1 ou 2), variáveis de controle mark e u e calcula a velocidade vel para cada iteração.

Este procedure tem como objetivo preencher todas as matrizes k, l, m e n e, por meio destas, preencher os vetores x, y, p e r. Com os valores de p e r, calcula-se a velocidade total do paraquedista para aquela iteração.

O grande problema de lidar com 2 passos diferentes simultaneamente está no fato de um ter que passar pelo dobro do número de iterações que o outro, para que ambos “caminhem” juntos. Por isso, no programa principal, se estivermos lidando com j=2, isto é, passo 2, o procedure RK4 será chamado 2 vezes, pois o passo 2 é metade do passo 1. Mas se o erro de truncamento estiver grande demais, devemos voltar um ponto para o passo 1 e dois pontos para passo 2, e recomeçar destes pontos com os novos passos. Para tal controle, servem as variáveis mark e u, anteriormente citadas.

3.3.Corpo Principal do Programa

Após a tela principal, o usuário escolhe a opção desejada e o programa chama as funções necessárias. No final, as respostas são impressas na tela .

Runge-Kutta: Caso o operador escolha a opção “1”, terá início o método de Runge-Kutta, com passo variável baseado em estimativas do erro de truncamento. Neste caso, os valores iniciais de x, y, p e r são passados para os vetores de mesmo nome, na coluna mais à direita. Cada vez que o procedimento RK4 for chamado, os procedimentos muda e change serão chamados também, de modo que os dados da iteração atual sejam guardados sempre na coluna mais à direita. Dados das 3 iterações anteriores permanecerão guardados nos vetores e matrizes.

Se estivermos lidando com o passo 2, metade do passo 1, RK4 deverá ser chamado 2 vezes para cada vez que o procedure é chamado com passo 1.

Se o erro for muito grande, os procedures unmuda e unchange serão chamados para que novos valores sejam calculados com o novo passo a partir dos últimos valores cujo erro ainda estava dentro dos limites. No caso de lidarmos com o passo 2, os procedures unmuda e unchange serão chamados duas vezes, para que os dois passos continuem “caminhando juntos”.

O processo acima deverá se repetir até que a nova velocidade calculada seja maior que a velocidade anterior. Quando isso acontecer, teremos determinado a velocidade mínima, e o somatório de passos representará o tempo.

É importante notar que se o passo tiver que ser diminuído, a variável tempo também sofrerá a subtração do passo, e a adição do novo passo. A variável tempo baseia-se apenas no passo 1.

Runge-Kutta com Collatz: Se o operador escolher a opção “2”,entrará em funcionamento o método de Runge-Kutta com critério de Collatz. A única diferença em relação ao processo anterior é que em vez de verificar estimativas de erro de truncamento, o programa vai calcular um novo número baseado no critério de Collatz:

Se este número for maior que alguns milésimos, o passo deverá ser diminuído. No caso, o valor de comparação adotado foi 0,001.

Adams: Se o operador escolher a opção “3”, o problema será resolvido pelo método de Adams. Para o método de Adams, são necessários 3 pontos iniciais, que neste programa serão calculados por Runge-Kutta de 4a. ordem.

O programa usará o método de Runge-Kutta de 4a. ordem com critério de Collatz várias vezes, sempre comparando o passo. Quando o passo estabilizar por 5 iterações, o método calculará os pontos desde o começo, mas com o passo determinado.

A função Adams será então chamada diversas vezes para calcular a velocidade e retornar uma estimativa do erro de truncamento. Tal estimativa de erro será verificada e, se for maior que um limite superior, ocorrerá mudança de passo, na seguinte ordem:

O programa volta dois pontos atrás com o procedure unchange

Usando Runge-Kutta de 4a. ordem com critério de Collatz, e com o passo h dividido por 2, novos pontos serão calculados.

Adams prossegue com os novos pontos determinados por Runge-Kutta, sempre verificando a estimativa de erro de truncamento.

Assim como nos outros dois métodos anteriores, o programa vai parar quando a velocidade da iteração atual for superior à velocidade anterior. Esta última será então a velocidade mínima procurada e o tempo, como descrito anteriormente, será o somatório dos passos.

Ao escolher a opção “4”, o operador fornecerá à variável booleana continua o valor false, saindo do programa.

5.Conclusão

De acordo com os dados apresentados no item anterior, pode-se concluir que o método mais preciso para a resolução do problema proposto foi o método de Adams, seguido pelo método de Runge-Kutta de 4a. ordem com critério de Collatz , e finalmente pelo método de Runge-Kutta sem critério de Collatz.

Para chegar a tal conclusão, os valores dos limites de erros de truncamento que existem no programa foram arranjados de modo a deixar o tempo de processamento dos 3 métodos aproximadamente igual. Feito isto, foram analisados os valores limites dos erros de truncamento, e o método considerado como “mais preciso” tinha os menores valores de comparação de erro de truncamento.

Esta classificação de precisão foi feita baseada em um problema específico, mas pode ser extendida a outros casos. Desse modo, pode-se concluir que o melhor método de resolução de equações diferenciais simultâneas é o método de Adams, seguido pelo método de Runge-Kutta de 4a. ordem com critério de Collatz e pelo método de Runge-Kutta de 4a. ordem sem critério de Collatz.

6.Softwares

[1] Quick Pascal

[2] Microsoft Excell Versão 5.0

7.Gráficos

O gráfico 1 mostra a curva velocidade X tempo dada pelo método de Runge-Kutta de 4a. ordem. O gráfico 2 mostra a curva velocidade X tempo dada pelo método de Adams. Não foi plotado o gráfico referente ao método de Runge-Kutta de 4a. ordem com critério de Collatz porque não há diferenças sensíveis entre as curvas. A única diferença é que no gráfico do critério de Collatz, o número de pontos poderia ser um pouco menor, mas sem comprometer o formato da curva.

8.Listagem do programa.

program EP2;

const

g=32.2;

vf=160;

type

opcoes=1..4;

matriz=array[1..2, 1..4, 1..4]of real;

vetor=array[1..2, 1..4]of real;

passo=array[1..2]of real;

var

u, opcao, j:opcoes;

continua, sair, mark:boolean;

k, l, m, n:matriz;

y, x, p, r:vetor;

collatz, tempo, vel_ant, veloc, et:real;

h, vel:passo;

V_pred,V_corr,last_V,V:real;

P_preditor,R_preditor,P_corretor,R_corretor:real;

d, loop,i:integer;

function f1(a, b:real):real;

begin

f1:=(g/sqr(vf))*sqrt(sqr(a)+sqr(b))*b;

end;

function f2(a, b:real):real;

begin

f2:=g-(g/sqr(vf))*sqrt(sqr(a)+sqr(b))*a;

end;

Function Adams(h:real):real;

{

Adams e uma "pseudo function" que recebe um valor de h e retorna

uma estimativa de erro de truncamento relativa.

}

begin

{Preditor}

P_preditor:= p[1][4] + (h/24) *( 55 * f1(r[1][4],p[1][4])

-  59 * f1(r[1][3],p[1][3])

+  37 * f1(r[1][2],p[1][2])

-  9  * f1(r[1][1],p[1][1]));

R_preditor:= r[1][4] - (h/24) *( 55 * f2(r[1][4],p[1][4])

-  59 * f2(r[1][3],p[1][3])

+  37 * f2(r[1][2],p[1][2])

-   9 * f2(r[1][1],p[1][1]));

{Corretor}

P_corretor:= p[1][4] + (h/24) * ( 9 * f1(R_preditor,P_preditor)

- 19 * f1(r[1][4],p[1][4])

+  5 * f1(r[1][3],p[1][3])

-      f1(r[1][2],p[1][2]));

R_corretor:= r[1][4] - (h/24) * ( 9 * f2(R_preditor,P_preditor)

- 19 * f2(r[1][4],p[1][4])

+  5 * f2(r[1][3],p[1][3])

-      f2(r[1][2],p[1][2]));

V_pred:= sqrt(P_preditor*P_preditor + R_preditor*R_preditor);

V_corr:= sqrt(P_corretor*P_corretor + R_corretor*R_corretor);

Adams:= -(19/270) * (V_corr - V_pred);

end;

procedure muda(var w:matriz; j:opcoes);

var

d, i:opcoes;

begin

for i:=1 to 3 do

begin

for d:=1 to 4 do

w[j][d][i]:=w[j][d][i+1];

end;

end;

procedure unmuda(var w:matriz; j:opcoes);

var

d, i:opcoes;

begin

for i:=3 downto 1 do

begin

for d:=1 to 4 do

w[j][d][i+1]:=w[j][d][i];

end;

end;

procedure change(var w:vetor; j:opcoes);

var

i:opcoes;

begin

for i:=1 to 3 do

w[j][i]:=w[j][i+1];

end;

procedure unchange(var w:vetor; j:opcoes);

var

i:opcoes;

begin

for i:=3 downto 1 do

w[j][i+1]:=w[j][i];

end;

procedure RK4(h:real; j:opcoes; var vel:passo; var mark:boolean; u:opcoes);

begin

n[j][1][4]:=f2(r[j][4], p[j][4]);

m[j][1][4]:=f1(r[j][4], p[j][4]);

n[j][2][4]:=f2(r[j][4]+(h/2)*n[j][1][4],p[j][4]+(h/2)*m[j][1][4]);

m[j][2][4]:=f1(r[j][4]+(h/2)*n[j][1][4], p[j][4]+(h/2)*m[j][1][4]);

n[j][3][4]:=f2(r[j][4]+(h/2)*n[j][2][4], p[j][4]+(h/2)*m[j][2][4]);

m[j][3][4]:=f1(r[j][4]+(h/2)*n[j][2][4], p[j][4]+(h/2)*m[j][2][4]);

n[j][4][4]:=f2(r[j][4]+h*n[j][3][4], p[j][4]+h*m[j][3][4]);

m[j][4][4]:=f1(r[j][4]+h*n[j][3][4], p[j][4]+h*m[j][3][4]);

k[j][1][4]:=r[j][4];

k[j][2][4]:=r[j][4]+(h/2)*n[j][1][4];

k[j][3][4]:=r[j][4]+(h/2)*n[j][2][4];

k[j][4][4]:=r[j][4]+h*n[j][3][4];

l[j][1][4]:=p[j][4];

l[j][2][4]:=p[j][4]+(h/2)*m[j][1][4];

l[j][3][4]:=p[j][4]+(h/2)*m[j][2][4];

l[j][4][4]:=p[j][4]+h*m[j][3][4];

y[j][4]:=y[j][3]+(h/6)*(k[j][1][4]+2*k[j][2][4]+2*k[j][3][4]+k[j][4][4]);

x[j][4]:=x[j][3]+(h/6)*(l[j][1][4]+2*l[j][2][4]+2*l[j][3][4]+l[j][4][4]);

p[j][4]:=p[j][3]-(h/6)*(m[j][1][4]+2*m[j][2][4]+2*m[j][3][4]+m[j][4][4]);

r[j][4]:=r[j][3]+(h/6)*(n[j][1][4]+2*n[j][2][4]+2*n[j][3][4]+n[j][4][4]);

vel[j]:=sqrt(sqr(p[j][4])+sqr(r[j][4]));

if((u=2)and(j=2))then

begin

change(y, j);		change(x, j);

change(p, j);		change(r, j);

muda(k, j);			muda(l, j);

muda(m, j);			muda(n, j);

end;

end;

begin

continua:=true;

while (continua=true) do

begin

for i:=1 to 5 do

writeln('');

writeln('                 RESOLU€ÇO DE SISTEMAS DE E. D. O.');

writeln('          _________________________________________________');

writeln('');

writeln('Escolha uma op‡Æo:');

writeln('[1] Resolu‡Æo por Runge-Kutta;');

writeln('[2] Resolu‡Æo por Runge-Kutta com crit‚rio de Collatz;');

writeln('[3] Resolu‡Æo pelo m‚todo de Adams;');

writeln('[4] Sair.');

for i:=1 to 15 do

writeln('');

readln(opcao);

for j:=1 to 2 do

begin

x[j][4]:=0;

p[j][4]:=440;

y[j][4]:=0;

r[j][4]:=0;

h[1]:=1;    {passo inicial, aleat¢rio}

h[2]:=h[1]/2;

end;

if(opcao=1) or (opcao=2) or (opcao=3)then

writeln(' Por favor, aguarde alguns instantes.');

if((opcao=1)or(opcao=2)) then

begin

for i:=1 to 4 do

begin

for d:=1 to 4 do

begin             {zerar as matrizes}

for j:=1 to 2 do

begin

k[j][d][i]:=0;

l[j][d][i]:=0;

m[j][d][i]:=0;

n[j][d][i]:=0;

end;

end;

end;

sair:=false;

mark:=false;

tempo:=0;

i:=0;

vel_ant:=440;

while(sair=false) do

begin

j:=1;                   u:=1;

muda(k, j);			muda(l, j);

muda(m, j);			muda(n, j);

change(y, j);		change(x, j);

change(p, j);		change(r, j);

RK4(h[j], j, vel, mark, u);  tempo:=tempo+h[1];

collatz:=abs((k[j][3][4]-k[j][2][4])/(k[j][2][4]-k[j][1][4]));

if(opcao=1)then

begin

j:=2;

muda(k, j);			muda(l, j);

muda(m, j);			muda(n, j);

change(y, j);		change(x, j);

change(p, j);		change(r, j);

for u:=2 downto 1 do

RK4(h[j], j, vel, mark, u);

et:=16*(vel[2]-vel[1])/15;

if(abs(et)>0.5)then

begin

tempo:=tempo-h[1];

h[1]:=h[1]/2;

h[2]:=h[2]/2;

mark:=true;

for j:=1 to 2 do

begin

unchange(x, j);	unchange(y, j);

unchange(p, j);	unchange(r, j);

unmuda(k, j);	unmuda(l, j);

unmuda(m, j);	unmuda(n, j);

end;

if(j=2)then

begin

unchange(x, 2);	unchange(y, 2);

unchange(p, 2);	unchange(r, 2);

unmuda(k, 2);	unmuda(l, 2);

unmuda(m, 2);	unmuda(n, 2);

end;

end

else

mark:=false;

if(abs(et)<0.005) then

begin

h[1]:=2*h[1];

h[2]:=2*h[2];

end;

if(mark=false)then

begin

veloc:=(vel[1]+vel[2])/2;

if(veloc>vel_ant) then

begin

writeln('A velocidade m¡nima ‚: ',vel_ant:1:4,' ft/s');

writeln('O tempo at‚ velocidade m¡nima ‚: ',tempo:1:4,' s');

read(j);

sair:=true;

end;

vel_ant:=veloc;

change(y, j);		change(x, j);

change(p, j);		change(r, j);

muda(k, j);			muda(l, j);

muda(m, j);			muda(n, j);

end;

end;{if opcao=1}

if(opcao=2)then

begin

if(collatz>0.001)then

begin

tempo:=tempo-h[1];

h[1]:=h[1]/2;

h[2]:=h[2]/2;

mark:=true;

unchange(x, 1);		unchange(y, 1);

unchange(p, 1);		unchange(r, 1);

unmuda(k, 1);			unmuda(l, 1);

unmuda(m, 1);			unmuda(n, 1);

end

else

if(vel[1]>vel_ant) then

begin

writeln('A velocidade m¡nima ‚: ',vel_ant:1:4,' ft/s');

writeln('O tempo at‚ velocidade m¡nima ‚: ',tempo:1:4,' s');

read(j);

sair:=true;

end;

if (collatz<=0.001) then

vel_ant:=vel[1];

end; {if opcao=2}

end; {if opcao=1 ou 2}

end;

if(opcao=3)then

Begin

d:=0;

last_v:=440;

while(d<4)do

begin

Tempo:=0;

j:=1;             u:=1;

muda(k, j);			muda(l, j);

muda(m, j);			muda(n, j);

change(y, j);		change(x, j);

change(p, j);		change(r, j);

RK4(h[j], j, vel, mark, u);

tempo:=tempo+h[1];

collatz:=abs((k[j][3][4]-k[j][2][4])/(k[j][2][4]-k[j][1][4]));

if(collatz>0.001)then

begin

d:=0;

tempo:=tempo-h[1];

h[1]:=h[1]/2;

mark:=true;

unchange(x, 1);		unchange(y, 1);

unchange(p, 1);		unchange(r, 1);

unmuda(k, 1);			unmuda(l, 1);

unmuda(m, 1);			unmuda(n, 1);

end

else

d:=d+1;

end;

if(d>=4)then

begin

x[j][4]:=0;

p[j][4]:=440;

y[j][4]:=0;

r[j][4]:=0;

for loop:=1 to 3 do

begin

muda(k, j);			muda(l, j);

muda(m, j);			muda(n, j);

change(y, j);		change(x, j);

change(p, j);		change(r, j);

RK4(h[j], j, vel, mark, u);

end;

et:=adams(h[1]);

last_V:=sqrt(p[j][4]*p[j][4] + r[j][4]*r[j][4]);

V:=V_corr;

end;

while (V < last_V) do

begin

for loop := 0 to 3 do

begin

p[j][loop]:=p[j][loop+1];

r[j][loop]:=r[j][loop+1];

end;

Tempo:=Tempo+h[1]/4;

p[j][4]:=P_corretor;

r[j][4]:=R_corretor;

et:=adams(h[1]);

last_V:=V;

V:=sqrt(sqr(P_corretor) + sqr(R_corretor));

if(et>0.05)then

begin

unmuda(k, j);			unmuda(l, j);

unmuda(m, j);			unmuda(n, j);

unchange(y, j);		unchange(x, j);

unchange(p, j);		unchange(r, j);

h[1]:=h[1]/2;

RK4(h[j], j, vel, mark, u);

for loop:=1 to 2 do

begin

muda(k, j);			muda(l, j);

muda(m, j);			muda(n, j);

change(y, j);		change(x, j);

change(p, j);		change(r, j);

RK4(h[j], j, vel, mark, u);

end;

end;

if(et<0.005)then

h[1]:=h[1]*2;

end;

if(v>=last_v)then

begin

writeln('A velocidade m¡nima ‚: ',V:1:4,' ft/s');

writeln('O tempo at‚ velocidade m¡nima ‚: ',Tempo:1:4,' s');

read(j);

end;

End;

if (opcao=4) then

continua:=false;

writeln('');

writeln('Obrigado por utilizar mais um produto PC&JM Corp.');

end;

end.