I.  INTRODUÇÃO :

Esta experiência visa o estudo de escoamentos em regime laminar de um fluido em conduto cilíndrico horizontal e as grandezas ou efeitos envolvidos. Deste modo analisaremos as perdas de carga distribuída ocorridas ao longo de uma tubulação para diversas vazões através da construção de gráficos das linhas piezométricas e de energia.

O estabelecimento do regime laminar foi feito tal como a experiência de Reynolds, ou seja, com a injeção de um líquido colorido em qualquer ponto da secção de entrada de modo que este formasse um filete reto ao longo do conduto.

II.  OBJETIVOS :

Este trabalho tem como seu principal objetivo o estudo do escoamento de um fluido (água) em um tubo de vidro em regime laminar. Para isto, iremos:

-Traçar a linha piezométrica e a de energia para cada vazão, indicando a perda de carga;

-Determinar a perda de carga distribuída em função da vazão ( hf = hf (Q) );

-Traçar o gráfico de f = f (Re) em papel dilog;

-Traçar o diagrama de velocidades para a instalação do laboratório e determinar a velocidade máxima, sendo o número de Reynolds igual a 1000.

III.  FUNDAMENTOS  TEÓRICOS :

Escoamento laminar é definido como aquele no qual o fluido se move em camadas (lâminas), uma escorregando sobre a adjacente havendo somente troca de quantidade de movimento molecular. Qualquer tendência para instabilidade ou turbulência é amortecida por forças viscosas de cisalhamento que dificultam o movimento relativo entre camadas adjacentes. No escoamento turbulento as partículas fluidas estão dotadas de agitação turbulenta, e possuem componentes transversais à corrente principal.

Osborne Reynolds, estudando a semelhança entre os dois escoamentos, descobriu que o adimensional  VD/ (onde  é a massa específica, V a velocidade característica, D um comprimento característico e  a viscosidade) deveria ser igual para caracterizar dois escoamentos dinamicamente semelhantes.

Reynolds injetou na corrente líquida transparente um filete de líquido colorido e de mesma densidade na seção de entrada do conduto de vidro circular horizontal. Para vazões pequenas o filete de tinta era uma linha reta em todo o tubo, indicando regime laminar. Com o aumento da vazão, ou seja da velocidade do fluido, o adimensional, hoje denominado número de Reynolds, aumenta e chega-se a uma condição onde o filete de tinta ondula e subitamente desaparecia, difundindo-se totalmente no tubo. Neste caso, há o rompimento do movimento ordenado do escoamento laminar devido ao violento intercâmbio da quantidade de movimento, tornando-se turbulento.

Em tubulações industriais, quando o número de Reynolds é inferior a 2000, considera-se escoamento laminar.

Analisaremos a seguir um escoamento laminar em um tubo cilíndrico.

Consideremos as seguintes hipóteses:

-escoamento isotérmico, laminar, permanente e dinamicamente estabelecido;

-fluido incompressível;

-tubo horizontal de secção constante e propriedades uniformes;

-ausência de máquinas e singularidades no sistema.

Sejam as seções 1 e 2 do tubo:

Figura 01: Trecho da tubulação.

Da equação da continuidade:

Q1 = Q2  ==>  V1S1 = V2S2  ==> V1 = V2

onde: 	Q - vazão em massa;

V - velocidade média;

S - área da secção.

Aplicando a equação de Bernoulli entre as secções 1 e 2:

H1−H2=1g⋅Q⋅¶¶tVC12⋅ρ⋅V2⋅dV−Hm+DH1,2

onde:	H1 - carga total média em 1;		 - peso específico do fluido;

H2 - carga total média em 2;		 - massa específica do fluido;

Hm - carga devido à máquina;	V - velocidade;

H1,2 - perda de carga entre as secções.

Pelas hipóteses, não temos máquina e o regime é permanente. Deste modo, teremos:

H1 - H2 = H1,2

onde:	p1 - pressão estática em 1;	1 - coeficiente da energia cinética em 1;

p2 - pressão estática em 2;	2 - coeficiente da energia cinética em 2;

V1 - velocidade média em 1;	z1 - cota em 1;

V2 - velocidade média em 2;	z2 - cota em 2.

g - aceleração gravitacional;

Como  V1 = V2, e z1 = z2:

Utilizando a equação do cálculo universal de perda de carga distribuída:

onde:	H1,2 = hf - perda de carga;

f - coeficiente de perda de carga distribuída;

L - comprimento do tubo;

V - velocidade média no conduto;

g - gravidade;

D - diâmetro hidráulico da secção.

Com estes dados podemos traçar a linha piezométrica e de carga ou de energia. (Figura 02).

Figura 02: Distribuição dos piezômetros e as linhas piezométricas e de energia.

Num escoamento laminar pode-se provar que:

onde:	Re - número de Reynolds.

Como , L, D, g são constantes, H1,2 varia linearmente com a velocidade, e consequentemente com a vazão.

A perda de carga distribuída também é indicada por hf.

Distribuição de velocidades :

Pode ser provado que a distribuição de velocidades em um escoamento laminar obedece:

v(r)=Vmx1−rR2

onde:	Vmáx - velocidade máxima;

r - raio variável de 0 a R;

R - raio do conduto.

A velocidade média é então:

V=1SSv(r)dS		dS = r.ddr		S = .R2

V=1p⋅R2vmx1-rR2⋅rdqdr=vmxp⋅R2⋅2p1-rR2⋅rdr

V=2⋅vmxR2r22|0R−r44⋅R2|0R=2⋅vmxR2R22−R24=vmx2

O coeficiente de energia cinética será:

α=1SSvV3dS=1SSvmx1−rR2vmx23dS=1SS2⋅1−rR23dS=8p⋅R21−rR23⋅rdqdr

α=8p⋅R2⋅2p1−rR23⋅rdr=-16R2u3⋅R22⋅r⋅rdu=-8u44|10=2u=1-r2R2→du=-2⋅rR2dr⇒dr=-R22⋅rdu	Portanto,  = 2.

IV.  EQUIPAMENTO :

O equipamento utilizado é constituído por: (Figura 03)

-um reservatório contendo água a nível constante;

-um recipiente contento tinta;

-uma agulha injetora de tinta;

-uma tubulação de vidro horizontal de diâmetro (7,01 ± 0,05) mm;

-quatro piezômetros graduados ao longo do tubo de vidro;

-um registro regulador de vazão na extremidade de saída do fluido;

-uma proveta;

-uma régua para medir a distância entre os piezômetros.

Figura 03:  Esquema do equipamento utilizado.

V.  PROCEDIMENTO :

Esta experiência consistiu basicamente em:

- medir a distância entre os tubos piezométricos;

- fixar a maior vazão de maneira a obtermos um escoamento em regime laminar no tubo de vidro (verificado pelo comportamento linear do filete de tinta), por meio do registro regulador de vazão;

- efetuar a leitura dos quatro piezômetros;

- medir a vazão através do escoamento de uma certa quantidade de água recolhida em uma proveta para um determinado intervalo de tempo pré-determinado;

- diminuir a vazão através do registro a fim de obtermos mais 4 medições de vazões e leitura dos piezômetros diferentes;

VI.  DADOS E ANÁLISE :

Primeiramente, medimos a distância L entre os piezômetros. A fim de facilitar, numeramos os piezômetros de 1 a 4 no sentido do escoamento do fluido ( 1 para o piezômetro mais próximo à secção de entrada e 4 para o mais próximo à saída).

L1 = 123,30 ± 0,05 cm (entre os piezômetros 1 e 2)

L2 = 120,00 ± 0,05 cm (entre os piezômetros 2 e 3)

L3 = 120,60 ± 0,05 cm (entre os piezômetros 3 e 4)

L = L1 + L2 + L3

Fez-se, então a leitura dos piezômetros para 5 vazões:

|  |  | Tabela 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piezômetros (± 0,05 cm) |  |  |  |
| Medida | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 35,00 | 33,80 | 32,50 | 31,80 |
| 2 | 34.50 | 33,80 | 32,80 | 32,50 |
| 3 | 34.50 | 34.00 | 33.40 | 33.30 |
| 4 | 34.40 | 34,20 | 33.70 | 33,60 |
| 5 | 34.40 | 34,35 | 34.00 | 34.00 |

Tabela 01: Leitura dos piezômetros.

Para cada vazão, recolhemos uma amostra de volume de água na proveta em um intervalo de tempo pré-determinado de 15,0 s. (Tabela 02)

|  | Tabela 02 |  |
| --- | --- | --- |
| Medida | V ± 1,3ml | T ± 0,2s |
| 1 | 75,0 | 15,0 |
| 2 | 55,0 | 15,0 |
| 3 | 33,0 | 15,0 |
| 4 | 20,0 | 15,0 |
| 5 | 12,0 | 15,0 |

Tabela 02 Dados experimentais.

onde:	V - volume de água medido na proveta.

T - tempo gasto para recolher o respectivo volume de água.

A partir dos dados obtidos experimentalmente calculamos as vazões, a velocidade da água, a altura cinética, a perda de carga, o coeficiente f e o número de Reynolds (Tabela 03), para o levantamento dos gráficos hf = hf (Q), f = f (Re) e as linhas piezométricas e de energia (Ver Gráficos).

Dados:

g = 9,78622 m/s2;	D = (7,01 ± 0,05)10-3 m;

 = 10-6 m2/s;		L = (363.90 ± 0,09)10-2 m;

C = 64.

Cálculo da Vazão Q:

sQ=Qs}  over  {2+sDtDt2

Cálculo da Velocidade V:

sV=VsQQ2+sSS2

onde a área da seção S é dada por:

S=p⋅D24S=p⋅(7,01⋅10-3)24

S = (3,86 ± 0,06) 10-5 m2

Cálculo da Energia Cinética:

onde :  = 2

Cálculo da Carga Experimental hf:

hf = h1 - h4

onde:	h1 - altura manométrica em 1;

h4 - altura manométrica em 4;

Coeficiente de Perda de Carga Distribuída Experimental f:

sf=fsDD2+shfhf2+sLL2+2⋅sVV2

Fórmula teórica da Perda de Carga hf':

onde f 'é a perda de carga distribuída teórica:

sf©=f'sDD2+shf©hf©2+sLL2+2⋅sVV2

f ' também pode ser dado por:

então:

shf©=hf'2⋅sDD2+sLL2+sVV2

Número adimensional de Reynolds Re:

sRe=ResDD2+sVV2

|  |  |  |  | Tabela 03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medida | Q(10-6 m3/s) | V(10-3 m/s) | V2/2g(10-3 m) | hf (10-2m) | f(10-2) | Re | hf' (10-2m) | f '(10-2) |
| 1 | 5,00±0,11 | 129,5±3,4 | 1,71±0,09 | 3,20±0,07 | 7,2±0,4 | 908±25 | 3,14±0,10 | 7,0±0,4 |
| 2 | 3,67±0,10 | 95,0±2,9 | 0,92±0,06 | 2,00±0,07 | 8,4±0,6 | 666±21 | 2,30±0,08 | 9,6±0,7 |
| 3 | 2,20±0,09 | 57,0±2,5 | 0,332±0,029 | 1,20±0,07 | 13,9±1,5 | 400±18 | 1,38±0,06 | 16,0±1,6 |
| 4 | 1,33±0,09 | 34,5±2,3 | 0,122±0,016 | 0,80±0,07 | 25,3±4,1 | 242±17 | 0,84±0,06 | 26,4±4,0 |
| 5 | 0,80±0,09 | 20,7±2,3 | 0,044±0,010 | 0,40±0,07 | 35,1±9,9 | 145±16 | 0,50±0,06 | 44±11 |

a) Gráfico 1

Linha de energia obtida pelas alturas manométricas de h1 e h4.

Descontando da linha de energia a energia cinética .V2/2.g , obtém-se a linha piezométrica.

A perda de carga hf se encontra na tabela 03.

b) Gráfico 2

O gráfico da função hf  = hf (Q) obtido através dos dados da tabela 03 é uma curva retilínea o que se pode ser justificado através de uma comparação com a curva de hf'= hf'(Q). Como hf' varia linearmente com a velocidade e a área do conduto é constante, hf'será proporcional a Q.

onde C, , L, D, São constantes.

Tendo hf'(Q) um comportamento retilíneo, hf(Q) terá comportamento semelhante e se aproximará de hf'(Q).

c) Gráfico 3

Obtido através dos dados da tabela 03.

d)	Na prática, o regime laminar não é encontrado com muita facilidade devido às condições necessárias que o determinam como a inexistência de agitação, de qualquer turbulência que transforme o regime de laminar para turbulento.

Podemos citar como exemplo a fumaça de um cigarro em um ambiente onde não haja corrente de ar, nem se quer uma brisa, ou seja, onde a agitação do ar seja nula.	Outro exemplo que se pode ilustrar é a corrente sanguínea, onde o sangue flui com escoamento laminar.

e)	Gráfico do perfil de velocidades na instalação do laboratório para Re = 1000 e sua respectiva velocidade máxima:

Temos:

Re = V.D/ =>  V = Re.D

V = (0,1427 ± 0,0010)  m/s.

Para obtermos a velocidade máxima fazemos:

V = Vmáx / 2 => Vmáx = 2.V = (0,2854 ± 0,0020) m/s

O perfil de velocidades é dado por:

v(r)=Vmx1−rR2	sv=vsVmxVmx2+2⋅sRR2

R = (3,505 ± 0,025) mm

portanto: v(r)=0,28541−r3,505⋅10−32

Escolhendo alguns pontos para determinação do gráfico:

| Tabela 04 |  |
| --- | --- |
| r (mm) | v (10-2 m/s) |
| 0,0 | 28,5 ± 0,5 |
| 0,5 | 28,0 ± 0,4 |
| 1,0 | 26,2 ± 0,4 |
| 1,5 | 23,3 ± 0,4 |
| 2,0 | 19,2 ± 0,3 |
| 2,5 | 14,02 ± 0,22 |
| 3,0 | 7,63 ± 0,12 |
| 3,5 | 0,0814 ± 0,0013 |

Diagrama de velocidades - Gráfico 4

VII.  CONSIDERAÇÕES FINAIS :

Este experimento permitiu verificar o escoamento em regime laminar em condutos forçados para Re<800, uma vez que o valor 769 foi o maior valor do número de Reynolds que registramos para que o filete de tinta permanecesse uma reta, sem turbulência aparente.

Com o auxílio dos piezômetros conseguimos observar o decréscimo de carga ao longo da tubulação horizontal de vidro com o tempo para uma determinada vazão fixa.

Foi possível também estudar as curvas dos gráficos hf = hf (Q), f = f(Re) e do perfil de velocidade do fluido na tubulação.

No gráfico de hf = hf (Q), verificamos que a perda de carga distribuída varia diretamente proporcional à vazão em volume.

Certas condições experimentais, tais como:

-não ter uma boa precisão na escala de leitura dos piezômetros, visto que erros de milímetros poderiam acarretar vários erros facilmente.

-dificuldade na leitura dos piezômetros, pois esses não se apresentavam muito transparentes, dificultando a determinação do menisco.

-má precisão na leitura dos piezômetros que não se encontravam muito próximos da escala (régua).

Prejudicaram a coleta dos dados e portanto a obtenção dos valores propostos não foram de boa qualidade.

Construímos também um novo gráfico de hf = hf (Q), com a perda de carga sendo calculada pela fórmula teórica para fins de comparação.

No gráfico de f = f(Re), no papel dilog verificamos que f varia inversamente proporcional ao número de Reynolds segundo uma expressão do tipo f = C/Re.

Quanto ao gráfico do perfil da velocidade, obtivemos uma parábola também segundo às nossas expectativas visto que a equação geral é do segundo grau.

BIBLIOGRAFIA :

-Streeter, Victor Lyle / Evan Benjamin, Wylie;

Mecânica dos Fluidos;

7ª ed.; McGraw Hill; São Paulo; 1982.

-Fox, Robert W. / McDonald, Alan T.;

Introdução à Mecânica dos Fluidos;

3ª ed.; Ed. Guanabara S.A.; 1988.

-Bydlowski, Jayme/ Nagata, Minoro/ Tavares, Miriam/ Oliveira Jr., Silvio de;

Guia de Laboratório - Mecânica dos Fluidos;

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.