LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS

1.Objetivo

Em muitas ocasiões no estudo da mecânica dos fluidos é necessário determinar a velocidade de escoamento do fluido. Através da experiência realizada foi possível a análise de um dos métodos de medição dessa velocidade, tal método é conhecido como o do tubo de Pitot.

2.Fundamentos teóricos

A determinação da velocidade através do método de pitot se baseia na diferença entre a pressão de estagnação e da pressão dinâmica do fluido.

A pressão de estagnação e dinâmica podem der determinadas da seguinte maneira:

No ponto A o fluido possui uma determinada carga dada por:

Pa/+Va^2/2g+z

No ponto B a particula que estava no ponto A é desacelerada até a velocidade nula (noextremo do tubo), então a carga neste ponto é dada por:

### Pb/+z

## Cálculos

1o Set de medidas

precisão das medidas de h e h1:  5 mm;

h1 = 30 mm;

g = 9.8 m/s^2;

m1 = 24.7 kg;    m2 = 154.1 kg;

t = 44.97 s;

Q(método das passagens) = 2,87 kg/s

| h(mm) | h2(mm) | h2(m) | Ri(mm) | Ri(m) | Ri^2(m^2) | V1(m/s) | V1^2(m^2/s^2) | V1^3(m^3/s^3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0 | 0 | -27 | -0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 113 | 0,113 | -24,3 | -0,0243 | 0,00059049 | 1,04 | 1,08 | 1,12 |
| 195 | 165 | 0,165 | -18,9 | -0,0189 | 0,00035721 | 1,26 | 1,58 | 2,0 |
| 230 | 200 | 0,2 | -13,5 | -0,0135 | 0,00018225 | 1,39 | 1,93 | 2,68 |
| 250 | 220 | 0,22 | -8,1 | -0,0081 | 0,00006561 | 1,46 | 2,13 | 3,11 |
| 262 | 232 | 0,232 | -2,7 | -0,0027 | 0,00000729 | 1,5 | 2,25 | 3,37 |
| 261 | 231 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,25 | 3,37 |
| 260 | 230 | 0,23 | 2,7 | 0,0027 | 0,00000729 | 1,5 | 2,25 | 3,37 |
| 252 | 222 | 0,222 | 8,1 | 0,0081 | 0,00006561 | 1,47 | 2,16 | 3,17 |
| 230 | 200 | 0,2 | 13,5 | 0,0135 | 0,00018225 | 1,39 | 1,93 | 2,68 |
| 199 | 169 | 0,169 | 18,9 | 0,0189 | 0,00035721 | 1,28 | 1,63 | 2,09 |
| 143 | 113 | 0,113 | 24,3 | 0,0243 | 0,00059049 | 1,04 | 1,08 | 1,12 |
| 30 | 0 | 0 | 27 | 0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |

|  | A1i(m^3/s) | A2i(m^5/s^3) | A3i(m^4/s^2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total | 0,8.10^-3 | 0,0010275 | 1,4.10^-3 |

Fluxo de energia cinética: 2,261 kg.m^2/s^3

Coeficiente de energia cinética: 20

Fluxo da quantidade de movimento: 3,43 kg.m/s^2

Coeficiente da quantidade de movimento:6,89

Vazão em volume: 2,61.10^-3 m^3/s

Vazão em massa: 2,6 kg/s

Velocidade média: 0,25 m/s

2o Set de medidas

precisão das medidas de h e h1:  5 mm;

h1 = 42 mm;

g = 9.8 m/s^2;

m1 = 34.3 kg;    m2 = 157.0 kg;

t = 45 s;

Vazão (método das passagens) = 2,72 m^3/s

| h(mm) | h2(mm) | h2(m) | Ri(mm) | Ri(m) | Ri^2(m^2) | V1(m/s) | V1^2(m^2/s^2) | V1^3(m^3/s^3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 0 | 0 | -27 | -0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 108 | 0,108 | -24,3 | -0,0243 | 0,00059049 | 1,02 | 1,0404 | 1,061208 |
| 205 | 163 | 0,163 | -18,9 | -0,0189 | 0,00035721 | 1,25 | 1,5625 | 1,953125 |
| 230 | 188 | 0,188 | -13,5 | -0,0135 | 0,00018225 | 1,35 | 1,8225 | 2,460375 |
| 257 | 215 | 0,215 | -8,1 | -0,0081 | 0,00006561 | 1,45 | 2,1025 | 3,048625 |
| 270 | 228 | 0,228 | -2,7 | -0,0027 | 0,00000729 | 1,5 | 2,25 | 3,375 |
| 267 | 225 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,25 | 3,375 |
| 265 | 223 | 0,223 | 2,7 | 0,0027 | 0,00000729 | 1,5 | 2,25 | 3,375 |
| 260 | 218 | 0,218 | 8,1 | 0,0081 | 0,00006561 | 1,46 | 2,1316 | 3,112136 |
| 240 | 198 | 0,198 | 13,5 | 0,0135 | 0,00018225 | 1,39 | 1,9321 | 2,685619 |
| 205 | 163 | 0,163 | 18,9 | 0,0189 | 0,00035721 | 1,26 | 1,5876 | 2,000376 |
| 152 | 110 | 0,11 | 24,3 | 0,0243 | 0,00059049 | 1,04 | 1,0816 | 1,124864 |
| 42 | 0 | 0 | 27 | 0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |

|  | A1i(m^3/s) | A2i(m^5/s^3) | A3i(m^4/s^2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  | 0,003975022 | 0,002152011 |

Fluxo de energia cinética: 6,2439 kg.m^2/s^3

Coeficiente de energia cinética: 28

Fluxo da quantidade de movimento: 6,7607 kg.m/s^2

Coeficiente da quantidade de movimento:5.4

Vazão em volume:0,0036m^3/s

Vazão em massa:3,6kg/s

3o Set de medidas

precisão das medidas de h e h1:  5 mm;

h1 = 55 mm;

g = 9.8 m/s^2;

m1 = 35.9 kg;    m2 = 156.3 kg;

t = 45 s;

| h(mm) | h2(mm) | h2(m) | Ri(mm) | Ri(m) | Ri^2(m^2) | V1(m/s) | V1^2(m^2/s^2) | V1^3(m^3/s^3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 0 | 0 | -27 | -0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 110 | 0,11 | -24,3 | -0,0243 | 0,00059049 | 1,038268 | 1,077999 | 1,119252 |
| 210 | 155 | 0,155 | -18,9 | -0,0189 | 0,00035721 | 1,232477 | 1,519 | 1,872133 |
| 240 | 185 | 0,185 | -13,5 | -0,0135 | 0,00018225 | 1,346477 | 1,813 | 2,441163 |
| 265 | 210 | 0,21 | -8,1 | -0,0081 | 0,00006561 | 1,434573 | 2,058001 | 2,952353 |
| 275 | 220 | 0,22 | -2,7 | -0,0027 | 0,00000729 | 1,468333 | 2,156001 | 3,165727 |
| 272 | 217 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 1,459941 | 2,131429 | 3,111762 |
| 270 | 215 | 0,215 | 2,7 | 0,0027 | 0,00000729 | 1,451551 | 2,107 | 3,058418 |
| 265 | 210 | 0,21 | 8,1 | 0,0081 | 0,00006561 | 1,434573 | 2,058001 | 2,952353 |
| 250 | 195 | 0,195 | 13,5 | 0,0135 | 0,00018225 | 1,38239 | 1,911001 | 2,641747 |
| 215 | 160 | 0,16 | 18,9 | 0,0189 | 0,00035721 | 1,252198 | 1,567999 | 1,963445 |
| 160 | 105 | 0,105 | 24,3 | 0,0243 | 0,00059049 | 1,014396 | 1,029 | 1,043814 |
| 55 | 0 | 0 | 27 | 0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |

|  | A1i(m^2/s) | A2i(m^5/s^3) | A3i(m^4/s^2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  | 0,00381818 | 0,002093786 |

Fluxo de energia cinética: 5,9975 kg.m^2/s^3

Coeficiente de energia cinética: 26

Fluxo da quantidade de movimento: 6,5778 kg.m/s^2

Coeficiente da quantidade de movimento:5.6

Vazão em volume:0,00355m^3/s

Vazão em massa:3,55kg/s

4o Set de medidas

precisão das medidas de h e h1:  5 mm;

h1 = 70 mm;

g = 9.8 m/s^2;

m1 = 35.9 kg;    m2 = 155,1 kg;

t = 45 s;

| h(mm) | h2(mm) | h2(m) | Ri(mm) | Ri(m) | Ri^2(m^2) | V1(m/s) | V1^2(m^2/s^2) | V1^3(m^3/s^3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 0 | 0 | -27 | -0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 103 | 0,103 | -24,3 | -0,0243 | 0,00059049 | 1,004689 | 1,0094 | 1,014133 |
| 213 | 143 | 0,143 | -18,9 | -0,0189 | 0,00035721 | 1,183808 | 1,401401 | 1,658989 |
| 245 | 175 | 0,175 | -13,5 | -0,0135 | 0,00018225 | 1,30958 | 1,715 | 2,24593 |
| 265 | 195 | 0,195 | -8,1 | -0,0081 | 0,00006561 | 1,38239 | 1,911001 | 2,641747 |
| 280 | 210 | 0,21 | -2,7 | -0,0027 | 0,00000729 | 1,434573 | 2,058001 | 2,952353 |
| 278 | 208 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 1,429431 | 2,043274 | 2,920719 |
| 277 | 207 | 0,207 | 2,7 | 0,0027 | 0,00000729 | 1,424289 | 2,0286 | 2,889312 |
| 270 | 200 | 0,2 | 8,1 | 0,0081 | 0,00006561 | 1,4 | 1,96 | 2,744 |
| 255 | 185 | 0,185 | 13,5 | 0,0135 | 0,00018225 | 1,346477 | 1,813 | 2,441163 |
| 220 | 150 | 0,15 | 18,9 | 0,0189 | 0,00035721 | 1,212436 | 1,47 | 1,782281 |
| 170 | 100 | 0,1 | 24,3 | 0,0243 | 0,00059049 | 0,989949 | 0,98 | 0,970151 |
| 70 | 0 | 0 | 27 | 0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |

|  | A1i(m^3/s) | A2i(m^5/s^3) | A3i(m^4/s^2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  | 0,003522924 | 0,001984051 |

Fluxo de energia cinética: 5,5338 kg.m^2/s^3

Coeficiente de energia cinética: 25

Fluxo da quantidade de movimento: 6,2331 kg.m/s^2

Coeficiente da quantidade de movimento:5.3

Vazão em volume: 0.0035m^3/2

Vazão em massa: 3.5 kg/s

5o Set de medidas

precisão das medidas de h e h1:  5 mm;

h1 = 95 mm;

g = 9.8 m/s^2;

m1 = 35.1 kg;    m2 = 150.1 kg;

t = 45 s;

| h(mm) | h2(mm) | h2(m) | Ri(mm) | Ri(m) | Ri^2(m^2) | V1(m/s) | V1^2(m^2/s^2) | V1^3(m^3/s^3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 0 | 0 | -27 | -0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 95 | 0,095 | -24,3 | -0,0243 | 0,00059049 | 0,964883 | 0,931 | 0,898306 |
| 235 | 140 | 0,14 | -18,9 | -0,0189 | 0,00035721 | 1,171324 | 1,371999 | 1,607056 |
| 260 | 165 | 0,165 | -13,5 | -0,0135 | 0,00018225 | 1,271613 | 1,617001 | 2,0562 |
| 280 | 185 | 0,185 | -8,1 | -0,0081 | 0,00006561 | 1,346477 | 1,813 | 2,441163 |
| 290 | 195 | 0,195 | -2,7 | -0,0027 | 0,00000729 | 1,38239 | 1,911001 | 2,641747 |
| 290 | 195 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 1,38239 | 1,911001 | 2,641747 |
| 290 | 195 | 0,195 | 2,7 | 0,0027 | 0,00000729 | 1,38239 | 1,911001 | 2,641747 |
| 285 | 190 | 0,19 | 8,1 | 0,0081 | 0,00006561 | 1,364551 | 1,862 | 2,540795 |
| 270 | 175 | 0,175 | 13,5 | 0,0135 | 0,00018225 | 1,30958 | 1,715 | 2,24593 |
| 235 | 140 | 0,14 | 18,9 | 0,0189 | 0,00035721 | 1,171324 | 1,371999 | 1,607056 |
| 190 | 95 | 0,095 | 24,3 | 0,0243 | 0,00059049 | 0,964883 | 0,931 | 0,898306 |
| 95 | 0 | 0 | 27 | 0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |

|  | A1i(m^3/s) | A2i(m^5/s^3) | A3i(m^4/s^2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  | 0,003227348 | 0,001871423 |

Fluxo de energia cinética: 5,0695 kg.m^2/s^3

Coeficiente de energia cinética: 27

Fluxo da quantidade de movimento: 5,8792 kg.m/s^2

Coeficiente da quantidade de movimento:5.3

Vazão em volume: 0,0034m^3/s

vazão em massa: 3.4 kg/s

Para cada set de medidas, deve-se determinar a vazão, a velocidade média, o fluxo de energia cinética, o coeficiente de energia cinética, o fluxo da quantidade de movimento e o coeficiente da quantidade de movimento.

| medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(m^3/s) | 0.0027 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0023 |
| V(m/s) | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
| C(J/s) | 2.25 | 2.19 | 2.07 | 1.90 | 1.75 |
| X(kgm/s^2) | 3.43 | 3.32 | 3.24 | 3.03 | 2.90 |
|  | 1.22 | 1.32 | 1.39 | 1.47 | 1.52 |
|  | 1.09 | 1.13 | 1.19 | 1.22 | 1.26 |
| M(kg/s) | 2.88 | 2.76 | 2.67 | 2.64 | 2.55 |
| V'(m/s) | 1.25 | 1.20 | 1.16 | 1.15 | 1.11 |

Q-vazão em volume.

V-velocidade media na seção.

C-fluxo de energia cinética.

X-fluxo de quantidade de movimento.

-coeficiente de energia cinética.

-coeficiente  de quantidade de movimento.

V'-velocidade media obtida através do fluxo, tal fluxo obtido pela medição de massas.

Memorial de Cálculo

Para o cálculo das grandezas solicitadas nas questões propostas foram usadas as seguintes fórmulas:

Q = 2A1, onde Q é a vazão e A1 é a área sob o gráfico V = f(R^2)

Q = (m2 – m1)/t, onde Q é a vazão determinada pelo método de passagem, m1 – m2 é a diferença de massa medida na balança e t é o tempo de medição.

V = A1/R^2 , onde R^2 é o quadrado do raio do duto

Fluxo de energia cinética = (/2)..A2, onde  é a densidade do fluido e A2 é a área sob o gráfico V^2 = f(R^2);

Fluxo da quantidade de movimento = ..A3, onde A3 é a área sob o gráfico V^3 = f(R^2)

Coeficiente de energia cinética () = A2/(V^3.R^2), onde V é a velocidade média e R o raio o duto;

Coeficiente da quantidade de movimento () = A3/(V^2.R^2), onde V é a velocidade média e R o raio o duto;

# Resposta das Quatões Propostas