1 - Resumo

Estudou-se o funcionamento de uma bomba centrífuga, utilizando uma instalação com condutos, balança, manômetro, vacuômetro, amperímetro, voltímetro, wattímetro e registro, de acordo com o esquema apresentado no item 5.

Realizou-se a medida de oito vazões diferentes e, com esses valores, construíram-se  os  gráficos  relativos  a  potência ( W ), vazão ( Q ),  perda  de  carga  ( Hm ), rendimento (  ), coeficiente manométrico ( Ch ), coeficiente de vazão ( Cq ) para representar as curvas características de uma bomba e de uma família de bomba semelhantes.

2 - Objetivos

Os objetivos são centrados nos itens seguintes:

- Aplicação da análise dimensional e teoria de semelhança no estudo de máquinas de fluxo;

- Levantamento das curvas características de uma bomba;

- Simulação do funcionamento de uma bomba com mudança de fluido e das dimensões do rotor.

3 - Fundamentos teóricos

As variáveis de interesse são:

- Hm - altura manométrica;

- Q    - vazão;

- W   - potência;

-     - eficiência.

Estas variáveis dependem de:

- D - diâmetro

- L - comprimento;

-  - rugosidade superior;

- N - rotação;

-  - viscosidade;

-  - densidade.

Variável independente = F( D, L, , Q, N, ,  )

A análise dimensional fornece:

P=FLD,ED,QND3,ρND2m

Ch=gHmN2D2=F1LD,ED,QND3,ρND2m

Cw=WρN3D5=F2LD,ED,QND3,ρND2m

h=F3LD,ED,QND3,ρND2m

Simplificando:

Ch=gHmN2D2=F1QND3, coeficiente manométrico.

Cw=WρN3D5=F2QND3, coeficiente de potência.

Cq=QND3, coeficiente de vazão.

h=CwCq.Ch=ρgQHmW, rendimento em bombas.

Para o estudo das máquinas hidráulicas devem ser analisados os seguintes adimensionais:  Ch,  Cq,  .  O  funcionamento  de  uma  máquina  hidráulica  pode  ser caracterizado  pelo  levantamento  em  laboratório  de  suas  curvas  características:

Hm = f (Q) e W = f(Q). Já o funcionamento de uma família de máquinas hidráulicas dinamicamente semelhantes, levantam-se as curvas de Ch = f(Cq) e  = f(Cq).

Além da análise dimensional, realizou-se o cálculo da altura manométrica         Hm, envolvendo as seguintes grandezas obtidas experimentalmente:

                - Pe: pressão de entrada (medida no vacuômetro);

                - Ps: pressão de saída (medida no manômetro);

                - Zv: cota do vacuômetro

                - Zm: cota do manômetro

                - Q: vazão.

A partir dos valores de vazão (Q) obtidos e do diâmetro das seções, calcularam-se as velocidades de entrada (Ve) e saída (Vs), através das equações:

Q=Qe=QsÛQ=Ve.Se=Vs.Ss

Cálculo da altura manométrica através da equação de Bernoulli:

DH=Hs−HeHs=Vs22g+Psg+ZmHe=Ve22g+Peg+Zv

No cálculo das potências envolvidas na experiência, consideraram-se as grandezas:

                - P - potência da bomba (medida no wattímetro em W)

                - I - corrente (medida no amperímetro em A)

                - V - tensão (medida no voltímetro em V)

Para calcular o rendimento temos:

PATIVA=PPAPARENTE=V.I3PREATIVA=PAPARENTE2−PATIVA2h=PATIVAPAPARENTE

4 - Metodologia Experimental

O procedimento seguido inicia-se com a tomada de oito medidas com vazões diferentes, conforme o método descrito: regulando a vazão através de um registro, armazenou-se água em um reservatório situado sobre a base de uma balança, durante um determinado intervalo de tempo. Para cada vazão, mediu-se a pressão de entrada e saída da bomba, a tensão, a corrente e a potência no motor. Através dos dados obtidos, calculou-se a velocidade média nas seções do conduto, a carga manométrica e a potência consumida. Utilizando a teoria da análise dimensional, encontram-se os coeficientes manométrico, de vazão e de potência. Através destes coeficientes, traçaram-se as curvas que caracterizam o funcionamento de uma bomba e as que caracterizam uma família de bombas dinamicamente semelhantes.

5- Descrição do Aparato Experimental

O esquema das instalações está representado na figura 1.

6 - Apresentação dos dados experimentais e dos dados calculados

Dados da bomba:

                - Velocidade de rotação: 1700 rpm

                - Diâmetro do rotor: 120 mm

                - Diâmetro do tubo de entrada da bomba: 38,8 mm

                - Diâmetro do tubo de saída da bomba: 29,6 mm

| N.º | Massa inicial ( Kg ) 0,05 | Massa final ( Kg ) 0,05 | m = mi - mf ( Kg ) ¶Dm=¶mimi+¶mfmfDm | Tempo ( s ) 0.5 | Vazão 10-5 ( m3/s ) ¶Q=¶DmDm2+¶tt212Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 33,85 | 33,85 | - | - | - |
| 1 | 33,85 | 53,95 | 20,10  0,05 | 30 | 67  2 |
| 2 | 38,55 | 89,60 | 51,05  0,09 | 30 | 170  5 |
| 3 | 71,50 | 134,70 | 63,20  0,07 | 30 | 211  7 |
| 4 | 45,70 | 121,30 | 75,60  0,10 | 30 | 252  8 |
| 5 | 45,70 | 137,30 | 91,60  0,10 | 30 | 305  10 |
| 6 | 49,70 | 149,70 | 100,0  0,10 | 30 | 333  10 |
| 7 | 50,00 | 151,40 | 101,40  0,10 | 30 | 338 10 |

Tabela 6.1 - Determinação da vazão

| N.º | Pressão vacuômetro 104 .(Pa) 0,01 | Pressão Manômetro 105 .(Pa) 0,05 |
| --- | --- | --- |
| 0 | - | - |
| 1 | 0,10 | 1,74 |
| 2 | 0,20 | 1,64 |
| 3 | 0,30 | 1,55 |
| 4 | 0,40 | 1,46 |
| 5 | 0,60 | 1,35 |
| 6 | 0,70 | 1,31 |
| 7 | 0,78 | 1,28 |

Tabela 6.2 - Cálculo das pressões

| N.º | Corrente (A) 0,05 | Tensão (V) 0,5 | Pativa (KW) 0,01 | Paparente (KW) 0,02 | Fator de Potência cos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,00 | 200 | 0,58 | 0,69 | 0,84  0,03 |
| 2 | 2,20 | 200 | 0,73 | 0,76 | 0,96  0,03 |
| 3 | 2,55 | 200 | 0,80 | 0,88 | 0,91  0,02 |
| 4 | 2,80 | 200 | 0,85 | 0,97 | 0,88  0,02 |
| 5 | 3,10 | 200 | 0,90 | 1,07 | 0,84  0,02 |
| 6 | 3,20 | 200 | 0,93 | 1,11 | 0,84  0,02 |
| 7 | 3,35 | 200 | 0,95 | 1,16 | 0,82  0,02 |

Tabela 6.3 - Cálculo da potência

| N.º | Velocidade de entrada ( m/s ) ¶V=¶QQ.V | Velocidade de saída ( m/s ) ¶V=¶QQ.V |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,57  0,02 | 0,98  0,03 |
| 2 | 1,44  0,04 | 2,49  0,07 |
| 3 | 1,78  0,06 | 3,08  0,10 |
| 4 | 2,13  0,07 | 3,69  0,10 |
| 5 | 2,58  0,08 | 4,47  0,10 |
| 6 | 2,82  0,08 | 4,88  0,10 |
| 7 | 2,86  0,08 | 4,95  0,10 |

Tabela 6.4 - Determinação das velocidades

| N.º | Hm ( m ) |
| --- | --- |
| 1 | 17,5  1,4 |
| 2 | 16,6  1,4 |
| 3 | 15,6  1,3 |
| 4 | 14,8  1,2 |
| 5 | 13,7  1,1 |
| 6 | 13,4  1,1 |
| 7 | 13,0  1,1 |

Tabela 6.5 - Determinação da altura manométrica

| N.º | Putil =cosj.Pativa ( W ) ¶P=¶cosjcosj2+¶PatPat212.P | W = H.Q. ( W ) ¶W=¶HH2+¶QQ212.W |  =WPutil ¶h=¶WW2+¶PuPu212.h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 485  19 | 117  10 | 0,24  0,02 |
| 2 | 699  24 | 282  24 | 0,40  0,04 |
| 3 | 725  18 | 330  29 | 0,46  0,04 |
| 4 | 745  19 | 373  32 | 0,50  0,05 |
| 5 | 755  20 | 419  36 | 0,56  0,05 |
| 6 | 780  20 | 445  39 | 0,57  0,05 |
| 7 | 778  21 | 440  38 | 0,56  0,05 |

Tabela 6.6 - Obtenção do rendimento

| N.º | Ch | Cq |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14,6 | 0,0136 |
| 2 | 13,9 | 0,0345 |
| 3 | 13,1 | 0,0428 |
| 4 | 12,4 | 0,0512 |
| 5 | 11,5 | 0,0619 |
| 6 | 11,2 | 0,0676 |
| 7 | 10,9 | 0,0686 |

Tabela 6.7 - Determinação do coeficientes adimensionais

7 - Respostas das questões propostas

A) As curvas características da bomba estão representadas nos gráficos 1 e 2.

B) As curvas representativas das bombas dinamicamente semelhantes à ensaiada estão representadas nos gráficos 3 e 4.

C)

CW=WH2OρH2O.N3D5=Woleoρoleo.N3D5⇒WOleo=0,8.WH2O

A curva da potência pela vazão está representada no gráfico 5

D) Sendo,

Dp=13DmNp=2Nm

Temos:

Qp=227QalignlmHp=49HmWp=8243Wm

As curvas características estão representadas nos gráficos 6 e 7.

8 - Análise dos resultados e conclusões

Realizadas as medidas, calculou-se os dados necessários para determinação das curvas características das bombas. Com base nessas curvas, observou-se que o rendimento atingiu os maiores valores para os maiores valores do coeficiente de vazão (Cq). O coeficiente manométrico (Ch) decresce com o aumento de Cq. Quanto a vazão, a medida que esta aumenta, a altura manométrica (Hm) decresce e a potência sofre um acréscimo.

No que se refere às simulações, no caso do óleo, houve mudanças na potência. Na simulação com o protótipo da bomba sugerido, encontrou-se valores menores para a vazão, altura manométrica e potência. Nestas simulações, foi aplicada a teoria da semelhança e a análise dimensional, mostrando a eficácia desses métodos no trabalho com modelos.

Os resultados encontrados ficaram dentro do esperado, porem foi encontrada dificuldades nas medidas das cotas do manômetro e do vacuômetro, no controle do registro para regular a vazão e na leitura do ponteiro do wattímetro que oscilava muito. Essas dificuldades não acarretaram em maiores erros experimentais.

9 - Bibliografia

-Apostila de laboratório de Mecânica dos Fluidos, PMC331, EPUSP