Índice

Resumo									1

Objetivos									1

Fundamentos Teóricos							1

Metodologia Experimental						5

Apresentação de Dados Experimentais				5

Resultados Calculados e Respostas à Questões Propostas	8

Conclusão									12

Referências Bibliográficas						12

Resumo

Nesta experiência, utilizou-se tubos de pitot com o objetivo de determinar as velocidades de água em escoamento turbulento numa determinada seção transversal de um duto.  Através de 10 destes dispositivos conectados a manômetros (e a uma linha de ar comprimido de tal forma a minimizar a altura da coluna), obteve-se perfis de velocidades na referida seção para diversas vazões decrescentes.  Pode-se então comparar as velocidades médias obtidas por dois métodos: o método das pesagens e o método da área sob o gráfico.  Com os valores obtidos, construiu-se os gráficos de V * r, V * r2, V2 *r2, V3 * r2 e v/Vmax * ((R-r)/R)1/n.  Obtem-se então os valores do fluxo de energia cinética na seção e seu respectivo coeficiente de correção (), fluxo da quantidade de movimento na seção e seu respectivo coeficiente de correção () e o valor de n representativo para o perfil.

Objetivos

Esta experiência tem como objetivos a apresentação de um instrumento de medição de velocidades e seu modo de funcionamento, a construção de diversos gráficos para a obtenção de valores característicos do escoamento como o fluxo de energia cinética na seção e seu respectivo coeficiente de correção () e fluxo da quantidade de movimento na seção e seu respectivo coeficiente de correção ().

Fundamentos Teóricos

O tubo de Pitot é um instrumento de medida de velocidades que, através da diferença entre as pressões total e estática (medida através de manômetros) permite a obtenção do módulo do escoamento em uma seção.  A pressão total (pressão estática mais pressão dinâmica) é medida através do orifício principal no tubo disposto longitudinalmente ao escoamento e a pressão estática através de orifícios secundários dispostos transversalmente ao escoamento.

Figura 1:  Exemplo de Tubo de Pitot.

Na extremidade 1 acopla-se um manômetro, obtendo-se a pressão total ( pressão estática mais pressão dinâmica ) e na extremidade 2, acopla-se outro manômetro, obtendo-se a pressão estática.

Num ponto qualquer pertencente ao eixo do tubo, aplicando-se a equação de Bernoulli, temos a carga na seção:

H1=V122g+P1g+z1, onde p1 é a pressão estática, V1 é a velocidade do fluido,  o peso    específico do fluido em escoamento e g a aceleração da gravidade.

Já no ponto pertencente à seção do orifício principal e ao eixo do tubo, aplicando-se a equação de Bernoulli e considerando constante o peso específico do fluido em escoamento, temos a carga na seção:

H2=V222g+P2g+z2, onde p2 é a pressão estática, V2 é a velocidade do fluido,  o peso    específico do fluido em escoamento e g a aceleração da gravidade.

Como no caso o duto é horizontal, z1=z2, g=constante e V2=0, pois as partículas são desaceleradas até a velocidade nula na seção referida.  Não havendo perda de carga neste percurso, temos que:

H1=H2	ou 	V122g+p1g=p2g	ou	V122g=p2−p1g

Dessa forma, podemos obter a velocidade V1 a partir da equação acima transformada:

V1=2gp2−p1sen(30o)γ, onde p1 e p2 são obtidos diretamente nos respectivos manômetros (deve-se considerar a inclinação de 30o dos manômetros).

Analogamente, pode-se posicionar o tubo em qualquer posição longitudinal referente ao raio do duto. Considerando-se o dito acima, montou-se a experiência de tal forma que 10 tubos de pitot distribuídos diametralmente e longitudinalmente ao duto, de tal forma que 2 a 2 tenham praticamente a mesma velocidade, conforme a figura abaixo:

Figura 2: Disposição dos tubos de pitot no duto em teste.

A experiência consiste em registrar as indicações para cinco valores de vazão regulados a partir de uma válvula, calculando em cada um dos casos:

- a vazão pelo método da pesagem;

- Q=Mf−MiDt

- o perfil de velocidades na seção transversal de leitura a partir dos manômetros;

- calcular  a velocidade média na seção a partir do perfil de velocidades e confrontar com a velocidade média obtida através do método das pesagens;

- V=QS		ou	V=Sr2, onde S é a área abaixo do gráfico de perfil de velocidades;

- levantar a curva V3 = V3 (r2), para calcular o fluxo de energia cinética na seção e o coeficiente da quantidade de movimento;

- C=pρS22, onde S2 é a área sob o gráfico V3 * r2;

- α=S2V3r2, onde S2 é a área sob o gráfico V3 * r2;

- levantar a curva V2 = V2 (r2), para calcular o fluxo da quantidade de movimento na seção e o coeficiente da quantidade de movimento;

- X=pρS3, onde S3 é a área sob o gráfico de V2 * r2;

- β=S3r2V2, onde S3 é a área sob o gráfico de V2 * r2;

- obter o valor de n representativo para o perfil, a partir do perfil de velocidades obtidas no ensaio;

VVmax=nR−rR;

Metodologia Experimental

A tomada de dados consiste na leitura de 11 valores no manômetro inclinado a 30o, sendo 10 valores referentes à pressão total e 1 referente à pressão estática, todas defasadas da mesma altura devido à pressão da linha de ar comprimido, não interferindo assim na diferença de pressão e as massas inicial e final em um compartimento a fim de medir a vazão em um determinado intervalo de tempo.  Além disso, anota-se dados como posição dos tubos de pitot no duto, massa específica e peso específico do fluido em escoamento, aceleração da gravidade local e raio e área da tubulação.

Apresentação de Dados Experimentais

| g | 9.8 m/s2 |
| --- | --- |
|  | 9800 N/m3 |
| R | 1”ou 0,0254 m |
| S | R2=0.00202 m2 |

A tabela a seguir contem as distâncias dos eixos dos tubos de pitot em relação ao eixo do duto:

| PITOT No | Distância do eixo | PITOT No | Distância do eixo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.7 mm ou 0,0227m | 6 | 22.7 mm ou 0,0227m |
| 2 | 17.3 mm ou 0,0173m | 7 | 17.3 mm ou 0,0173m |
| 3 | 11.9 mm ou 0,0119m | 8 | 11.9 mm ou 0,0119m |
| 4 | 6.5 mm ou 0,0065m | 9 | 6.5 mm ou 0,0065m |
| 5 | 1.1 mm ou 0,0011m | 10 | 1.1 mm ou 0,0011m |

As medidas a seguir possuem incertezas na leitura das pressões de 2 mm que pode ser considerada alta, porem eficaz considerando-se as flutuações nas alturas dos meniscos e erros de 0.5 kg nas medidas das massas (considerando-se nulo as incertezas dos intervalos de tempo, pois considera-se embutida na incerteza da massa).

Primeira Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.0 | 165.5 | 42.88 | 182 | 248 | 288 | 315 | 328 | 328 | 325 | 296 | 253 | 188 | 28 |

Segunda Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.0 | 169.0 | 44.30 | 215 | 276 | 310 | 343 | 355 | 355 | 354 | 323 | 287 | 225 | 79 |

Terceira Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.0 | 165.0 | 46.18 | 248 | 303 | 350 | 365 | 376 | 375 | 375 | 345 | 312 | 252 | 128 |

Quarta Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.0 | 170.0 | 47.33 | 267 | 323 | 351 | 378 | 385 | 387 | 387 | 355 | 324 | 271 | 153 |

Quinta Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.0 | 147.5 | 48.25 | 294 | 345 | 365 | 391 | 398 | 399 | 398 | 374 | 341 | 291 | 190 |

Resultados Calculados e Respostas à Questões Propostas

Cálculo das velocidades médias a partir do Método das Pesagens:

| Vazão 1 | Vazão 2 | Vazão 3 | Vazão 4 | Vazão 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q=0.00314m3/s | Q=0.00298m3/s | Q=0.00284m3/s | Q=0.00285m3/s | Q=0.00235m3/s |
| Vmédia=1.553m/s | Vmédia=1.475m/s | Vmédia=1.406m/s | Vmédia=1.411m/s | Vmédia=1.163m/s |

Tabela 1: Velocidades em cada tubo de Pitot

|  | Vazão 1 | Vazão 2 | Vazão 3 | Vazão 4 | Vazão 5 | raio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0254 |
| V1 | 1,23 | 1,15 | 1,08 | 1,06 | 1,01 | -0,0227 |
| V2 | 1,47 | 1,39 | 1,31 | 1,29 | 1,23 | -0,0137 |
| V3 | 1,60 | 1,51 | 1,48 | 1,39 | 1,31 | -0,0119 |
| V4 | 1,68 | 1,61 | 1,52 | 1,49 | 1,40 | -0,0065 |
| V5 | 1,72 | 1,65 | 1,56 | 1,51 | 1,43 | -0,0011 |
| V6 | 1,72 | 1,65 | 1,56 | 1,51 | 1,43 | 0,0011 |
| V7 | 1,71 | 1,64 | 1,56 | 1,51 | 1,43 | 0,0065 |
| V8 | 1,62 | 1,55 | 1,46 | 1,41 | 1,34 | 0,0119 |
| V9 | 1,49 | 1,43 | 1,34 | 1,30 | 1,22 | 0,0137 |
| V10 | 1,25 | 1,20 | 1,10 | 1,08 | 1,00 | 0,0227 |
| V11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0254 |

Em função da tabela acima podemos construir os gráficos V * r, V *r2, V2 *r2 e

V3 * r2 para cada vazão:

Tabela 2: Valores da Velocidade Média pelo Método Gráfico.

|  | Vazão 1 | Vazão 2 | Vazão 3 | Vazão 4 | Vazão 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0.0011 | 0.0010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |
| Vmédia | 1.55 | 1.48 | 1.40 | 1.40 | 1.19 |

Tabela 3: Valores do Fluxo de Energia Cinética e seu respectivo Coeficiente.

|  | Vazão 1 | Vazão 2 | Vazão 3 | Vazão 4 | Vazão 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 |
| C | 2.04 | 2.83 | 2.04 | 2.04 | 1.88 |
|  | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.05 |

Tabela 4: Valores do Fluxo da Quantidade de Movimento e seu respectivo Coeficiente.

|  | Vazão 1 | Vazão 2 | Vazão 3 | Vazão 4 | Vazão 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 |
| X | 5.03 | 4.71 | 4.08 | 3.77 | 3.77 |
|  | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.11 |

Cálculo de n (valor representativo para o perfil):

Tabela 5: Valores de (R-r)/R e V/Vmax para o cálculo de n.

| (R-r)/R | Vazão 1 | Vazão 2 | Vazão 3 | Vazão 4 | Vazão 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.2355 | 0.2175 | 0.1931 | 0.1790 | 0.1553 |
| 0.0019 | 0.2330 | 0.2148 | 0.1931 | 0.1790 | 0.1553 |
| -0.1284 | 0.2095 | 0.1903 | 0.1643 | 0.1492 | 0.1271 |
| -0.3367 | 0.1732 | 0.1553 | 0.1271 | 0.1139 | 0.0864 |
| -0.9735 | 0.0969 | 0.0792 | 0.0414 | 0.0334 | 0 |
| n | 7.02 | 7.04 | 6.43 | 6.70 | 6.28 |

Conclusão

Os valores calculados das velocidades médias pelos dois métodos foram muito próximos, considerando-se os desvios intrínsecos.  Já os valores dos fluxos de Energia Cinética e da Quantidade de Movimento na Seção para as cinco vazões apresentaram grandes desvios devido à maneira como foram calculadas as áreas abaixo dos gráficos: a partir da integral no intervalo desejado do polinômio interpolador de segundo grau dos dados pontos.  Apesar disso, os valores calculados foram satisfatórios e os valores de n condizem com o esperado pela teoria.

Analisando-se os perfis de pressões nas várias vazões, nota-se que os valores obtidos através do tubo de Pitot de número 7 possui valores acima dos esperados.  Isto decorre da presença de uma bolha de ar na tubulação que une a saída do tubo de Pitot à entrada do manômetro.

Referências Bibliográficas

Apostila de PMC - 331