Introdução

O tubo de Pitot é um instrumento de medida de velocidades que, através da diferença entre as pressões total e estática (medida através de manômetros) permite a obtenção do módulo e da direção do escoamento em uma seção.    A pressão total (pressão estática mais pressão dinâmica) é medida através do orifício principal no tubo disposto longitudinalmente ao escoamento e a pressão estática através de orifícios secundários dispostos transversalmente ao escoamento.

Na extremidade1 acopla-se um manômetro, obtendo-se a pressão total ( pressão estática mais pressão dinâmica ) e na extremidade 2, acopla-se outro manômetro, obtendo-se a pressão estática.

Num ponto qualquer pertencente ao eixo do tubo, aplicando-se a equação de Bernoulli, temos a carga na seção:

, onde p1 é a pressão estática, V1 é a velocidade do fluido,  o peso        específico do fluido em escoamento e g a aceleração da gravidade.

Já no ponto pertencente à seção do orifício principal e ao eixo do tubo, aplicando-se a equação de Bernoulli e considerando constante o peso específico do fluido em escoamento, temos a carga na seção:

, onde p2 é a pressão estática, V2 é a velocidade do fluido,  o peso        específico do fluido em escoamento e g a aceleração da gravidade.

Como no caso o duto é horizontal, z1=z2, g=constante e V2=0, pois as partículas são desaceleradas até a velocidade nula na seção referida.    Não havendo perda de carga neste percurso, temos que:

ou 		ou

Dessa forma, podemos obter a velocidade V1 a partir da equação acima transformada:

, onde p2 e p1 são obtidos diretamente nos respectivos manômetros.

Analogamente, pode-se posicionar o tubo em qualquer posição longitudinal referente ao raio do duto. Considerando-se adito acima, montou-se a experiência de tal forma que 10 tubos de pitot distribuídos diametralmente e longitudinalmente ao duto, de tal forma que 2 a 2 tenham praticamente a mesma velocidade, conforme afigura abaixo:

A tabela a seguir contem as distâncias dos eixos dos tubos de pitot em relação ao eixo do duto:

| PITOT No | Distância do eixo | PITOT No | Distância do eixo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.7 mm | 6 | 22.7 mm |
| 2 | 17.3 mm | 7 | 17.3 mm |
| 3 | 11.9 mm | 8 | 11.9 mm |
| 4 | 6.5 mm | 9 | 6.5 mm |
| 5 | 1.1 mm | 10 | 1.1 mm |

Para tal, 11 manômetros inclinados a 30o    são conectados à parte inferior dos tubos de pitot e à tomada de pressão estática.    Além disso, os manômetros são conectados a uma linha de ar comprimido a fim de deslocar os meniscos para uma altura conveniente para a leitura da coluna de água dos manômetros.

A experiência consiste em registrar as indicações para cinco valores de vazão, calculando em cada um dos casos:

- a vazão pelo método da pesagem;

- o perfil de velocidades na seção transversal de leitura a partir dos manômetros;

- calcular    a velocidade média na seção a partir do perfil de velocidades e confrontar com a velocidade média obtida através do método das pesagens;

ou	, onde S é a área abaixo do gráfico de perfil de velocidades;

- levantar a curva V3 = V3 (r2), para calcular o fluxo de energia cinética na seção e o coeficiente da quantidade de movimento;

, onde S2 é a área sob o gráfico V3 * r2;

, onde S2 é a área sob o gráfico V3 * r2;

- levantar a curva V2 = V2 (r2), para calcular o fluxo da quantidade de movimento na seção e o coeficiente da quantidade de movimento;

, onde S3 é a área sob o gráfico de V2 * r2;

, onde S3 é a área sob o gráfico de V2 * r2;

- obter o valor de n representativo para o perfil, a partir do perfil de velocidades obtidas no ensaio;

Parte experimental

| g | 9.8 m/s2 |
| --- | --- |
|  | 1000 kg/m3 |
| R | 2”ou 50,8 mm |

Primeira Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.0 | 165.5 | 42.88 | 18.2 | 24.8 | 28.8 | 31.5 | 32.8 | 32.8 | 32.5 | 29.6 | 25.3 | 18.8 | 2.8 |

Segunda Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.0 | 169.0 | 44.30 | 21.5 | 27.6 | 31.0 | 34.3 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 32.3 | 28.7 | 22.5 | 7.9 |

Terceira Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.0 | 165.0 | 46.18 | 24.8 | 30.3 | 35.0 | 36.5 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 34.5 | 31.2 | 25.2 | 12.8 |

Quarta Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.0 | 170.0 | 47.33 | 26.7 | 32.3 | 35.1 | 37.8 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 35.5 | 32.4 | 27.1 | 15.3 |

Quinta Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.0 | 147.5 | 48.25 | 29.4 | 34.5 | 36.5 | 39.1 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 37.4 | 34.1 | 29.1 | 19.0 |