Resumo

Introdução

O tubo de Pitot é um instrumento de medida de velocidades que, através da diferença entre as pressões total e estática (medida através de manômetros) permite a obtenção do módulo e da direção do escoamento em uma seção.  A pressão total (pressão estática mais pressão dinâmica) é medida através do orifício principal no tubo disposto longitudinalmente ao escoamento e a pressão estática através de orifícios secundários dispostos transversalmente ao escoamento.

Na extremidade1 acopla-se um manômetro, obtendo-se a pressão total ( pressão estática mais pressão dinâmica ) e na extremidade 2, acopla-se outro manômetro, obtendo-se a pressão estática.

Num ponto qualquer pertencente ao eixo do tubo, aplicando-se a equação de Bernoulli, temos a carga na seção:

H1=V122g+P1g+z1, onde p1 é a pressão estática, V1 é a velocidade do fluido,  o peso    específico do fluido em escoamento e g a aceleração da gravidade.

Já no ponto pertencente à seção do orifício principal e ao eixo do tubo, aplicando-se a equação de Bernoulli e considerando constante o peso específico do fluido em escoamento, temos a carga na seção:

H2=V222g+P2g+z2, onde p2 é a pressão estática, V2 é a velocidade do fluido,  o peso    específico do fluido em escoamento e g a aceleração da gravidade.

Como no caso o duto é horizontal, z1=z2, g=constante e V2=0, pois as partículas são desaceleradas até a velocidade nula na seção referida.  Não havendo perda de carga neste percurso, temos que:

H1=H2	ou 	V122g+p1g=p2g	ou	V122g=p2−p1g

Dessa forma, podemos obter a velocidade V1 a partir da equação acima transformada:

V1=2gp2−p1g, onde p1 e p2 são obtidos diretamente nos respectivos manômetros.

Analogamente, pode-se posicionar o tubo em qualquer posição longitudinal referente ao raio do duto. Considerando-se o dito acima, montou-se a experiência de tal forma que 10 tubos de pitot distribuídos diametralmente e longitudinalmente ao duto, de tal forma que 2 a 2 tenham praticamente a mesma velocidade, conforme a figura abaixo:

A tabela a seguir contem as distâncias dos eixos dos tubos de pitot em relação ao eixo do duto:

| PITOT No | Distância do eixo | PITOT No | Distância do eixo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.7 mm ou 0,0227m | 6 | 22.7 mm ou 0,0227m |
| 2 | 17.3 mm ou 0,0173m | 7 | 17.3 mm ou 0,0173m |
| 3 | 11.9 mm ou 0,0119m | 8 | 11.9 mm ou 0,0119m |
| 4 | 6.5 mm ou 0,0065m | 9 | 6.5 mm ou 0,0065m |
| 5 | 1.1 mm ou 0,0011m | 10 | 1.1 mm ou 0,0011m |

Para tal, 11 manômetros inclinados a 30o  são conectados à parte inferior dos tubos de pitot e à tomada de pressão estática.  Além disso, os manômetros são conectados a uma linha de ar comprimido a fim de deslocar os meniscos para uma altura conveniente para a leitura da coluna de água dos manômetros.

A experiência consiste em registrar as indicações para cinco valores de vazão regulados a partir de uma válvula, calculando em cada um dos casos:

- a vazão pelo método da pesagem;

- Q=Mf−MiDt

- o perfil de velocidades na seção transversal de leitura a partir dos manômetros;

- calcular  a velocidade média na seção a partir do perfil de velocidades e confrontar com a velocidade média obtida através do método das pesagens;

- V=QS		ou	V=Sr2, onde S é a área abaixo do gráfico de perfil de velocidades;

- levantar a curva V3 = V3 (r2), para calcular o fluxo de energia cinética na seção e o coeficiente da quantidade de movimento;

- C=pρS22, onde S2 é a área sob o gráfico V3 * r2;

- α=S2V3r2, onde S2 é a área sob o gráfico V3 * r2;

- levantar a curva V2 = V2 (r2), para calcular o fluxo da quantidade de movimento na seção e o coeficiente da quantidade de movimento;

- X=pρS3, onde S3 é a área sob o gráfico de V2 * r2;

- β=S3r2V2, onde S3 é a área sob o gráfico de V2 * r2;

- obter o valor de n representativo para o perfil, a partir do perfil de velocidades obtidas no ensaio;

VVmax=nR−rR;

Parte experimental

| g | 9.8 m/s2 |
| --- | --- |
|  | 9800 N/m3 |
| R | 1”ou 0,0254 m |
| S | R2=0.00202 m2 |

Primeira Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.0 | 165.5 | 42.88 | 18.2 | 24.8 | 28.8 | 31.5 | 32.8 | 32.8 | 32.5 | 29.6 | 25.3 | 18.8 | 2.8 |

Segunda Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.0 | 169.0 | 44.30 | 21.5 | 27.6 | 31.0 | 34.3 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 32.3 | 28.7 | 22.5 | 7.9 |

Terceira Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.0 | 165.0 | 46.18 | 24.8 | 30.3 | 35.0 | 36.5 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 34.5 | 31.2 | 25.2 | 12.8 |

Quarta Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.0 | 170.0 | 47.33 | 26.7 | 32.3 | 35.1 | 37.8 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 35.5 | 32.4 | 27.1 | 15.3 |

Quinta Tomada de Dados:

| Mi (kg) | Mf (kg) | t (s) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | H10 (mm) | estática (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.0 | 147.5 | 48.25 | 29.4 | 34.5 | 36.5 | 39.1 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 37.4 | 34.1 | 29.1 | 19.0 |

Cálculos a partir dos valores obtidos experimentalmente:

Cálculo da Vazão ( Método da Pesagem ) a partir da equação deduzida anteriormente:

Q=Mf−MiDt

| Vazão 1 | Vazão 2 | Vazão 3 | Vazão 4 | Vazão 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1=(165.5-31.0) 42.88 | Q2=(169.0-37.0) 44.30 | Q3=(165.0-34.0) 46.18 | Q4=(170.0-35.0) 47.33 | Q5=(147.5-34.0) 48.25 |
| Q1=0.003137m3/s | Q2=0.00298 m3/s | Q3=0.00284 m3/s | Q4=0.00285 m3/s | Q5=0.00235 m3/s |

Cálculo das velocidades em cada seção referentes a cada tomada de dados a partir da equação:

Vi=2gp2−p1g, e da velocidade média a partir da equação:

Vmedia=S1r2, onde S1 é a área abaixo do gráfico de V * r2.

|  | Tomada 1 | Tomada 2 | Tomada 3 | Tomada 4 | Tomada 5 | Raio (r) | Vmédia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0.0175 | 0.0165 | 0.0155 | 0.0151 | 0.0144 | -0.0227 m | 0.00213 m/s |
| V2 | 0.0210 | 0.0198 | 0.0187 | 0.0184 | 0.0176 | -0.0137 m |  |
| V3 | 0.0228 | 0.0215 | 0.0211 | 0.0199 | 0.0187 | -0.0119 m |  |
| V4 | 0.0240 | 0.0230 | 0.0218 | 0.0212 | 0.0201 | -0.0065 m |  |
| V5 | 0.0245 | 0.0235 | 0.0223 | 0.0215 | 0.0204 | -0.0011 m |  |
| V6 | 0.0245 | 0.0235 | 0.0222 | 0.0216 | 0.0204 | 0.0227 m |  |
| V7 | 0.0243 | 0.0235 | 0.0222 | 0.0216 | 0.0204 | 0.0173 m |  |
| V8 | 0.0232 | 0.0221 | 0.0208 | 0.0201 | 0.0192 | 0.0119 m |  |
| V9 | 0.0212 | 0.0204 | 0.0192 | 0.0185 | 0.0174 | 0.0065 m |  |
| V10 | 0.0179 | 0.0171 | 0.0157 | 0.0154 | 0.0142 | 0.0011 m |  |

A equação quadrática do polinômio aproximado é:

y = -0,0004x2 + 0,0008x + 0,0231.

A partir disso, podemos obter S1 integrando a função acima no intervalo:

[0,0.0254]:

S1=00.0254-0.0004x2+0.0008x+0.0231dr=1.379.E−06

media=S1R2=0.0000013790.00064516=0.00213ms

A partir da equação:

Vmedia=QS=0.0031370.00202=5.34416

A equação quadrática do polinômio aproximado é:

y = -0,0005x2 + 0,0014x + 0,0213

A partir disso, podemos obter S1 integrando a função acima no intervalo:

[-0.0254,0.0254]:

S1=00.0254−0.0005x2+0.0014x+0.0213dr=0.00005417

media=S1R2=0.000054170.00064516=0.00213ms

A partir da equação:

Vmedia=QS=0.002980.00202=5.34416

A equação quadrática do polinômio aproximado é:

y = -0,0003x2 + 0,0035x + 0,0121

A partir disso, podemos obter S1 integrando a função acima no intervalo:

[-0.0254,0.0254]:

−0.02540.0254−0.0003x2+0.0035x+0.0121dr=0.000178

A equação quadrática do polinômio aproximado é:

y = -0,0003x2 + 0,0034x + 0,0115

A partir disso, podemos obter S1 integrando a função acima no intervalo:

[-0.0254,0.0254]:

−0.02540.0254−0.0003x2+0.0034x+0.0115dr=0.000173

A equação quadrática do polinômio aproximado é:

y = -0,0003x2 + 0,0038x + 0,0143

A partir disso, podemos obter S1 integrando a função acima no intervalo:

[-0.0254,0.0254]:

−0.02540.0254−0.0003x2+0.0038x+0.0143dr=0.000193