Índice

1 - Resumo

2 - Objetivos

3 - Fundamentos Teóricos

3.1- Determinação da Vazão

3.2- Determinação da velocidade média numa seção

3.3- Determinação do fluxo de Energia Cinética

3.4- Determinação do coeficiente da Energia Cinética

3.5- Determinação do fluxo da Quantidade de Movimento

3.6 - Determinação do coeficiente do fluxo da Quantidade de Movimento

3.7- Método do trapézio para integração gráfica

4 - Descrição do Aparato Experimental

5 - Procedimento Experimental

6 - Apresentação dos Dados Experimentais

6.1 - Dados obtidos através de medição direta

6.1.1 - Tabela 1 - Primeira tomada de medidas

6.1.2 - Tabela 2 - Segunda tomada de medidas

6.1.3 - Tabela 3 - Terceira tomada de medidas

7 - Resultados Calculados e Respostas às Questões Propostas

-Questão A :

7.1 - Cálculo da Vazão

7.1.1 - Tabela 5 - Valores de R2 e V

7.2 - Cálculo da Velocidade Média

-Questão B

7.3 - Cálculo do Fluxo e Coeficiente de Energia Cinética

7.3.1 - Tabela 6 - R2, V2 e V3

7.4 - Cálculo do Fluxo e Coeficiente de Quantidade de Movimento

7.5 - Cálculo do coeficiente n para determinação do Número de Reynolds

7.5.1 - Tabela 7 - Valores de (R-r)/R e v/Vmáz

8 - Conclusão

9 - Bibliografia

# 1 - Resumo

Nesta experiência foram obtidas as velocidades em vários pontos de um escoamento medindo-se a diferença entre a pressão estática e a pressão total, através do Tubo de Pitot . Com estes valores foi traçado perfil de velocidades do escoamento.

Através de integrações gráficas foram determinados a vazão de escoamento, sua velocidade média, seu fluxo e coeficiente de Energia Cinética, o fluxo e coeficiente de Quantidade de Movimento.

A partir das velocidades obtidas no ensaio chegou-se a um valor de n, igual a 7.78, indicando que o Número de Reynolds  é superior a 105.

Para realizar a experiência, utilizou-se um conduto contendo 10 tubos de Pitot distribuídos paralelamente a seu eixo e um outro perpendicular ao eixo. Faz parte do aparato um conjunto de 11 manômetros utilizados para se obter as pressões dinâmicas e estática e obter o perfil de velocidades.

# 2 - Objetivos

O objetivo desta experiência está em determinar o perfil de velocidades (curva de velocidades) em um escoamento de um fluido, no caso água, em um conduto conhecido. Para isso utilizamos dez Tubos de Pitot dispostos paralelamente em relação à altura e um perpendicular a todos os outros.

Temos também o objetivo de calcular a vazão, velocidade média, fluxo de energia cinética, coeficiente de energia cinética, fluxo de quantidade de movimento, coeficiente de quantidade de movimento através de integrações gráficas e o número n da relação de Prandtl.

# 3 - Fundamentos Teóricos

A energia total referida a unidade de peso num ponto (1) do escoamento vale:

h=p1g+v122g+z	    			(3.1)

onde:

p1     : pressão estática no ponto (1)

v1      : velocidade do fluido no ponto (1)

g       : peso específico do fluido

g       : aceleração da gravidade

A energia num segundo ponto, na mesma cota do ponto (1), e localizado na entrada do Tubo de Pitot vale :

p2g+z	, pois    v2 = 0

onde:

p2 : pressão estática no ponto (2)

Como os pontos 1 e 2 são muito próximos , suas energias tem o mesmo valor. Portanto :

p1g+v122g+z=p2g+z

Como as cotas dos dois pontos são iguais (fig. 1):

v122g=(p2−p1)g

p1 é obtida pela altura de coluna de fluido acima da cota z (h1)

p2 é obtida pela altura total de líquido no tubo de Pitot, em relação a cota z (h)

Temos :

h=h1+h2

h1=p1g     ;    h=p2g

h2=p2−p1g=v122g		  (3.2)

Portanto, a medição de h2 permite o cálculo da velocidade no ponto desejado.  Deslocando radialmente o tubo de Pitot pode-se levantar o diagrama de velocidades v na seção.

## 3.1- Determinação da Vazão

A vazão volumétrica de um fluido numa seção vale:

Q=SvdS   		   (3.3)

Porém, sendo A1 a área do gráfico de v = f(r2) chega-se:

Q=pA1		  (3.4)

## 3.2- Determinação da velocidade média numa seção

A velocidade média numa seção é definida por:

V=QS  		  (3.5)

Mas, conforme o item 2.1, pode-se escrever:

V=A1R2		  (3.6)

## 3.3- Determinação do fluxo de Energia Cinética

O fluxo de energia cinética  na seção vale:

C=S12ρv2v.dS		  (3.7)

Sendo A2 a área de v3 = f(r2), tem-se:

C=p2ρA2			  (3.8)

## 3.4- Determinação do coeficiente da Energia Cinética

Pode-se determinar o fluxo da energia cinética numa seção a partir da sua velocidade média, precisando para isso do coeficiente da energia cinética (a). Temos:

C=α12ρV3S		  (3.9)

Portanto, o coeficiente da energia cinética vale:

α=A2V3R2			  (3.10)

## 3.5- Determinação do fluxo da Quantidade de Movimento

Sendo o fluxo da quantidade de movimento (X):

X=SρvvdS			  (3.11)

E sendo A3 a área de V2=f(r2), tem-se:

X=pρA3			  (3.12)

## 3.6 - Determinação do coeficiente do fluxo da Quantidade de Movimento

Analogamente ao cálculo realizado para a obtenção do coeficiente da energia cinética a, e sendo b o coeficiente da quantidade de movimento, tem-se:

X=βρV2S			  (3.13)

E então:

β=A3R2V2			  (3.14)

## 3.7- Método do trapézio para integração gráfica

A=h2yai−1+y(ai)		  (3.15)

Onde 	A = área sob a curva

h = intervalo considerado

# 4 - Descrição do Aparato Experimental

O equipamento é constituído por :

- dez tubos de Pitot, distribuídos radialmente em uma seção transversal da tubulação superior da bancada

- uma tomada de pressão estática perpendicular ao fluxo de água

- onze manômetros inclinados na parte inferior aos tubos de Pitot e à tomada de pressão estática, e na parte superior à uma linha de ar comprimido, a fim de deslocar os meniscos para uma altura conveniente de coluna d’agua

- uma balança

- uma válvula de 3 vias

- um registro regulador de vazão

Os dados a serem anotados são as indicações dos piezômetros para um dado valor de vazão e, medir a mesma vazão pelo métode de pesagem.

# 5 - Procedimento Experimental

Abriu-se o registro até uma certa vazão a ser determinada. Aguardamos até que os manômetros dos tubos de Pitot se estabilizassem. Em seguida medimos a altura manométrica para cada um deles.

Depois disso, medimos a massa inicial do tanque que estava na balança. Então, desviamos o fluxo de água para o tanque, marcando o tempo decorrido até o seu enchimento. Finalmente medimos a massa final, o que nos possibilita calcular a vazão mássica.

# 6 - Apresentação dos Dados Experimentais

As constantes usadas nos cálculos são :

Constantes:

gravidade (g)		(m/s^2)			9.8

massa específica da água (r)	(Kg/m^3)			1000

## 6.1 - Dados obtidos através de medição direta

### 6.1.1 - Tabela 1 - Primeira tomada de medidas

Altura estática = 0.057 ± 0.002 m

| Raio (m) | Altura(m) | Erro (m) | Var. da Altura(m) | Erro (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.0243 | 0.193 | 0.002 | 0.136 | 0.002828427 |
| -0.0189 | 0.257 | 0.002 | 0.200 | 0.002828427 |
| -0.0135 | 0.287 | 0.002 | 0.230 | 0.002828427 |
| -0.0081 | 0.314 | 0.002 | 0.257 | 0.002828427 |
| -0.0027 | 0.328 | 0.002 | 0.271 | 0.002828427 |
| 0.0027 | 0.331 | 0.002 | 0.274 | 0.002828427 |
| 0.0081 | 0.327 | 0.002 | 0.270 | 0.002828427 |
| 0.0135 | 0.301 | 0.002 | 0.244 | 0.002828427 |
| 0.0189 | 0.257 | 0.002 | 0.200 | 0.002828427 |
| 0.0243 | 0.191 | 0.002 | 0.134 | 0.002828427 |

### 6.1.2 - Tabela 2 - Segunda tomada de medidas

Altura estática = 0.156 ± 0.002 m

| Raio (m) | Altura(m) | Erro (m) | Var. da Altura(m) | Erro (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.0243 | 0.267 | 0.002 | 0.111 | 0.002828427 |
| -0.0189 | 0.336 | 0.002 | 0.160 | 0.002828427 |
| -0.0135 | 0.340 | 0.002 | 0.184 | 0.002828427 |
| -0.0081 | 0.366 | 0.002 | 0.210 | 0.002828427 |
| -0.0027 | 0.370 | 0.002 | 0.214 | 0.002828427 |
| 0.0027 | 0.372 | 0.002 | 0.216 | 0.002828427 |
| 0.0081 | 0.366 | 0.002 | 0.210 | 0.002828427 |
| 0.0135 | 0.346 | 0.002 | 0.190 | 0.002828427 |
| 0.0189 | 0.315 | 0.002 | 0.159 | 0.002828427 |
| 0.0243 | 0.267 | 0.002 | 0.111 | 0.002828427 |

### 6.1.3 - Tabela 3 - Terceira tomada de medidas

Altura estática = 0.360 ± 0.002 m

| Raio (m) | Altura(m) | Erro (m) | Var. da Altura(m) | Erro (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.0243 | 0.392 | 0.002 | 0.032 | 0.002828427 |
| -0.0189 | 0.415 | 0.002 | 0.045 | 0.002828427 |
| -0.0135 | 0.410 | 0.002 | 0.050 | 0.002828427 |
| -0.0081 | 0.417 | 0.002 | 0.057 | 0.002828427 |
| -0.0027 | 0.415 | 0.002 | 0.055 | 0.002828427 |
| 0.0027 | 0.420 | 0.002 | 0.060 | 0.002828427 |
| 0.0081 | 0.418 | 0.002 | 0.058 | 0.002828427 |
| 0.0135 | 0.410 | 0.002 | 0.050 | 0.002828427 |
| 0.0189 | 0.400 | 0.002 | 0.040 | 0.002828427 |
| 0.0243 | 0.380 | 0.002 | 0.020 | 0.002828427 |

# 7 - Resultados Calculados e Respostas às Questões Propostas

Fazendo um gráfico V x r (Gráfico 1) das três medidas realizadas, percebemos que os valores da Tabela 2 são os mais precisos, logo, serão utilizados até o fim do relatório.

### -Questão A :

Os três perfis de velocidades plotados acima ilustram, de uma boa maneira, o comportamento de um fluido em movimento no conduto. Uma simples análise qualitativa nos mostra que o perfil de velocidades assume uma curva quadrática.

Tabela 4

Cálculo das velocidades em função das alturas manométricas utilizando 3.2 .

| Raio | Dh1 (m) | Dh2 (m) | Dh3 (m) | v1 (m/s) | v2 (m/s) | v3 (m/s) | Erro (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,0243 | 0,136 | 0,111 | 0,032 | 1,63266653 | 1,47499153 | 0,79195959 | 0.001317902 |
| -0,0189 | 0,2 | 0,16 | 0,045 | 1,97989899 | 1,77087549 | 0,93914855 | 0.001087696 |
| -0,0135 | 0,23 | 0,184 | 0,05 | 2,12320512 | 1,8990524 | 0,98994949 | 0.001008892 |
| -0,0081 | 0,257 | 0,21 | 0,057 | 2,24437074 | 2,02879274 | 1,05697682 | 0.000957716 |
| -0,0027 | 0,271 | 0,214 | 0,055 | 2,30469087 | 2,04802344 | 1,03826779 | 0.000942998 |
| 0,0027 | 0,274 | 0,216 | 0,06 | 2,31741235 | 2,05757138 | 1,08443534 | 0.000938915 |
| 0,0081 | 0,27 | 0,21 | 0,058 | 2,30043474 | 2,02879274 | 1,06620823 | 0.000945059 |
| 0,0135 | 0,244 | 0,19 | 0,05 | 2,18686991 | 1,92976683 | 0,98994949 | 0.001003898 |
| 0,0189 | 0,2 | 0,159 | 0,04 | 1,97989899 | 1,76533283 | 0,88543774 | 0.00110053 |
| 0,0243 | 0,134 | 0,111 | 0,02 | 1,62061717 | 1,47499153 | 0,62609903 | 0.001317902 |

Perfil da velocidade na seção transversal utilizando a segunda medição:

## 7.1 - Cálculo da Vazão

### 7.1.1 - Tabela 5 - Valores de R2 e V

| R2 (m2) | V (m/s) |
| --- | --- |
| 0,00059049 | 1,47499153 |
| 0,00035721 | 1,77087549 |
| 0,00018225 | 1,8990524 |
| 0,00006561 | 2,02879274 |
| 0,00000729 | 2,04802344 |

Pelo método dos trapézios, 3.15, calculamos a área sob o gráfico:

| Área do Gráfico | 0.0021054583 |
| --- | --- |

Para esta área, utilizando 3.4 , a vazão calculada vale :

| Vazão (m3/s) | 0.00661114 |
| --- | --- |

Calculo da vazão pelo método da pesagem :

| massa i (kg) | massa f (kg) | erro (kg) | var. Tempo (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 38.7 | 152.9 | 0.5 | 18 |

| Vazão M (kg/s) | Erro (kg/s) | Vazão (m3/s) | Erro (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.34444 | 0.032031923 | 6.3444 x 10-3 | 3.20319 x 10-5 |

## 7.2 - Cálculo da Velocidade Média

Usando 3.5 temos que Vmédia  = 4.9590 m/s

### -Questão B

Levando-se em conta a propagação de erro das medições, os valores obtidos estão dentro das expectativas.

## 7.3 - Cálculo do Fluxo e Coeficiente de Energia Cinética

### 7.3.1 - Tabela 6 - R2, V2 e V3

| R2 (m2) | v2 (m/s)2 | erro v2(m/s)2 | v3(m/s)3 | erro v3(m/s)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00059049 | 2,1756 | 0.001414224 | 3,20899156 | 0.001301611 |
| 0.00035721 | 3,136 | 0.001414307 | 5,55346554 | 0.001287467 |
| 0.00018225 | 3,6064 | 0.001414227 | 6,84874256 | 0.001216981 |
| 0.00006561 | 4,116 | 0.001414287 | 8,35051094 | 0.001119492 |
| 0.00000729 | 4,1944 | 0.001414214 | 8,59022951 | 0.000929314 |

Área V3 x R2

0.008127973

Fluxo da Energia Cinética, por 3.8 - C: 12.76739 J/s

Coeficiente da Energia Cinética, por 3.10 - a : 6.5118422

## 7.4 - Cálculo do Fluxo e Coeficiente de Quantidade de Movimento

Área V2 x R2

0.0037487760

#### Fluxo da Quantidade de Movimento, por 3.12 - X: 11.7771273 kg.m/s2

#### Coeficiente da Quantidade de Movimento, por 3.14 - b: 5.7035869

## 7.5 - Cálculo do coeficiente n para determinação do Número de Reynolds

| Vmax | R |
| --- | --- |
| 2,05757138 | 0.0243 |

### 7.5.1 - Tabela 7 - Valores de (R-r)/R e v/Vmáz

| (R-r)/R | v/Vmax |
| --- | --- |
| 0 | 0,71686044 |
| 0,22222222 | 0,85796918 |
| 0,44444444 | 0,93788573 |
| 0,66666667 | 0,9860133 |
| 0,88888889 | 1 |

Através da expressão:

n=logR−rRlogVVmax

temos que n = 7.78

Como este valor é superior a 7,o Número de Reynolds é superior a 105.

# 8 - Conclusão

Tendo em vista os resultados obtidos na experiência, podemos afirmar que:

- Os diagramas de velocidades estão coerentes com o tipo de escoamento (turbulento), havendo uma pequena assimetria entre as velocidades lidas em posições simétricas do tubo devido apenas a imprecisões de leitura e de instrumentos;

- As vazões obtidas pela área da curva de velocidades e por pesagem são consistentes, dentro de seus respectivos intervalos de erro;

- Da mesma forma ocorre com as velocidades média obtidas na seção do tubo;

- O valor obtido para n confere com a teoria estando em torno de 7;

Através da experiência realizada, podemos então atestar que a teoria descrita pelo Tubo de Pitot descreve com precisão o fenômeno real para fluidos incompressíveis. Assim, sua aplicação é de grande utilidade no dimensionamento de instalações hidráulicas em geral.

# 9 - Bibliografia

“Introdução a Mecânica dos Fluidos”, ( Fox, Robert W)

“Guia de Laboratório - Mecânica dos Fluidos”

“Roteiro para elaboração de relatório”