Dados sobre o medidor de vazão

|  | Massa inicial (+/-0.01Kg) | Massa final (+/-0.01 Kg) | tempo (+/- 1s) | Pa (+/- 0,1 cmHg) | Pd (+/-0.1cmHg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão | 26.95 | 159.00 | 39.53 | 70.0 | 21.0 |
| Vazão | 26.50 | 160.90 | 41.24 | 69.0 | 22.5 |
| Vazão | 25.90 | 166.20 | 45.31 | 66.7 | 24.7 |
| Vazão | 25.30 | 159.85 | 44.90 | 65.5 | 26.5 |
| Vazão | 26.15 | 162.35 | 48.31 | 63.6 | 28.4 |

Diâmetro do orifício: 19.35+/- 0,05 mm

Diâmetro interno do trecho cilindro: 38.00+/-0.05mm

Questão a):

Os dados são:

| h(mmHg) | Q(m3/s) |
| --- | --- |
| 49 | 3,341E-03 |
| 46,5 | 3,226E-03 |
| 42 | 3,096E-03 |
| 39 | 2,990E-03 |
| 35,2 | 2,819E-03 |

A seguir temos o gráfico h=h(Q)

A explicação analítica para essa curva é a seguinte:

Pela relação: Q=ACd1−β42Dpρ e  sabendo através da equação de Bernoulli que p=h, podemos observar que a perda de carga é proporcional a vazão. (hαQ2)  Essa proporcionalidade fornece uma parábola.  Entretanto, como os valores de vazão são próximos, os pontos medidos não aparentam uma parábola.

Questão b) Gráfico de Cd * Reynolds

Os dados são:

| Reynolds | Cd |
| --- | --- |
| 124382,85 | 0,96 |
| 120097,76 | 0,96 |
| 115261,69 | 0,96 |
| 111315,39 | 0,97 |
| 104949,19 | 0,96 |