#### Índice

Resumo									2

Objetivos									2

Fundamentos Teóricos							2

Método das Pesagens						2

Método da Força de Arrasto					2

Método da Aplicação de Bernoulli				3

Descrição do Aparato Experimental					4

#### Apresentação de Dados Experimentais				5

Resultados Calculados e Respostas às Questões Propostas	5

Análise dos Resultados e Conclusões					9

Referências Bibliográficas						9

#### Resumo

Nesta experiência trabalhou-se de forma prática com instrumentos de medição de vazão para fluidos em escoamento forçado como placas de orifício, bocais e Venturis.  Com o objetivo de se obter o valor do coeficiente empírico Cd (com valor calculado de 0,96), calculou-se 5 vazões decrescentes pelo método das pesagens( com faixas de 2,8 a 3,3 kg/s ), anotando-se os valores de pressão total antes e depois do instrumento a partir de 8 piezômetros com coluna de mercúrio.  A partir deste valor de Cd, pode-se obter os valores de vazão para qualquer fluido, sabendo-se relação entre os diâmetros (=0.161), a massa específica do fluido (), a área do duto e a diferença de pressão antes e depois do Venturi, como foi feito para o etanol (=787 kg/m3) e para o metanol (=783 kg/m3), obtendo-se respectivamente as vazões de 2.0904*10-3 m3/s e 2.0851*10-3 m3/s.  Estes dispositivos porém geram perdas de carga singulares no sistema ( que aumentam com a vazão ), havendo a necessidade de se repressurizar o escoamento através da inserção de bombas na linha.

# Objetivos

Esta experiência tem como objetivo a familiarização com instrumentos de medição de vazão, como placa de orifício, bocal e Venturi, além dos métodos das pesagens e da força de arrasto, e as equações características de cada instrumento, obtendo-seassim o coeficiente empírico Cd do instrumento utilizado.

#### Fundamentos Teóricos

Os medidores de vazão baseiam-se em três métodos para se medir a vazão de um fluido em escoamento.  Estes métodos são:

- Método das Pesagens:

- Consiste na verdade na obtenção da vazão média em um determinado intervalo de tempo.  Para tal, é necessário desviar o fluxo para um compartimento, medindo-se o tempo e a massa desviada para o compartimento.  Dessa forma, calcula-se a vazão a partir da equação:

- Q=Mf−Mi1000∗Dt  , onde t é o intervalo de tempo.

- Método da Força de Arrasto:

- Consiste na realidade na medida da força que o fluido em escoamento exerce sobre um flutuador cônico mais pesado que o fluido dentro de outro flutuador cônico transparente e graduado de tal forma a se obter medidas de vazão, ou seja, um rotâmetro.  A graduação é feita baseada no fato que a força de arrasto é proporcional ao quadrado da velocidade média em que o fluido escoa.

- Método da Aplicação de Bernoulli:

- Consiste em se alterar a seção do duto, determinando cada termo da equação de

- Bernoulli antes e  após (ou durante) a mudança de seção.  Através deste método, pode-se utilizar três instrumentos para medir vazão:

- è Vertedouro: é utilizado para se medir vazões em canais abertos, realizando a variação da seção por meio de uma placa vertical, restringindo o fluxo no plano que contém a placa.  Dessa forma, aplica-se a equação de Bernoulli em uma seção a montante da placa (onde não há influência da placa no perfil de velocidades na seção) e na seção contida no plano da placa vertical.

- Q=Cw∗23∗2∗g∗H3

- , onde H é o tamanho do seção livre sobre a placa e Cw é um coeficiente empírico do instrumento.

- è Placa de Orifício:  consiste em uma placa circular com um orifício concêntrico por onde o fluxo deve atravessar.  Dessa maneira, deve-se medir as pressões antes e imediatamente após a placa, obtendo-se a vazão a partir da equação:

- Q=A∗Cd1−β4∗2∗Dpρ

- è Venturi: consiste em uma estricção no duto, também chamada de garganta do Venturi.  Deve-se tomar as pressões estáticas a partir de anéis piezométricos nas seções antes da estricção e na estricção.  Dessa forma, é possível calcular a vazão da mesma forma forma que na placa de orifício:

- Q=A∗Cd1−β4∗2∗Dpρ

- è Bocal: semelhante ao venturi, o bocal consiste de uma placa em forma de “V”, cujo vértice foi cortado, ocasionando estricção da seção de escoamento, podendo-se calcular a vazão da mesma forma que na placa de orifício e no Venturi:

- Q=A∗Cd1−β4∗2∗Dpρ

#### Descrição do Aparato Experimental

- O aparato experimental consiste de:

- uma bomba de água;

- um reservatório de água;

- um medidor de vazão a ser analisado;

- 8 piezômetros;

- um registro regulador de vazão;

- uma válvula de 3 vias;

- um compartimento sobre uma balança;

- tubulação conectando os dispositivos acima.

Os instrumentos acima estão dispostos como na figura a seguir:

Figura 1: Esquema da instalação.

## Apresentação de Dados Experimentais

|  | Massa inicial (+/-0.01Kg) | Massa final (+/-0.01 Kg) | tempo (+/- 1s) | Pa (+/- 0,1 cmHg) | Pd (+/-0.1cmHg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão 1 | 26.95 | 159.00 | 39.53 | 70.0 | 21.0 |
| Vazão 2 | 26.50 | 160.90 | 41.24 | 69.0 | 22.5 |
| Vazão 3 | 25.90 | 166.20 | 45.31 | 66.7 | 24.7 |
| Vazão 4 | 25.30 | 159.85 | 44.90 | 65.5 | 26.5 |
| Vazão 5 | 26.15 | 162.35 | 48.31 | 63.6 | 28.4 |

Diâmetro do orifício: 19.35+/- 0,05 mm

Diâmetro interno do trecho cilíndrico: 38.00+/-0.05mm

### Resultados Calculados e Respostas às Questões Propostas

Cálculo da vazão pelo Método das Pesagens:

Q= Mf−Mi1000⋅t

|  | Mi ( ±0,01 Kg) | Mf ( ±0,01 Kg) | tempo (±1 s) | Q (* 10-3 m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão 1 | 26.95 | 159.00 | 39.53 | 3.341 |
| Vazão 2 | 26.50 | 160.90 | 41.24 | 3.259 |
| Vazão 3 | 25.90 | 166.20 | 45.31 | 3.096 |
| Vazão 4 | 25.30 | 159.85 | 44.90 | 2.997 |
| Vazão 5 | 26.15 | 162.35 | 48.31 | 2.819 |

Cálculo da área utilizada

A= p⋅D24

D = 19.35 mm = 0.01935 m

A = 2.9407 x 10-4 m2

Cálculo de 

β = D2D1       portanto 4 = 6.7234 x 10-4

1-β4= 0.9658

Questão A):

Os dados são:

| h(mmHg) | Q(* 10-3 m3/s) |
| --- | --- |
| 49,0 | 3,341 |
| 46,5 | 3,226 |
| 42,0 | 3,096 |
| 39,0 | 2,990 |
| 35,2 | 2,819 |

A seguir temos o gráfico h=h(Q)

A expressão analítica para essa curva é a seguinte:

Pela relação: Q=ACd1−β42Dpρ e  sabendo através da equação de Bernoulli que p=h, podemos observar que a perda de carga é proporcional a vazão: (hαQ2).  Essa proporcionalidade fornece uma parábola.  Entretanto, como os valores de vazão são próximos, os pontos medidos não aparentam uma parábola.

Questão B)

Os dados são:

| Reynolds | Cd |
| --- | --- |
| 1.24*105 | 0,96 |
| 1.20*105 | 0,96 |
| 1.15*105 | 0,96 |
| 1.11*105 | 0,97 |
| 1.05*105 | 0,96 |

Gráfico de Cd * Reynolds

Questão C)

Para calcular a diferença de pressão, quando o fluido for querosene, utiliza-se a seguinte equação com Cd obtido no item ( B )

Dp = Q2⋅1−β4⋅ρA2⋅Cd2

|  | Q ( * 10-3 m3/s) | p ( cmHg) | p ( Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vazão 1 | 3.341 | 40.12 | 5.35*104 |
| Vazão 2 | 3.259 | 38.18 | 5.09*104 |
| Vazão 3 | 3.096 | 34.46 | 4.59*104 |
| Vazão 4 | 2.997 | 32.29 | 4.30*104 |
| Vazão 5 | 2.819 | 28.57 | 3.81*104 |

A curva está abaixo da curva da água porque a massa específica (do querosene é menor que do da água

Questão D)

Para determinar a vazão do álcool precisa-se da sua massa específica cálculo é feito para metanol e etanol.

metanol: 787 Kg/m3

etanol: 783 Kg/m3

Para obter a vazão será utilizada a seguinte equação:

Q= A⋅Cd1-β4⋅2⋅Dpρ

Qmetanol : 2.0851 x10-3 m3/s

Qetanol : 2.0904 x10-3 m3/s

## Análise dos Resultados e Conclusões

Os resultados obtidos apresentaram valores satisfatórios, apesar da discrepância nos valores calculados do coeficiente empírico Cd, que deveriam ser constantes, independendo da vazão.  Estes desvios devem-se essencialmente à erros intrínsecos dos instrumentos utilizados, assim como aproximações nos cálculos.  Conclui-se que este método de medição de vazão é extremamente vantajoso em relação ao método das pesagens, uma vez que não é necessário se desviar o fluxo para obter os valoresde vazão.

## Referências Bibliográficas

## 1.  Guia de Laboratório; Mecânica dos Fluidos V e VIII, PMC-227 e PMC-331.

2. Norma NBR-ISO 5167-1; Medição de Vazão de Fluidos por meio de instrumentos de pressão- Parte 1: Placas de Orifício, bocais e tubos de Venturi instalados em seção transversal circular de condutos forçados.