OBJETIVOS:

Esta experiência tem como objetivo levantar as curvas características de uma turbina Pelton.

RESUMO TEÓRICO:

Sendo fornecidos como dados a altura de queda de água e a vazão, pode-se determinar a potência total fornecido pelo fluído através da equação

NT=c⋅Q⋅H75

sendo a densidade da água é dado em Kg/m^2, a vazão em m^3/s e a altura de queda em m. A potência deste modo é determinada em CV.

A vazão pode ser determinada através do método das pesagens. Para isso, utiliza-se a equação

Q=massa.de.aguadensidadetempo.de.amostragem

Variando-se a carga e medindo a respectiva rotação da turbina pode-se determinar, o momento torçor exercido pelo mesmo. A partir disso pode-se determinar a potência no eixo e o rendimento da turbina.

O momento torçor é dado pelo produto da força exercida pela turbina e o braço de alavanca. A partir do momento torçor e da respectiva rotação, a potência no eixo é dado por

Nef=M⋅w75

onde o momento torçor é dado em Kg*m e a rotação em rad/s.

O rendimento é fornecido por

h=NefNT

DADOS COLETADOS:

A altura de queda da água foi de 90m e a vazão de 50/27 litros por segundo.

Tabela 1: Dados coletados.

| rotação (RPM) | peso bruto (Kgf) |
| --- | --- |
| 2300 | 0que .90 |
| 2200 | 1.00 |
| 2100 | 1.10 |
| 2000 | 1.25 |
| 1900 | 1.30 |
| 1800 | 1.30 |
| 1700 | 1.40 |
| 1600 | 1.40 |
| 1500 | 1.50 |
| 1400 | 1.50 |
| 1300 | 1.50 |
| 1200 | 1.60 |
| 1100 | 1.60 |
| 1000 | 1.60 |
| 900 | 1.70 |
| 800 | 1.80 |
| 700 | 1.80 |
| 600 | 1.90 |
| 500 | 2.00 |
| 400 | 2.10 |
| 300 | 2.00 |
| 200 | 2.00 |
| 100 | 2.20 |

Tabela 2: Resultados calculados.

| Rotação (rad/s) | Mom. torçor (Kgf.m) | Potência no eixo (CV) | Rendimento |
| --- | --- | --- | --- |
| 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.10 | 0.31 | 0.14 |
| 231 | 0.20 | 0.59 | 0.26 |
| 220 | 0.35 | 0.98 | 0.44 |
| 209 | 0.40 | 1.06 | 0.48 |
| 199 | 0.40 | 1.01 | 0.45 |
| 188 | 0.50 | 1.19 | 0.54 |
| 178 | 0.50 | 1.12 | 0.53 |
| 168 | 0.45 | 0.94 | 0.43 |
| 157 | 0.60 | 1.17 | 0.53 |
| 147 | 0.60 | 1.09 | 0.49 |
| 136 | 0.70 | 1.17 | 0.53 |
| 126 | 0.70 | 1.08 | 0.48 |
| 115 | 0.70 | 0.98 | 0.44 |
| 105 | 0.80 | 1.01 | 0.45 |
| 94 | 0.90 | 1.01 | 0.45 |
| 84 | 0.90 | 0.88 | 0.40 |
| 73 | 1.00 | 0.84 | 0.38 |
| 63 | 1.10 | 0.77 | 0.35 |
| 52 | 1.20 | 0.67 | 0.30 |
| 42 | 1.10 | 0.46 | 0.21 |
| 31 | 1.10 | 0.31 | 0.14 |
| 21 | 1.30 | 0.18 | 8.2 |
| 10 | - | - | - |

A potência fluida determinada foi de 2,22 CV.

GRÁFICOS:

O gráfico relativo às curvas características da turbina encontram-se no gráfico a seguir.