- Objetivo:

A partir de uma determinada máquina hidráulica, a qual desconhecemos as suas características geométricas internas, vamos determinar as curvas características  desta máquina em função da vazão.

Obs: Observe que vamos obter as curvas características para uma determinada máquina com uma dada geometria a uma dada rotação. A partir dessea dados e conhecendo, por exemplo, o diâmetro do  rotor da máquina podemos determinar através dos coeficientes Ce, Cq, Cp e n  o diagrama universal o qual representa o comportamento de todas as máquinas geometricamente semelhantes à máquina examinada.

- Especificação do equipamento :

Bomba :           Marca  ---------------------- Hero

Tipo     ---------------------- S.E.R

Tamanho ------------------- 132E32

Nº de fabricação ---------- 40ER1193

Motor  :           Marca ---------------------- Arno

Tipo ------------------------ C 43

Potência de placa ---------  3 HP

Rot. de placa --------------- 1725 rpm

Vacuômetro:   Marca ---------------------- Schaffer Rudenberg

Escala ---------------------- 0 a 76 cm Hg

Manômetro :  Marca ---------------------- Haenni

Escala ---------------------  0 a 10 Kgf

Balança I :       Marca ---------------------  Filizola

Escala --------------------   0 a 15 Kgf

Balança II :      Marca --------------------   Filizola

Capacidade ---------------  250 Kgf

Tubulações e acessórios tanto no recalque como na sucção : ¢ 1” .

- Resumo Teórico :

Potência :  P =  M N          ( CV )                     M = momento ( Kgf m )

75                                          N =  rotação do motor ( rd  s)

Potência útil : Pu  = Y Q Hu      ( CV )                 Pu = Pot. Transmitida ao fluido

75                                               Y  = Peso específico do fluido ( Kgf  dm³ )

Q = Vazão ( l  s )

Hu = Altura manométrica ( m )

Rendimento :  n = Pu        ( % )

P

Equação da energia :

Hu = P2   -  P1  +    Z

Y        Y

Chamando :     P2   =  Pr  .......   pressão efetiva no recalque

Y

P1    =  Ps ........  pressão efetiva na sucção

Y

e sabendo que Ps é sempre menor que a pressão atmosférica efetiva local, podemos    escrever em módulo :

Hu = Pr  +  Ps +     Z          ( mca )

M = F1 b    ( Kgf m )                  M = momento

b  = braço da alavanca = 0,5 m.

F1 = Força no braço da balança I

corresponde em Kgf ao valor lido na escala

menos tara inicial.

N =        rpm        ( rd  s )

30

Observações :

Por  simplicidade não estamos entrando em detalhes quanto aos rendimentos, eficiência e precisão dos componentes mecânicos envolvidos tais como os mancais da carcaça oscilante do motor, balanças, instrumentos de medição, etc... vamos admití-los suficientemente precisos para o nosso objetivo.

- GRÁFICOS   :

- CONCLUSÕES   :

A partir dos dados experimentais fomos capazes de levantar as curvas

características da máquina  estudada em função da vazão.

A análise dessas curvas nos fornece informações importantes  não só

com relação à própria máquina como também com relação a toda uma família

de máquinas geometricamente semelhantes a esta; já que todas elas possuem

a mesma rotação específica  da máquina examinada.

Posto  isso  podemos  considerar  alcançados  os  objetivos  de  nosso

experimento .