1- OBJETIVOS

O objetivo da experiência é o levantamento das curvas características de uma bomba centrífuga radial.

O levantamento foi feito utilizando-se uma instalação composta pela bomba cujas curvas características deviam ser levantadas e por um dinamômetro de torção, instalado entre a bomba e o motor. O dinamômetro permite a medição do torque transmitido e portanto a potência efetivamente fornecida à bomba pelo motor.

As curvas características são as seguintes :

 altura manométrica versus vazão (Hm x Q)

 potência fornecida do motor à bomba (Nmb x Q)

 rendimento versus vazão ( x Q)

2-ESQUEMA DA INSTALAÇÃO

Dados da instalação:

- Motor Westinghouse, 10 CV,1120rpm, 220V, 3 fases;

- Bomba Gasmotorenfabrik Deutz, centrífuga radial, com rotor de dupla entrada;

- Manômetro;

- Vacuômetro;

- Tacômetro;

- Cronômetro;

- Dinamômetro de torção Amsler montado com barra de torção de 5 kg.m

3-Introdução Teórica

Sendo  Pbf  a potência que a bomba fornece ao fluido e

Pmb a potência que o motor fornece a bomba

temos que:

Pbf  =  Q H     (cv)              e         Pmb = Mt   (cv) ,

75                                                     75

onde

 : peso específico do fluido   (Kgf/m3)

Q : vazão (volume/unidade de tempo)   (l/s)

H : diferença de cota entre o manômetro e o vacuômetro  (m):

H = Hr - Hs , onde

Hs : leitura no vacuômetro (m)

Hr : leitura no manômetro  (m)

Mt : momento torçor no eixo da bomba (via dinamômetro) (Kgf.m)

 : rotação do motor em rad/s , onde   =  n  , sendo n a rotação

30

do motor em rpm

Teremos

Hm = Hs + Hr + H +  Vr2−Vs2           (m)

2 g

g : aceleração da gravidade (ms2)

Se admitirmos que as leituras no vacuômetro e no manômetro estão            corretas e as velocidades Vr e Vs são iguais, teremos :

Hm = Hs + Hr + H    (m)

Teremos que o rendimento da bomba  será dado por

  =  Pbf         (%)

Pmb

Sobre o dinamômetro de torção, pode-se comentar o seguinte:

- a torção da barra obedece  a Mt = G Im , sendo:

Mt : momento de torção aplicado

G : módulo de elasticidade

Im : momento de inércia polar da seção transversal do eixo

 : ângulo de torção por unidade de comprimento do eixo

L



d

F

ou seja,  Mt = F . d     e     =   / L

Usando-se o gráfico (em anexo) de calibração do dinamômetro, entra-se com a leitura no disco graduado e obtém-se o momento torçor, considerando o tamanho da barra.

4- Dados Coletados

| UNIDADE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cmHg | 30 | 27 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| m | 4,08 | 3,67 | 3,26 | 2,85 | 2,72 | 2,58 | 2,45 | 2,31 | 2,31 |
| kgf/cm² | 0,1 | 0,3 | 0,47 | 0,57 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| m | 1,00 | 3,00 | 4,70 | 5,70 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| m | 5,23 | 6,82 | 8,11 | 8,70 | 9,37 | 9,73 | 10,10 | 9,96 | 9,96 |
| l | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 300 | 200 | 200 |
| s | 77 | 89 | 53 | 61 | 35 | 42 | 29 | 22 | 28 |
| l/s | 25,97 | 22,47 | 18,87 | 16,39 | 14,29 | 11,90 | 10,34 | 9,09 | 7,14 |
| m³/h | 93,51 | 80,90 | 67,92 | 59,02 | 51,43 | 42,86 | 37,24 | 32,73 | 25,71 |
| -- | 1,4 | 1,35 | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 |
| kgf*m | 2,98 | 2,87 | 2,76 | 2,66 | 2,55 | 2,44 | 2,34 | 2,23 | 2,13 |
| cv | 4,65 | 4,49 | 4,32 | 4,15 | 3,99 | 3,82 | 3,66 | 3,49 | 3,32 |
| cv | 1,81 | 2,04 | 2,04 | 1,90 | 1,78 | 1,54 | 1,39 | 1,21 | 0,95 |
| h (%) | 38,90% | 45,55% | 47,23% | 45,80% | 44,74% | 40,42% | 38,09% | 34,60% | 28,54% |

5 - Gráfico

Comentários/Conclusões

Através dos cálculos executados com os dados lançados na tabela, obteve-se três curvas:

- altura manométrica versus vazão

- potência do motor à bomba versus vazão

- rendimento versus vazão

Analisando-se o gráfico obtido, conclui-se que existiu um comportamento das curvas semelhante ao esperado pelos dados teóricos disponíveis, o que confirma sua veracidade.

Observa-se um pico de rendimento na região que compreende vazões de 17 a 23 l/s, o que leva a concluir que esta é a faixa ótima de utilização do equipamento. Nesta faixa, a potência máxima necessária no motor será de aproximadamente 5 cv, o que indica que maiores potências não se mostram necessárias, observados os valores extras de segurança. Nesta faixa, as vazões situam-se por volta de 18 l/s.

É importante ressaltar que não foi considerado um dos pontos de rendimento no gráfico, o que corresponde à maior vazão, pois tal valor difere muito do valor verdadeiro, uma vez que o valor de Hr (nessa vazão) difere do valor real.