1 OBJETIVOS

Esta experiência tem como objetivo levantar as curvas características de uma bomba auto-escorvante ou regenerativa.

2 RESUMO TEÓRICO

A conversão das unidades cm.Hg  e  Kgfcm2, fornecidas, respectivamente , pelo manômetro e vacuômetro, para mca - metros de coluna d’‡gua - obedecem às seguintes rela›es:

1 cm.Hg   =  0,13mca

1  Kgfcm2   =   10^5 Pa  =  10mca

Para o cálculo da altura manomŽtrica considerou-se que as velocidades de suc‹o na secção do vacu™metro e na do man™metro eram iguais. Assim, a altura manomŽtrica Ž obtida atravŽs da equa‹o:

H=Hs+Hr+DH ,

onde Hs  se refere ˆ leitura do vacu™metro, Hr  a leitura do man™metro e DH  a diferena de cota entre o man™metro e o vacu™metro.

A vaz‹o em volume Ž dado pela raz‹o entre o volume de ‡gua bombeado e o intervalo de tempo correspondente:

Q=volumetempo

A velocidade angular w Ž  calculado por:

w=P⋅n30

onde a rota‹o Ž dada em rpm e w obtido em rad/s.

A potncia da bomba para o fluido  Pm→f  (CV) Ž dado por:

Pm→f=g⋅Q⋅H75

onde g (kgf/dm^3) é o peso específico da água, Q (l/s) a vazão e H (m) a altura manométrica.

A potncia do motor para a bomba Pm→b ( CV) Ž dado por:

Pm→b=Mt⋅w75

onde Mt ( kgf*m) é o momento torçor no eixo da bomba e w(rad/s) a rotação do motor.

O momento torçor é medido através da carcaça oscilante do motor, multiplicando a força lida na balança  pelo braço de alavanca.

O rendimento da bomba pode ser calculado por:

h=PotnciabombaPotnciamotor

4 DESCRI‚ÌO DO TESTE

A coleta de dados consistiu em medir, para uma determinada vaz‹o, a press‹o na entrada da bomba atravŽs do vacu™metro e na sa’da, atravŽs do man™metro. Mediu-se também o peso fornecido pela balança.

Para esse procedimento, inicialmente com o registro gaveta totalmente aberto, anotou-se as medi›es oferecidas pelo man™metro, vacu™metro e pela balança. A partir da leitura da balança e da tara na mesma, pode-se determinar a força que a carcaça do motor exercia no apoio. O volume de água bombeado foi obtido a partir da sua massa, fornecida pela balança.

Feito essas medi›es, diminuiu-se a vaz‹o e foi seguido o mesmo procedimento anterior. Isso foi repetido para outras vaz›es menores, atŽ que o registro ficasse totalmente fechado. Ao final da coleta de dados, foram aferidas 10 vaz›es diferentes.

5 DADOS COLETADOS

Os dados coletados e os resultados calculados encontram-se nas tabelas 1 e 2 respectivamente.

A diferença de cota entre o manômetro e o vacuômetro é de 0.5 m, a rotação da bomba foi de 1725 rpm , a tara da balança foi de 1.2 kgf e o braço de alavanca 0,55 m.

Tabela 1: dados coletados.

| Regime |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pr (kgf/cm^2) | Ps(cmHg) | Zr-Zs | Vol | t | Peso (kgf) |
| 1 | 0.7 | 38.5 | 0.5 | 50 | 43.5 | 1.8 |
| 2 | 1 | 37 | 0.5 | 50 | 45.5 | 1.85 |
| 3 | 1.4 | 35 | 0.5 | 50 | 49 | 1.9 |
| 4 | 1.8 | 32.5 | 0.5 | 40 | 43 | 1.95 |
| 5 | 2.1 | 31 | 0.5 | 40 | 46 | 2 |
| 6 | 2.5 | 29.5 | 0.5 | 30 | 38.5 | 2.05 |
| 7 | 2.8 | 28 | 0.5 | 30 | 41 | 2.1 |
| 8 | 3.2 | 26.5 | 0.5 | 20 | 31 | 2.15 |
| 9 | 3.5 | 25.5 | 0.5 | 10 | 17.5 | 2.2 |
| 10 | 6 | 21 | 0.5 | 0 |  | 2.65 |

Tabela 2: resultados calculados.

|  | F1=B1-T1 | Mf=F1*b | Q | H (m) | Nm-b | Nb-f | Rendiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kgf) | (kgf*m) | (m^3/s) |  | (cv) | (cv) | (%) |
| 1 | 0.6 | 0.33 | 0.001149 | 12.57 | 0.8 | 0.193 | 24.72% |
| 2 | 0.65 | 0.3575 | 0.001099 | 15.37 | 0.8 | 0.225 | 26.69% |
| 3 | 0.7 | 0.385 | 0.001020 | 19.11 | 0.9 | 0.260 | 28.60% |
| 4 | 0.75 | 0.4125 | 0.000930 | 22.78 | 1.0 | 0.282 | 29.01% |
| 5 | 0.8 | 0.44 | 0.000870 | 25.58 | 1.0 | 0.297 | 28.56% |
| 6 | 0.85 | 0.4675 | 0.000779 | 29.38 | 1.1 | 0.305 | 27.66% |
| 7 | 0.9 | 0.495 | 0.000732 | 32.18 | 1.2 | 0.314 | 26.87% |
| 8 | 0.95 | 0.5225 | 0.000645 | 35.99 | 1.2 | 0.310 | 25.10% |
| 9 | 1 | 0.55 | 0.000571 | 38.86 | 1.3 | 0.296 | 22.80% |
| 10 | 1.45 | 0.7975 | 0.000000 | 63.26 | 1.9 | 0.000 | 0.00% |

A rotação do motor foi de 181 rad/s.

6 GRçFICOS

As curvas relativas à altura manométrica em função da vazão H=f(Q), à potência fornecida pelo motor em função da vazão Pm→b=f(Q)  ao rendimento da bomba em função da vazão h=f(Q) encontra-se no gráfico a seguir.

7 CONCLUSÕES

Da análise dos gráficos verificou-se um baixo rendimento da bomba com relação à potência fornecida pelo motor. Esse rendimento teve como valor máximo de 29%. Com relação à potência fornecida pelo motor verificou-se que ela decresce com o aumento da vazão, tendo portanto um comportamento da bomba centrífuga radial.

Uma observação com relação à construção do gráfico é que a potência fornecida pelo motor está multiplicada por 10. Isso foi feito apenas para se ter uma melhor visualização do seu comportamento com relação à vazão.