Índice

1. Introdução e Objetivo

2. Fundamentos Teóricos

2.1. Vazão (Q)

2.2. Potência Transmitida do Motor Para a Bomba PM®B ( CV ).

2.3. Potência Transmitida da Bomba para o Fluido PB®F ( CV ).

2.4. Rendimento da Bomba.

3. Esquema da Instalação e Procedimento

4. Procedimento Experimental

5. Dados Coletados e Cálculos.

6. Gráficos

7. Conclusão

8. Referências Bibliográficas

# 1. Introdução e Objetivo

Nesta experiência, partindo-se de uma determinada máquina hidráulica, da qual desconhece-se as características geométricas internas, será feito um levantamento de suas curvas características ( assim como feito na 1ª experiência) para uma determinada rotação.

O objetivo desta experiência é observar que partindo de um caso particular, pode-se através dos coeficientes Ce, Cq e Cp e h ampliar a situação para qualquer bomba.

# 2. Fundamentos Teóricos

A fim de determinar as curvas características (H=f(Q), P=f(Q) e h=f(Q) )foi necessário o conhecimento de cálculo das seguintes variáveis.

## 2.1. Vazão (Q)

Para o cálculo foi utilizado um recipiente, uma balança e um cronômetro; medindo-se assim o tempo e a massa. E assim, obteve-se a vazão pela seguinte fórmula:

Q=Dmρ⋅Dt

onde:	Dm - massa medida na balança em kg

Dt - tempo medido no cronômetro

r - massa específica do fluido (rágua=1000 kg/m3)

## 2.2. Potência Transmitida do Motor Para a Bomba PM®B ( CV ).

A carcaça do motor, que aciona a bomba, possui um braço que é apoiado sobre uma balança. A carcaça é fixada de forma que o momento que o motor recebe da bomba (por ação-e-reação) é anulado apenas pela força aplicada no braço pela balança; portanto, conhecido a força aplicada na balança, pode-se obter o momento aplicado pelo motor a bomba através de uma balanço de forças. Conhecido o momento aplicado e a rotação do motor, pode-se obter a potência transmitida. Então:

Pm→b=Mt.W75

onde:

W=(p.N)30 (rotação do motor em rad./s), onde:

N = rotação em RPM

Mt - Momento. É obtido multiplicando-se a força lida na balança pelo braço ( distancia entre o eixo do motor e o ponto de apoio na balança), desconsiderando-se, claro, o valor inicial ( TARA ).

## 2.3. Potência Transmitida da Bomba para o Fluido PB®F ( CV ).

A determinação da potência transmitida da bomba é feita pela seguinte fórmula:

Pb→f=g.Q.Hm75 ( CV )

onde:

g - peso específico do fluido (N/m3)

Q - vazão (m3/s)

Hm - Altura manométrica (m de H2O).

E então, a altura manométrica (Hm) é obtida a partir da Equação de Bernoulli:

onde:

H - Carga total média da sucção considerada (m)

P - Pressão média da secção (Pa)

g - Peso específico do fluido (N/m3)

V - velocidade média do fluido na secção considerada (m/s)

g - Aceleração da gravidade (m/s2)

z - Cota média da secção em relação ao PHR (m)

Para o nível 0 da secção ( sucção ) podemos escrever:

H0=P0g+V022g+z0

E para a secção 1 (recalque):

H1=P1g+V122g+z1

Tem-se:

H1+Hm=H2

Considerando, as áreas de seção na sucção e no recalque iguais; logo, tem-se que:

Hm=pr+ps+z

onde:

pr = pressão de recalque em m de H2O

ps = pressão de sucção em m de H2O

z = diferença de cota entre a secção

de sucção e recalque

## 2.4. Rendimento da Bomba.

O rendimento da bomba (h) é dado por:

h = (PB®F)/(PM®B)

# 3. Esquema da Instalação e Procedimento

# 4. Procedimento Experimental

A vazão foi obtida calculando-se o volume de água acumulado no recipiente e o tempo para obter esse acúmulo através de um cronômetro.

A partir de uma rotação fixa do motor foi-se fechando um registro ( representando a perda de carga) medindo os valores de Pr, Ps, e Q.

# 5. Dados Coletados e Cálculos.

A seguir tem-se uma tabela com os dados levantados ou convertidos (em letra comum) e resultados calculados (em negrito):

| Ponto | Pr (Kgf/cm2) | Pr (mca) | Ps (cmHg) | Ps (mca) | Dz (m) | H (m) | Pb II (kgf) | V ( L ) | t (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,7 | 7,0 | 38,5 | 5.2 | 0,5 | 12.6 | 1,80 | 50 | 43,5 |
| 2 | 1,0 | 10,0 | 37,0 | 5.0 | 0,5 | 16.4 | 1,85 | 50 | 45,5 |
| 3 | 1,4 | 14,0 | 35,0 | 4.8 | 0,5 | 19.1 | 1,90 | 50 | 49,0 |
| 4 | 1,8 | 18,0 | 32,5 | 4.4 | 0,5 | 22.8 | 1,95 | 40 | 43,0 |
| 5 | 2,1 | 21,0 | 31,0 | 4.2 | 0,5 | 26.4 | 2,00 | 40 | 46,0 |
| 6 | 2,5 | 25,0 | 29,5 | 4.0 | 0,5 | 29.2 | 2,05 | 30 | 38,5 |
| 7 | 2,8 | 28,0 | 28,0 | 3.8 | 0,5 | 35.7 | 2,10 | 30 | 41,0 |
| 8 | 3,2 | 32,0 | 26,5 | 3.6 | 0,5 | 41.3 | 2,15 | 20 | 31,0 |
| 9 | 3,5 | 35,0 | 25,5 | 3.5 | 0,5 | 46.0 | 2,20 | 10 | 17,5 |
| 10 | 6,0 | 60,0 | 21,0 | 2.9 | 0,5 | 61.4 | 2,65 | 0 | 0,0 |

| Ponto | Q (l/s) | n (rpm) | N (rd/s) | Tb I (kgf) | F1 (kgf) | b (m) | M (kgf.m) | Pm®b (cv) | Pb®f (cv) | h (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.15 | 1720 | 180,64 | 1,20 | 0.60 | 0,55 | 0.33 | 0.79 | 0.19 | 24.5 |
| 2 | 1.10 | 1720 | 180,64 | 1,20 | 0.65 | 0,55 | 0.36 | 0.86 | 0.24 | 28.1 |
| 3 | 1.02 | 1720 | 180,64 | 1,20 | 0.70 | 0,55 | 0.39 | 0.93 | 0.26 | 28.3 |
| 4 | 0.93 | 1720 | 180,64 | 1,20 | 0.75 | 0,55 | 0.41 | 0.99 | 0.28 | 28.6 |
| 5 | 0.87 | 1720 | 180,64 | 1,20 | 0.80 | 0,55 | 0.44 | 1.06 | 0.31 | 29.1 |
| 6 | 0.78 | 1720 | 180,64 | 1,20 | 0.85 | 0,55 | 0.47 | 1.13 | 0.31 | 27.2 |
| 7 | 0.73 | 1720 | 180,64 | 1,20 | 0.90 | 0,55 | 0.50 | 1.19 | 0.35 | 29.4 |
| 8 | 0.65 | 1720 | 180,64 | 1,20 | 0.95 | 0,55 | 0.52 | 1.26 | 0.36 | 28.4 |
| 9 | 0.37 | 1720 | 180,64 | 1,20 | 1.00 | 0,55 | 0.55 | 1.32 | 0.35 | 26.6 |
| 10 | 0.00 | 1720 | 180,64 | 1,20 | 1.45 | 0,55 | 0.80 | 1.92 | 0.00 | 0.0 |

Somando-se Pr e Ps ao desnível conhecido obtivemos Hm. Calculou-se a vazão (Q) a partir de Dm e Dt. Calculando, então, com as fórmulas mostradas acima Q, Hm, Pb®f, Pm®b e h.

# 6. Gráficos

# 7. Conclusão

Esta experiência mostrou bem a utilidade dos conceitos de semelhança. À partir de uma máquina, desconhecida por dentro, levantamos as curvas características para uma rotação fixa. Uma vez levantados estes dados, temos uma verdadeira descrição do comportamento de todas as máquinas geometricamente semelhantes.

Deve-se isto ao fato de, a partir dos dados levantados, conseguirmos calcular os coeficientes CE e CQ. Estes coeficientes permitem montar um gráfico universal de semelhança para este tipo de máquina estudada

Na experiência não foi fornecido o dado do diâmetro do rotor mas, uma vez obtido pode-se obter CE e CQ através de:

e

chegando-se ao comportamento das máquinas geometricamente semelhantes.

Merece destaque o fato de o comportamento dos dados ser coerente com o esperado.

# 8. Referências Bibliográficas

1. Ceccato, S.R.Bombas Dinâmicas ou de Fluxo . Depto. de Eng. Mecânica-EPUSP. São Paulo 1992.