1- OBJETIVOS

O objetivo da experiência é o levantamento das curvas características de uma bomba centrífuga radial.

O levantamento foi feito utilizando-se uma instalação composta pela bomba cujas curvas características deviam ser levantadas e por um dinamômetro de torção, instalado entre a bomba e o motor. O dinamômetro permite a medição do torque transmitido e portanto a potência efetivamente fornecida à bomba pelo motor.

As curvas características são as seguintes :

· altura manométrica versus vazão (Hm x Q)

· potência fornecida do motor à bomba (Nm®b x Q)

· rendimento versus vazão (h x Q)

2-ESQUEMA DA INSTALAÇÃO

Dados da instalação:

- Motor Westinghouse, 10 CV,1120rpm, 220V, 3 fases;

- Bomba Gasmotorenfabrik Deutz, centrífuga radial, com rotor de dupla entrada;

- Manômetro;

- Vacuômetro;

- Tacômetro;

- Cronômetro;

- Dinamômetro de torção Amsler montado com barra de torção de 5 kg.m

3-Introdução Teórica

Sendo  Pb®f  a potência que a bomba fornece ao fluido e

Pm®b a potência que o motor fornece a bomba

temos que:

Pb®f  = g Q H     (cv)              e         Pm®b = Mt w  (cv) ,

75                                                     75

onde

g : peso específico do fluido   (Kgf/m3)

Q : vazão (volume/unidade de tempo)   (l/s)

H : diferença de cota entre o manômetro e o vacuômetro  (m):

H = Hr - Hs , onde

Hs : leitura no vacuômetro (m)

Hr : leitura no manômetro  (m)

Mt : momento torçor no eixo da bomba (via dinamômetro) (Kgf.m)

w : rotação do motor em rad/s , onde  w = P n  , sendo n a rotação

30

do motor em rpm

Teremos

Hm = Hs + Hr + H +  Vr2−Vs2           (m)

2 g

g : aceleração da gravidade (ms2)

Se admitirmos que as leituras no vacuômetro e no manômetro estão            corretas e as velocidades Vr e Vs são iguais, teremos :

Hm = Hs + Hr + H    (m)

Teremos que o rendimento da bomba h será dado por

h  =  Pb®f         (%)

Pm®b

Sobre o dinamômetro de torção, pode-se comentar o seguinte:

- a torção da barra obedece  a Mt = G Im q, sendo:

Mt : momento de torção aplicado

G : módulo de elasticidade

Im : momento de inércia polar da seção transversal do eixo

q : ângulo de torção por unidade de comprimento do eixo

F

d

f

L

ou seja,  Mt = F . d     e    q =  f / L

Usando-se o gráfico (em anexo) de calibração do dinamômetro, entra-se com a leitura no disco graduado e obtém-se o momento torçor, considerando o tamanho da barra.

4- Dados Coletados

Tabela 1 - Dados obtidos na experiência.

| Pontos | Hs (cm Hg) | Hs (mca) | Hr (kgf/cm2) | Hr (mca) | Volume (l) | Tempo (s) | Leitura no disco (x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 4,08 | (0,5) | 5,00 | 2000 | 76 | 8,50 |
| 2 | 25 | 3,29 | 0,45 | 4,50 | 2000 | 105 | 8,55 |
| 3 | 23 | 3,03 | 0,50 | 5,00 | 2000 | 118 | 8,60 |
| 4 | 22 | 2,90 | 0,60 | 6,00 | 1500 | 101 | 8,65 |
| 5 | 21 | 2,76 | 0,65 | 6,50 | 1500 | 116 | 8,70 |
| 6 | 20 | 2,63 | 0,67 | 6,70 | 1000 | 89 | 8,75 |
| 7 | 19 | 2,50 | 0,70 | 7,00 | 500 | 52 | 8,80 |
| 8 | 19 | 2,50 | 0,72 | 7,20 | 300 | 46 | 8,90 |
| 9 | 19 | 2,50 | 0,72 | 7,20 | 200 | - | 9,00 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 9,20 |

Tabela2 - Cálculos

| Pontos | Hm (mca) | Q (l/s) | D=9,8-x | Mt (kgf.m) | N m®b (CV) | N b®f (CV) | h (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,08 | 26,32 | 1,30 | 2,75 | 4,30 | 3,19 | 74.09 |
| 2 | 7,79 | 19,05 | 1,25 | 2,65 | 4,14 | 1,98 | 47,78 |
| 3 | 8,03 | 16,95 | 1,20 | 2,55 | 3,99 | 1,81 | 45,49 |
| 4 | 8,90 | 14,85 | 1,15 | 2,45 | 3,83 | 1,76 | 45,97 |
| 5 | 9,26 | 12,93 | 1,10 | 2,35 | 3,66 | 1,60 | 43,46 |
| 6 | 9,33 | 11,24 | 1,05 | 2,25 | 3,52 | 1,40 | 39,73 |
| 7 | 9,50 | 9,62 | 1,00 | 2,15 | 3,36 | 1,22 | 36,23 |
| 8 | 9,70 | 6,52 | 0,90 | 1,90 | 2,97 | 0,84 | 28,39 |
| 9 | 9,70 | 5,71 | 0,80 | 1,70 | 2,66 | 0,74 | 27,80 |
| 10 | - | - | 0,60 | 1,30 | 2,03 | - | - |

5 - Gráfico

6 - Comentários/Conclusões

Através dos cálculos executados com os dados lançados na tabela, obteve-se três curvas:

- altura manométrica versus vazão

- potência do motor à bomba versus vazão

- rendimento versus vazão

Analisando-se o gráfico obtido, conclui-se que existiu um comportamento das curvas semelhante ao esperado pelos dados teóricos disponíveis, o que confirma sua veracidade.

Observa-se um pico de rendimento na região que compreende vazões de 17 a 23 l/s, o que leva a concluir que esta é a faixa ótima de utilização do equipamento. Nesta faixa, a potência máxima necessária no motor será de aproximadamente 5 cv, o que indica que maiores potências não se mostram necessárias, observados os valores extras de segurança. Nesta faixa, as vazões situam-se por volta de 18 l/s.

É importante ressaltar que não foi considerado um dos pontos de rendimento no gráfico, o que corresponde à maior vazão, pois tal valor difere muito do valor verdadeiro, uma vez que o valor de Hr (nessa vazão) difere do valor real.