I. Objetivos

Visamos com esta experiência	 obter as curvas características de uma turbina Pelton: rendimento, potência transmitida da turbina ao eixo e momento torçor, todas essas em função da rotação.

II. Resumo Teórico

Para o cálculo da potência efetiva (transmitida da turbina ao eixo):

Pef=PT→eixo=Mt⋅w75  [CV]

onde:	momento torçor: Mt = F1 . b [kgf.m]

velocidade angular: w = p . n / 30 [rad/s]

Para o cálculo da potência total utilizaremos:

PT=g⋅Q⋅H75  [CV]

onde:	peso específico: g = 103 [kg/m3]

vazão: Q = V / Dt [m3/s]

altura manométrica: H = 100 [m]

Para o cálculo do rendimento, teremos:	  [%]

III. Descrição da Experiência

Para uma determinada abertura a fixa:

- Vamos manter a altura manométrica constante igual a 100m;

- Manteremos a vazão constante e igual a 50l / 11,11s = 4,5 l/s;

- Mediremos n, variando a carga F1;

- A partir de F1 e do braço da alavanca (b = 1m), calcularemos o momento torçor no eixo da turbina.

IV. Dados Coletados

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n [rpm] | 2550 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
| F1 [x 10-4kgf] | 0 | 100 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 |
| Mt [kgf.m] | 0 | 0.1 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| Pef [CV] | 0 | 0.349 | 1.508 | 1.927 | 2.457 | 2.932 | 3.351 | 3.449 | 3.267 |
| PT [CV] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| h [%] | 0 | 5.8 | 25.1 | 32.1 | 41.0 | 48.9 | 55.9 | 57.5 | 54.5 |

|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n [rpm] | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
| F1 [x 10-4kgf] | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2300 | 2200 | 2400 |
| Mt [kgf.m] | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
| Pef [CV] | 3.56 | 3.35 | 3.56 | 3.32 | 3.63 | 3.35 | 3.53 | 3.07 | 3.02 |
| PT [CV] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| h [%] | 59.3 | 55.9 | 59.3 | 55.4 | 60.5 | 55.9 | 58.9 | 51.2 | 50.3 |

|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n [rpm] | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
| F1 [x 10-4kgf] | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3300 | 3400 |
| Mt [kgf.m] | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| Pef [CV] | 2.90 | 2.73 | 2.43 | 2.09 | 1.67 | 1.34 | 0.89 | 0.46 | 0.0 |
| PT [CV] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| h [%] | 48.4 | 45.6 | 40.5 | 34.9 | 27.9 | 22.3 | 14.9 | 7.7 | 0.0 |