PMC - 434   Laboratório de Máquinas Hidráulicas

Professor Sérgio Ceccato

Curvas características de uma bomba centrífuga

Primeira Experiência : 31/03/97

Leandro Brito de Oliveira Souza - NUSP: 2947991

Turma 22 - Data de Entrega: 14/04/97

Índice

1. Objetivo 	pág. 3

2. Resumo Teórico 	pág. 3

3. Esquema das Instalações 	pág. 4

4. Descrição do Teste 	pág. 4

5. Dados Coletados 	pág. 6

6. Gráficos 	pág. 6

- Conclusões 	pág. 8

- Bibliografia ........................................... pág. 8

1. Objetivo

Esta experiência tem como objetivo obter um gráfico com as curvas características de uma bomba centrífuga radial. Para isto, foi-se utilizado um dinamômetro de torção, instalado entre a bomba e o motor. Assim, pode-se medir o torque transmitido, e, consequentemente, a potência efetivamente transferida entre o motor e a bomba.

As curvas que caracterizam uma bomba deste tipo são determinadas por grandezas em função da vazão e podem ser visualizadas pela figura 1. Sejam elas:

- H = f (Q)      	®  altura manométrica;

- PM®B = f (Q) 	® potência transferida do motor à bomba;

- h = f (Q) 	® rendimento da bomba.

Figura 1. Curvas Características de uma Bomba Centrífuga

- Resumo Teórico

Bomba é uma máquina que tem por função transformar energia recebida de uma fonte externa (ex. motor elétrico) em energia mecânica que será passada a um fluido. Esta energia é transferida ao fluido através de rotor ou pistão , a fim de se realizar trabalho (ex. elevar a altura da coluna de fluido).

As características de uma bomba de maior significado em seu estudo são a vazão, a altura manométrica, a rotação e o rendimento. Com estes dados e com o valor da potência fornecida pelo motor à bomba podem ser traçadas as curvas que são objeto desta experiência.

Para se obter os valores numéricos necessários para o levantamento das curvas, foram utilizadas as seguintes fórmulas e nomenclaturas:

(1)	h=PB→FPM→B   , onde h é o rendimento da bomba;

(2)	PB→F=gQH75  , onde PB®F é a potência em CV fornecida pela bomba ao fluido,

g é o peso específico do fluido, em kgf/m3;

(3)	Q=Volumetempo  , onde Q é a vazão em m3/s ;

(4)	H=HS+HR+DZ+VR2−VS22g , onde H é a altura manométrica em metros,

DZ é a diferença de cota entre o manômetro e o vacuômetro,

VR é a velocidade média do fluido no recalque,

VS é a velocidade média do fluido na sucção,

g é a aceleração da gravidade,

HS é a altura manométrica lida no vacuômetro,

HR é a altura manométrica lida no manômetro;

Obs.: adotaremos VR » VS ; e a fórmula (4) fica:

- H=HS+HR+DZ;

- PM→B=MT⋅W75 , onde PM®B é a potência em CV fornecida pela motor à bomba,

MT é o momento torsor no eixo da bomba (kgf.m);

- W=p.n30 , onde W é a rotação do motor em rad/s,

n é a rotação do motor em rpm.

- Esquema das Instalações

Foram utilizados na instalação os seguintes equipamentos:

- motor Westinghouse, 10cv, 1120 rpm, 220V, trifásico;

- bomba Gasmotorenfabrik Deutz, centrífuga radial, com rotor de dupla entrada;

- dinamômetro de torção Amsler montado com barra de torção de 5 kg.m.

Figura2. Esquema das Instalações

4. Descrição do Teste

O teste foi realizado utilizando-se o esquema acima. Operacionalmente, foram seguidos os seguintes passos:

- iniciava-se o escoamento do fluido no tanque;

- media-se o delta no dinamômetro, Ms no vacuômetro e Mr no manômetro;

- após tempo pré-determinado, cessava-se o escoamento;

- lia-se o volume acumulado no tanque.

Com isto, consegue-se obter os pontos mostrados na tabela 1.

5. Dados Coletados

| Ms (cmHg) | Mr (kgf/cm2) | Volume (L) | tempo (s) | Delta | Mt (kgf.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0,10 | 2000 | 78 | 1,30 | 2,75 |
| 26 | 0,35 | 2000 | 95 | 1,25 | 2,63 |
| 24 | 0,50 | 1500 | 81 | 1,20 | 2,55 |
| 22 | 0,55 | 1000 | 61 | 1,15 | 2,45 |
| 21 | 0,62 | 500 | 36 | 1,10 | 2,35 |
| 20 | 0,67 | 500 | 44 | 1,05 | 2,25 |
| 20 | 0,70 | 300 | 30 | 1,00 | 2,13 |
| 20 | 0,70 | 200 | 27 | 0,90 | 1,90 |
| 20 | 0,70 | 200 | 40 | 0,80 | 1,70 |
| - | - | - | - | 0,60 | 1,30 |

Tabela 1. Dados coletados

Na tabela 1, Ms corresponde à medida de pressão feita no vacuômetro, e Mr, à medida de pressão feita no manômetro; delta corresponde à diferença da medida lida no dinamômetro e de seu referencial ( no caso, 9,8 ).

Mt não foi medido diretamente. A partir do delta, usou-se um gráfico delta X Mt, utilizando-se uma reta referente a 5 kgf.

6. Gráficos

| Q (m3/s) | NM®B (CV) | NB®F (CV) | n (%) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.56 | 4.30 | 1.74 | 40.5 | 5.09 |
| 2.11 | 4.11 | 2.02 | 49.2 | 7.18 |
| 1.85 | 3.99 | 2.08 | 52.1 | 8.41 |
| 1.64 | 3.83 | 1.89 | 49.4 | 8.64 |
| 1.39 | 3.68 | 1.70 | 46.2 | 9.20 |
| 1.14 | 3.52 | 1.45 | 41.2 | 9.57 |
| 1.00 | 3.33 | 1.32 | 39.4 | 9.87 |
| 0.74 | 2.97 | 0.98 | 33.0 | 9.87 |
| 0.50 | 2.66 | 0.66 | 24.8 | 9.87 |

Tabela 2. Cálculo dos pontos das curvas

Onde, Q é a vazão do fluido;

- NM®B é a potência transferida do motor à bomba;

- NB®F é a potência transferida da bomba ao fluido;

- n é o rendimento ;

- H é a altura manométrica.

Com a tabela 2, levantaram-se as curvas do gráfico que segue:

- Conclusões

Concluiu-se que a coleta de dados foi coerente com as características gerais de uma bomba centrífuga. Levantou-se com sucesso as mesmas para a bomba em questão, onde possíveis erros durante o processo não influíram a ponto de alterarem significativamente os resultados desejados.

Observa-se a realidade apresentada quando da escolha de uma bomba para uma instalação: a variedade e interferência dos fatores apresentados. Verifica-se que a relação entre rendimento, potência fornecida e altura manométrica não é constante, sendo assim necessária uma avaliação cuidadosa das curvas características a fim de se obter máximo desempenho perante as condições de funcionamento.

- Bibliografia

Ceccato, Eng. S. R.. Laboratório de Máquinas Hidráulicas, DEM-EPUSP,

São Paulo, 1992. Apostila.

Lauria, Eng. D. Máquinas de Fluxo, DEM-EPUSP, São Paulo. Apostila.