1. Objetivos

Esta experiência tem como objetivo o levantamento das curvas características de uma turbina Pelton, em função da rotação desta. Através dos dados coletados, serão traçadas as curvas de momento torçor Mt, potência transmitida da turbina ao eixo (Pt®eixo) e rendimento h.

2. Resumo Teórico

A potência efetiva (transmitida da turbina ao eixo) será dada por: Pef=Pt→eixo=Mt⋅w75  [CV]

onde:	w = p . n / 30   [rad/s] 	® velocidade angular:

Mt = F1 . b   [kgf.m]	® momento torçor:

F1 = P - 900 (tara)	® carga aplicada:

b = 1  [m]			® braço da alavanca

A potência total (do fluido para a turbina) vem da fórmula a seguir: PT=g⋅Q⋅H75   [CV]

onde:	g = 103 [kg/m3] 		® peso específico:

Q = V / Dt [m3/s]		® vazão:

H = 100 [m]		® altura manométrica

Das duas potências calculadas acima, obtém-se o rendimento: h=PefPT  [%]

3. Descrição da Experiência

Mantendo-se a abertura “a” do registro constante, procedeu-se da seguinte forma:

- Simulou-se uma altura manométrica de 100m, constante ao longo da experiência;

- Regulou-se a vazão para um valor constante de 4,5 litros/s;

- Para diferentes cargas F1 aplicadas, mediu-se o valor da rotação n;

4. Dados Coletados

| Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n [rpm] | 2550 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
| F1 [x 10-4kgf] | 0 | 100 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 |
| Mt [kgf.m] | 0 | 0.1 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| Pef [CV] | 0 | 0.349 | 1.508 | 1.927 | 2.457 | 2.932 | 3.351 | 3.449 | 3.267 |
| PT [CV] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| h [%] | 0 | 5.8 | 25.1 | 32.1 | 41.0 | 48.9 | 55.9 | 57.5 | 54.5 |

|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n [rpm] | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
| F1 [x 10-4kgf] | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2300 | 2200 | 2400 |
| Mt [kgf.m] | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
| Pef [CV] | 3.56 | 3.35 | 3.56 | 3.32 | 3.63 | 3.35 | 3.53 | 3.07 | 3.02 |
| PT [CV] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| h [%] | 59.3 | 55.9 | 59.3 | 55.4 | 60.5 | 55.9 | 58.9 | 51.2 | 50.3 |

|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n [rpm] | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
| F1 [x 10-4kgf] | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3300 | 3400 |
| Mt [kgf.m] | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| Pef [CV] | 2.90 | 2.73 | 2.43 | 2.09 | 1.67 | 1.34 | 0.89 | 0.46 | 0.0 |
| PT [CV] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| h [%] | 48.4 | 45.6 | 40.5 | 34.9 | 27.9 | 22.3 | 14.9 | 7.7 | 0.0 |

5. Gráficos