Objetivos

Esta experiência tem o objetivo de estudar as curvas de momento, potência e rendimento de uma turbina Pelton em função da rotação mantendo a vazão constante.

Experiência

A curva foi obtida variando-se a rotação da turbina desde a rotação máxima até a mínima possível. Aplicamos uma carga através de um freio Prony, e a mesma era variada ao longo da medição. Obtivemos os parâmetros necessários para traçar a curva, medindo a força aplicada em uma balança pela carcaça da turbina.. Com esta força, obtivemos o torque da turbina.

- Nf=H⋅Q⋅g75		, onde Nf é a potência disponível do fluido (CV):

- Nt=Mt⋅v75		, onde Nt é a potência transmitida à turbina (CV):

- h=NtNf			, onde h : Rendimento da turbina:

- F=Fbal−Tara		, onde F é a força líquida ( kgf );

- Mt=F⋅b		, onde Mt é o momento torçor ( kgf . m );

Dados

Dados utilizados

Tara inicial: 0,9 kgf 			H: 90 m

Q: ( 50 l / 27 s ) = 1,85 L/s 		b: 1,0 m

g: 1000 kgf / m3 			Nf: 2,2 CV

| Ponto | Rotação do eixo | Força na Balança | Rotação do eixo | Momento Torçor | Potência no eixo | Rendimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( rpm ) | ( kgf ) | ( rad/s ) | ( kgf . m ) | ( CV ) | ( % ) |
| 1 | 2300 | 0,90 | 240,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2200 | 1,00 | 230,38 | 0,10 | 0,31 | 13,82 |
| 3 | 2100 | 1,10 | 219, 91 | 0,20 | 0,59 | 26,39 |
| 4 | 2000 | 1,25 | 209,44 | 0,35 | 0,98 | 43,98 |
| 5 | 1900 | 1,30 | 198,97 | 0,40 | 1,06 | 47,75 |
| 6 | 1800 | 1,30 | 188,50 | 0,40 | 1,01 | 45,24 |
| 7 | 1700 | 1,40 | 178,02 | 0,50 | 1,19 | 53,41 |
| 8 | 1600 | 1,40 | 167,55 | 0,50 | 1,12 | 50,27 |
| 9 | 1500 | 1,35 | 157,08 | 0,45 | 0,94 | 42,41 |
| 10 | 1400 | 1,50 | 146,61 | 0,60 | 1,17 | 52,78 |
| 11 | 1300 | 1,50 | 136,14 | 0,60 | 1,09 | 49,01 |
| 12 | 1200 | 1,60 | 125,66 | 0,70 | 1,17 | 52,78 |
| 13 | 1100 | 1,60 | 115,19 | 0,70 | 1,08 | 48,38 |
| 14 | 1000 | 1,60 | 104,72 | 0,70 | 0,98 | 43,98 |
| 15 | 900 | 1,70 | 94,25 | 0,80 | 1,01 | 45,24 |
| 16 | 800 | 1,80 | 83,78 | 0,90 | 1,01 | 45,24 |
| 17 | 700 | 1,80 | 73,30 | 0,90 | 0,88 | 39,58 |
| 18 | 600 | 1,90 | 62,83 | 1,00 | 0,84 | 37,70 |
| 19 | 500 | 2,00 | 52,36 | 1,10 | 0,77 | 34,56 |
| 20 | 400 | 2,10 | 41,89 | 1,20 | 0,67 | 30,16 |
| 21 | 300 | 2,00 | 31,42 | 1,10 | 0,46 | 20,73 |
| 22 | 200 | 2,00 | 20,94 | 1,10 | 0,31 | 13,82 |
| 23 | 100 | 2,20 | 10,47 | 1,30 | 0,18 | 8,17 |

Gráfico