# Sistema de Cunhagem de Números de Série

PMC-435

## Sistemas Fluidomecânicos

### Abner

Rodrigo

Eleandro

#### Luiz Frnando Cassoli Mazzali

##### ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

###### Introdução

O sistema projetado consiste basicamente de 2 cilindros hidráulicos, 4 válvulas direcionais e uma bomba de vazão.

O 1° pistão efetuará a cunhagem enquanto que o 2° efetuará a remoção do artefato da linha.

É importante ressaltar que a tubulação não foi dimensionada, mas todos os outros elementos constituintes dos sistema foram dimensionados levando em conta as especificações do projeto proposto.

###### Especificações

Pressão Máxima:			200 bar

Peso de cada elemento (bloco):	2000N

|  | Retirada | Cunhagem |
| --- | --- | --- |
| Velocidade de aproximação | 0.05 m/s | 0.2 m/s |
| Velocidade de trabalho | 0.1 m/s | 0.05 m/s |
| Curso de aproximação | 0.1 m | 0.3 m |
| Curso de trabalho | 0.4 m | 0.05 m |
| Força | 2kN | 110kN |

###### Esquema do circuito

- Seleção dos componentes do circuito

- Seleção do 1° Cilindro:

Utilizando a relação:

Fcunhagem=Pmax . Acilindro

Pudemos determinar os valores abaixo, visando adequar os valores obtidos aos valores requeridos de projeto.

| Vazão | 97 L/min |
| --- | --- |
| Pressão Máxima no 1° cilindro | 136 bar |
| Área total do êmbolo | 0.00811 mxm |

Utilizando o Catálogo Geral Industrial e Mobile, pudemos selecionar o 1° cilindro:

| Óleo recomendado | Mineral de alta qualidade |
| --- | --- |
| Amortecedor de fim de curso | - |
| Diâmetro | 4” |
| Diâmetro da haste | 2-1/2” |
| Pressão máxima de operação | Regime: 140 bar Pico: 210 bar |

- Seleção do 2° Cilindro:

Utilizando o mesmo método de iteração pelos valores obtidos contra os requeridos obtivemos:

| Vazão | 12.1 L/min |
| --- | --- |
| Pressão Máxima no 1° cilindro | 136 bar |
| Área total do êmbolo | 0.002 mxm |

Utilizando o Catálogo Geral Industrial e Mobile, pudemos selecionar o 2° cilindro:

| Óleo recomendado | Mineral de alta qualidade |
| --- | --- |
| Duplo amortecedor de fim de curso | - |
| Diâmetro | 2” |
| Diâmetro da haste | 1” |
| Pressão máxima de operação | Regime: 140 bar Pico: 210 bar |

- Seleção da Bomba:

| Especificação | PFR – 20.200A – 5E3 - 10 |
| --- | --- |
| Temperatura máxima do óleo | 71°C |
| Pressão em regime | 175 bar |
| Pressão de Pico | 210 bar |
| Marca | Racine |
| Tipo | Bomba de engrenagem de vazão constante |

- Seleção das válvulas:

- Válvula 4x2 vias

- Marca: Racine

- Especificações: OA4 – DNKS – 102S

- Descrição: Retorno por mola, acionada por solenóide, vedação Buna N

- Pressão piloto:

- Pressão nominal:

- Vazão nominal:

- Válvula 4x2 vias

- Marca: Racine

- Especificações:

- Descrição: Retorno por mola, acionada por solenóide, vedação Buna N

- Pressão piloto:

- Pressão nominal:

- Vazão nominal:

- Válvula 4x2 vias

- Marca: Racine

- Especificações:

- Descrição: Retorno por mola, acionada por solenóide, vedação Buna N

- Pressão piloto:

- Pressão nominal:

- Vazão nominal:

- Válvula 4x2 vias

- Marca: Racine

- Especificações:

- Descrição: Retorno por mola, acionada por solenóide, vedação Buna N

- Pressão piloto:

- Pressão nominal:

- Vazão nominal:

- Bibliografia