1.Introdução

O objetivo desta experiência é o de nos familiarizarmos com os ciclos de execução e com o clock do microprocessador 8085, através da implementação de um órgão eletrônico bem simples, utilizando a saída SOD do processador acoplada a um alto-falante.

2.Parte teórica

Para a geração de um som no alto-falante é preciso gerar na sua entrada um  sinal em forma de onda com uma determinada frequência audível. A geração de um sinal deste tipo com o microprocessador implica necessariamente em uma onda quadrada, devido ao fato do microprocessador só trabalhar com dois níveis de tensão.

Para uma frequência de 100 Hz, por exemplo, o sinal deve estar alternadamente alto e baixo por 100 vezes em um segundo, ou seja, o sinal estará estável por 0.005 seg. Esse tempo de manutenção do sinal em um determinado nível é conseguido com o uso da rotina delay do 8085, que simplesmente gera uma pausa, decrementando o par de registradores DE desde um valor inicial dado até zero. É aí que se faz necessário conhecer o ciclo de execução de cada instrução envolvida, assim como o ciclo de clock do 8085, que é de 3,702 MHz (período de 325.52 ns). Conhecendo-se estes valores podemos então manter um determinado sinal na saída SOD pelo tempo que desejarmos, colocando no par DE o valor adequado.

No nosso caso deve-se utilizar também uma rotina para reconhecer a tecla que foi apertada no teclado da placa, para definir a nota que será tocada. Essa rotina chama-se RDKBD e pode ser acessada sem maiores detalhes diretamente.

3.Implementação

O nosso programa é constituído basicamente de 3 partes: recebimento da tecla apertada (nota a ser tocada), ajuste dos parâmetros para a geração da nota e a produção do som propriamente dito.

3.1.Reconhecimento da tecla

Para reconhecer a tecla apertada faz-se uso da rotina RDKBD do monitor. Essa rotina apenas armazena o valor da tecla no acumulador, e por isso o passo seguinte é verificar qual tecla foi apertada, comparando-a com cada um dos valores possíveis. Deve-se notar que esta comparação (instrução CMP) utiliza o acumulador e por isso, copiamos o valor da tecla do acumulador para o registrador B.

Existem 8 teclas possíveis (de 0 a 7), e se nenhuma delas for apertada, o programa encerra-se.

3.2.Ajuste dos parâmetros

É nessa parte que entra o conhecimento dos tempos do 8085. Escolheram-se 8 notas musicais, tentando imitar uma escala de dó a dó. Para cada uma, armazenamos nos registradores H e L os valores para manutenção do sinal (um valor para sinal alto e outro par ao sinal baixo) durante o tempo necessário para cada nota, valores esses que serão utilizados na rotina delay.

A nota também deve ter um a determinada duração, e o valor que define essa duração é armazenado no endereço 207DH. Após os cálculos observou-se que para as frequências escolhidas seria necessário um valor maior que FFH para uma duração de mais de um segundo. Assim escolheu-se uma duração padrão de 0.2 seg. e na rotina de geração do som, existe um loop que reproduz a nota quantas vezes forem necessárias para a nota ter a duração desejada. O intervalo entre a geração de duas notas de 0.2 seg. é muito pequeno, sendo imperceptível para o ouvido humano, parecendo-nos um som contínuo.

3.3.Geração do som

Nessa parte o programa realiza a produção da nota, utilizando-se dos valores especificados na parte anterior.

Basicamente consiste em dois loops encaixados, o interno para gerar o som de 0.2 seg. e o externo para gerar o som na duração desejada.

O loop interno funciona gerando o sinal ‘0’ na saída SOD, chamando em seguida a rotina delay para que o sinal mantenha-se durante certo intervalo. Depois o programa gera o sinal ‘1’ na saída, chamando novamente a rotina delay, fechando-se em seguida o loop, até que se atinja os 0.2 seg. Fecha-se então o loop externo, e tudo ocorre até o final da duração da nota, quando o programa volta ao início e espera que outra tecla seja apertada.

4.Cálculo dos parâmetros

Aqui entram os conhecimentos sobre os tempos do 8085 para o cálculo da duração das notas, principalmente para definir o número que deve ser enviado à rotina delay.

A rotina está listada na apostila, e calculou-se sua duração como 24 ciclos de clock para cada passagem do loop de decremento mais 10 ciclos para execução da instrução de retorno (RET). Como conhecemos o período do clock, podemos definir então o valor a ser colocado nos registradores D e E. Usaremos como exemplo o cálculo para a nossa primeira frequência, de 584 Hz (primeiro dó).

1 segundo Þ 522 sinais ‘1’  e  522 sinais ‘0’

Þ o sinal é estável 1044 vezes por segundo Þ duração de 0.9578 ms

( 24.n + 10 ) ciclos x 325.52E-9 seg é o tempo para o decremento de n até zero na rotina delay, que é o tempo que o sinal deve ficar estável.

Assim: (24n+10)x325.52E-9=0.9578E-3 Þ  n=122 Þ  n= 7A H

que é o valor colocado em D e E.

Para a duração de 0.2 seg. Þ  522 Hz x 0.2s = 104.4 Þ  68 H

que é o valor armazenado no endereço 207DH.

Por fim, para a duração em segundos, é preciso apenas multiplicar os segundos desejados por 5 e colocar esta constante em hexadecimal no endereço 2082H do programa.

5.Observações

Uma primeira observação importante é a colocação do valor calculado nos dois registradores (H e L). Isso ocorre para que se possa produzir um sinal com duração em nível alto diferente da duração em nível baixo. Para um som com o tempo em ‘0’ correspondente à metade do tempo em ‘1’ (ou seja, 1/3 do ciclo em ‘0’ e 2/3 em ‘1’), basta reduzir o valor de L em um terço e aumentar o valor de H em um terço.

Outra observação importante é que foi necessário armazenar o valor para a duração de 0.2 seg. na memória em virtude de todos os outros registradores estarem sendo utilizados, ou por eles serem alterados durante a execução pelo próprio processador, como o par DE em delay. Temos também que o registrador B (loop interno) tinha de ser reiniciado no início da produção de cada pedaço da nota devido ao fato de ele ser decrementado para realizar a contagem.

Cálculo da máxima freqüência dos pulsos de entrada

A maior frequência que pode ser produzida sem se alterar a estrutura do programa seria aquela em que o par de registradores DE possui valor 01H. Dessa forma, o loop da rotina delay é executado uma única vez e tem-se 84 estados entre o momento em que SOD é igualado a 1 e o momento em que ele retorna a 0. Esse fato implica numa rotina máxima de 18286 Hz.

Funcionamento da rotina DELAY

DELAY:	DCI	D

MOV	A,D

ORA 	E

JNZ	DELAY

RET

A primeira linha da rotina de delay decrementa o par de registradores DE (que deve armazenar inicialmente o valor desejado). A seguir o conteúdo do registrador D é armazenado no acumulador (MOV A,D) para que a operação lógica OR possa ser executada entre este (que contém o valor de D) e o registrador E (ORA E). Essa instrução só colocará no acumulador o valor zero (e a flag Z terá seu valor igual a 1) se os dois registradores (A e E, e conseqüentemente, D e E) estiverem armazenando este valor, senão vejamos:

| A | 01010101 | A | 00000000 | A | 00000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 11001100 | E | 00000001 | E | 00000000 |
| ORA E | 11011101 | ORA E | 00000001 | ORA E | 00000000 |

Após a operação OR, há um jump condicional: se o valor da flag Z for zero, a rotina retorna (RET 1), senão decrementa-se novamente o par DE.

Por fim, existem no programa três NOPs, que foram incluídos devido a um erro de contagem de bytes, nos obrigando a jogar a rotina de verificação de saída do programa para o final por ela ser muito grande, e todos os endereços na rotina de produção de som já estarem bem calculados, sendo trabalhoso e perigoso modificá-los. Na verdade os três NOPs nem são necessários pois o programa nunca chega a executá-los, mas foram colocados para deixar claro que aqueles endereços não são utilizados.

6.Listagem do programa e fluxograma

2000	31 C2 20	LXI SP,20C2h	Ponteiro da pilha

2003	3E 08		MVI A,08h

2005	30		SIM			Desmascara interrupção

2006	CD E7 02	CALL RDKBD	Lê teclado

2009	47		MOV B,A		Armazena a tecla em B

200A	FE 00		CPI 00h		Verifica se foi teclado ‘0’

200C	C2 17 20	JNZ 2017H		Desvia se tecla diferente de ‘0’

200F	21 7A 7A	LXI H,7A7AH	Valor para f=522 Hz (Dó)

2012	3E 68		MVI A,68H		Armazena valor para t=0,2 seg.

2014	32 7D 20	STA 207DH		no endereço 207D

2017	78		MOV A,B		Análogo para f=595 Hz (Ré)

2018	FE 01		CPI 01H

201A	C2 25 20	JNZ 2025H

201D	21 6D 6D	LXI H,6D6DH

2020	3E 74		MVI A,74H

2022	32 7D 20	STA 207DH

2025	78		MOV B,A		Análogo para f=641 Hz (Mi)

2026	FE 02		CPI 02H

2028	C2 33 20	JNZ 2033H

202B	21 61 61	LXI H,6161H

202E	3E 83		MVI A,83H

2030	32 7D 20	STA 207DH

2033	78		MOV B,A		Análogo para f=685 Hz (Fá)

2034	FE 03		CPI 03H

2036	C2 41 20	JNZ 2041H

2039	21 5C 5C	LXI H,5C5CH

203C	3E 89		MVI A,89H

203E	32 7D 20	STA 207DH

2041	78		MOV B,A		Análogo para f=781 Hz (Sol)

2042	FE 04		CPI 04H

2044	C2 4F 20	JNZ 204FH

2047	21 50 50	LXI H,5050H

204A	3E 9B		MVI A,9BH

204C	32 7D 20	STA 207DH

204F	78		MOV B,A		Análogo para f=862 Hz (Lá)

2050	FE 05		CPI 05H

2052	C2 5D 20	JNZ 205DH

2055	21 48 48	LXI H,4848H

2058	3E AE		MVI A,AEH

205A	32 7D 20	STA 207DH

205D	78		MOV B,A		Análogo para f=980 Hz (Si)

205E	FE 06		CPI 06H

2060	C2 6B 20	JNZ 206BH

2063	21 3F 3F	LXI H,3F3FH

2066	3E C3		MVI A,C3H

2068	32 7D 20	STA 207DH

206B	78		MOV B,A

206C	FE 07		CPI 07H

206E	C2 A4 20	JNZ 20A4H-(COMP)	Desvia para verificar se tecla>7

2071	21 3C 3C	LXI H,3C3CH		Valor para f=1030 Hz (Dó)

2074	3E CF		MVI A,CFH

2076	32 7D 20	STA 207DH

2079	C3 81 20	JMP 2081H(SOM)	Desvia para gerar o som

207C	CF		RST 1			Sai do programa

207D	XX					Acumulador virtual

207E	00 00 00	NOP

2081	03 05		MVI C,05H		Constante para 1 segundo

2083	3A 7D 20	LDA 207DH		Armazena a constante

2086	47		MOV B,A		no registrador B

2087	3E 40		MVI A,40H

2089	30		SIM			Faz SOD=‘0’

208A	16 00		MVI D,00H		Coloca no par DE o número de

208C	5D		MOV E,L		ciclos na rotina "delay’

208D	CD F1 05	CALL DELAY	Chama rotina ‘delay’

2090	3E C0		MVI A,C0H

2092	30		SIM			Faz SOD=‘1’

2093	16 00		MVI D,00H		Coloca par DE o número de

2095	5C		MOV E,H		ciclos na rotina ‘delay’

2096	CD F1 05	CALL DELAY	Chama rotina ‘delay’

2099	05		DCR B

209A	C2 87 20	JNZ 2087H-(SOD=0)	Fim do loop de 0.2 seg.

209D	0D		DCR C

209E	C2 83 20	JNZ 2083H-(Aj. B)	Fim do loop de 1 seg.

20A1	C3 06 20	JMP 2006H-(Lê)	Retorna à leitura do teclado

20A4	78		MOV A,B		Coloca tecla no Acumulador

20A5	DE 07		SBI 07H		Subtrai 7

20A7	F2 7C 20	JP 207CH(FIM)	Se o resultado>0(tecla>7), sai do programa

20AA	C3 81 20	JMP 2081H-(SOM)	Se tecla<7 retorna para gerar som

7.Comentários finais

A experiência foi bastante interessante, nos dando uma boa noção dos tempos do processador de um modo diferente, através de sons. Não apresentou um nível de dificuldade muito elevado, apesar de ter havido vários problemas devido à nossa quase nenhuma experiência anterior com programação direta do microprocessador, em Assembler e em hexadecimal, que são substancialmente diferentes da programação de microcomputadores em linguagens de alto nível. Outra dificuldade foi a explicação muito sucinta da rotina delay, que gerou um certo tempo para ser entendida completamente, além da dificuldade de leitura na apostila, que a apresenta com letras muito pequenas.