1. Introdução

O objetivo dessa experiência é a implementação de um contador binário crescente utilizando a técnica de “wait for flag” para a entrada de dados. O clock de entrada do contador será uma onda quadrada produzida por um gerador de funções ligado a um dos bits do port paralelo A do 8085.

O contador deve ser “zerado” quando uma tecla específica for pressionada.

2. Parte teórica

Para a implementação de um contador nas condições especificadas, pode-se empregar a técnica de “wait for flag”. Essa técnica se baseia num loop de espera. O processamento fica aguardando a entrada do dado desejado, para só então sair desse loop.

Nessa experiência, monitoraremos o bit 0 do port 21H, lembrando que para que haja trânsito de dados nesse port há a necessidade de habilitá-lo convenientemente. Para essa função, existe o endereço 20H. O valor contido nesse endereço de I/O habilita os ports paralelos do 8085 e define se os dados de entrada serão de entrada ou saída.

Para que o valor da contagem seja exibido, utilizaremos a rotina UPDAD, que exibe o valor do par de registradores DE no campo de endereços do mostrador do kit. O único inconveniente dessa rotina é o fato dela alterar o conteúdo de todos os registradores e todas as flags de condição, o que nos obrigará a armazenar alguns dados na memória.

Para que o contador possa ser reinicializado e o programa possa ser interrompido deve-se habilitar — de alguma forma — a leitura de dados via teclado. Infelizmente não poderemos utilizar a útil rotina RDKBD, pois essa também usa a técnica de “wait for flag”, e a espera pelo pressionamento de uma tecla interromperia a espera pelo sinal do port paralelo.

Assim, para podermos receber dados via teclado, devemos acessar diretamente o chip 8279, que controla o display e o teclado. Os últimos 3 bits do endereço de memória 1900H nos fornece o número de acionamentos do teclado contidos numa FIFO interna do 8279. Assim, podemos saber se alguma tecla foi pressionada. De posse dessa informação, podemos ler o endereço 1800H, cujos últimos 4 bits contém a primeira tecla da FIFO interna do 8279. Tal ação remove essa tecla da FIFO, de forma que numa eventual próxima leitura, a próxima tecla digitada será obtida.

3. Implementação

O nosso programa é constituído basicamente de 4 partes: leitura do sinal de entrada; incremento do contador e atualização de valores; exibição da contagem; leitura da tecla pressionada.

3.1. Leitura do sinal de entrada

Para que o contador implementado possa funcionar a contento, é necessário que  de alguma forma o sinal do gerador de funções entre no microprocessador. Como já explicado, o sinal é conectado ao bit 0 do port paralelo A. Para que essa operação seja efetuada, dois comandos devem ser executados: OUT 20H e IN 22H. O primeiro envia o conteúdo do acumulador (no caso 34H) para o endereço que controla os ports paralelos. Após a execução desse comando, o port A está habilitado para receber dados. O comando IN 22H carrega o sinal recebido pelo port A no acumulador. Como temos o gerador de funções ligado apenas ao bit 0, não se pode prever o que o computador lerá nos  demais bits. Sendo assim, se faz necessário executar o comando ANI 01H para que façamos com que no acumulador haja apenas o valor 0 ou 1 e assim possamos comparar esses valores.

3.2. 	Incremento do contador e atualização de valores

Após a verificação da transição de 0 para 1, procede-se ao incremento do contador. Essa tarefa é facilmente executada com o comando INX D, que incrementa o valor do par de registradores DE. Vale lembrar que antes de atualizar o display é necessário armazenar o conteúdo do par DE na memória (endereços 2057 e 2058H), pois o comando CALL UPDAD altera o conteúdo de todos os registradores.

3.3. 	Exibição da contagem

A exibição da contagem é executada sem maiores complicações pelo comando CALL UPDAD. Tal comando exibe o valor armazenado no par DE no campo de endereços do display.

3.4. 	Leitura da tecla pressionada

Como já foi explicado, não é possível a utilização da rotina RDKBD, pelo fato dessa interromper a execução do programa à espera de uma tecla.

O endereço 1900H contém, nos seus últimos 3 bits o número de teclas pressionadas armazenadas no buffer. Assim, os comandos LDA 1900H e ANI 07H (07H = 00000111B) colocam no acumulador o número de teclas pressionadas. Se esse valor for maior que zero, sabemos que algo foi teclado e assim podemos ler o endereço 1800H, que possui em seus últimos 4 bits a primeira tecla pressionada armazenada no buffer (LDA 1800H e ANI 0FH). Nesta parte, justamente por termos esquecido de filtrar o conteúdo do endereço 1800H, tivemos que comparar a tecla pressionada com CCH, conforme se observa no endereço 201AH. Fizemos isso por sabermos que o “lixo” que sobra em um byte é sempre o valor C, de modo que o que realmente leva o flag Z da instrução CPI para 1 é o valor da tecla pressionada sendo igual a C.

4. Observações

Não há uma freqüência máxima para esse contador. Ele continua contando ainda que se aumente muito a freqüência, com a ressalva que ele passa a não ler todas as transições. Experimentalmente, verificamos que até cerca de 1000Hz o programa conta sem grandes perdas de transições. Infelizmente, não é possível calcular esse valor teórico, pois não sabemos o número de estados da rotina UPDAD .

Se a forma de onda possuísse um tempo em 0 três vezes maior que em 1 não haveria diferença para o programa, pois esse esperaria a transição para 1 da mesma forma.

Para o programa se tornar um medidor de freqüências bastaria calcular os tempos de cada instrução e somá-los convenientemente de forma a saber o tempo gasto entre um ciclo e outro. Dessa forma, bastaria criar um contador para saber quantas vezes o ciclo foi executado até a ocorrência borda de descida. O número do contador multiplicado pelo tempo gasto em cada ciclo é metade do período da onda. Uma nova multiplicação por 2 e uma inversão forneceriam a freqüência de entrada.

Experimentalmente verificamos que acontece uma contagem mesmo quando a onda é senoidal. No entanto, não conseguimos interpretar essa contagem, porque não podemos prever o que acontece quando o sinal está entre 0V e 5V ou quando está em valor negativo. Ou seja, não sabemos se o computador interpretará esses valores não previstos na lógica binária como 0 ou como 1. Sendo assim, não há controle sobre o valor obtido no contador

- Fluxograma

6. Listagem do programa

| Ender | Código | Mneumônico | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 31C220 | LXI SP,20C2H | define stack pointer |
| 2003 | 3E0F | MVI A,0EH | define máscara de interrupções |
| 2005 | 30 | SIM | faz valer a máscara de interr. |
| 2006 | 3E00 | MVI A,00H | zera acumulador |
| 2008 | D320 | OUT 20H | define port de entrada |
| 200A | 110000 | LXI D,0000H | zera par de registradores D&E |
| LOOP 1 (AGUARDANDO ENTRADA=1) |  |  |  |
| 200D | 3A0019 | LDA 1900H | busca valor no reg. ctrl. 8279 |
| 2010 | E607 | ANI 07H | seleciona 3 bits menos signif. |
| 2012 | FE00 | CPI 00H | verifica se há algo na FIFO |
| 2014 | CA2520 | JZ 2025H | se não há pula verif. tecla |
| 2017 | 3A0018 | LDA 1800H | busca valor da tecla na FIFO |
| 201A | FECC | CPI CCH | verifica se é C(vide item 3.4) |
| 201C | C22520 | JNZ 2025H | se não é, não zera o display |
| 201F | 110000 | LXI D,0000H | zera o display (par D&E) |
| 2022 | CD3E20 | CALL 203E | chama rotina de atual.display |
| 2025 | DB22 | IN 22H | lê dados da porta de entrada |
| 2027 | E601 | ANI 01H | separa bit menos significativo |
| 2029 | FE01 | CPI O1H | verifica se é 1 |
| 202B | C20D20 | JNZ 200DH | se não é volta para LOOP 2 |
| 202E | 13 | INX D | se é, incrementa par D&E |
| 202F | CD3E20 | CALL 203EH | chama rotina de atual.display |
| LOOP 2 (AGUARDANDO ENTRADA=0) |  |  |  |
| 2032 | DB22 | IN 22H | lê dados da porta de entrada |
| 2034 | E601 | ANI 01H | separa bit menos significativo |
| 2036 | FE00 | CPI 00H | verifica se é 0 |
| 2038 | C23220 | JNZ 2032H | se não é volta para LOOP 2 |
| 203B | C30D20 | JMP 200DH | se é volta para LOOP 1 |
| ROTINA DE ATUALIZAÇÃO DO DISPLAY |  |  |  |
| 203E | D5 | PUSH D | salva par D&E na pilha |
| 203F | CD6303 | CALL 0363H | chama rot.UPDAD (destrói D&E) |
| 2042 | D1 | POP D | recupera D&E da pilha |
| 2043 | C9 | RET | retorna para endereço chamada |

7. Comentários finais

A experiência foi bastante interessante, nos dando uma boa noção do funcionamento de comunicações paralelas. Não apresentou um nível de dificuldade muito elevado, apesar dos pequenos erros devido à falta de atenção ao programar ou até mesmo digitar o código na placa didática. O erro quanto à não filtragem do valor lido no endereço 1800H do chip 8279, apesar de não ter sido corrigido por causar alteração em toda a estrutura do programa elaborado, não comprometeu de forma alguma a experiência realizada.