Universidade de São Paulo

Escola Politécnica

Departamento de Engenharia Mecânica

PMC 501 : Aplicação de Motores Elétricos

em Engenharia Mecânica

Prof.: Dr. Marcelo Godoy Simões

Simulação de Máquina Elétrica de

Corrente Contínua

André Galhego Arantes - NUSP: 569231

Índice

1.	Objetivo	3

2.	Coleta de dados	3

3.	Modelos e Simulações	3

3.1.	Máquina DC	3

3.2.	Máquina DC com carregamento TL	4

3.3.	Modelo 3.2 com controlador PI de corrente da máquina	6

3.4.	Modelo 3.3 com controlador PI de velocidade da máquina	6

3.5.	Torque de distúrbio no Modelo 3.4	6

4.	Discretização dos Controladores	6

5.	Conclusões	6

6.	Anexo	6

IBH470 Brushless Instrument Series	6

# Objetivo

O intuito deste trabalho é a simulação de uma máquina elétrica de corrente contínua, a partir de dados coletados sobre uma máquina já existente. O modelo de simulação será utilizado em diversos casos pedidos, apresentados no documento conforme a ordem em que se apresentaram. As modelagens e simulações foram feitas no Matlab e Simulink.

# Coleta de dados

Foram pedidos os seguintes parâmetros para a máquina a ser encontrada:

Potência elétrica entre 1 HP e 5 HP

Rotação nominal entre 2000 RPM e 4000 RPM

A máquina adequada ao pedido foi encontrada no site da empresa Quality Motor Control (http://www.qmctech.com). Dentro das séries que possui, foi escolhido o motor IBH473-G, cuja ficha completa está no anexo. As especificações pedidas deste motor são:

| Parâmetros | Valores |  |
| --- | --- | --- |
| Rotação máx | 3000 RPM |  |
| Potência | 1,36 HP |  |
| Vamáx | 170 Vdc |  |
| Iamáx | 42,9 A |  |
| Ra |  | 0,43  |
| La | 2,39 mH |  |
| Jm | 5,44 Kgcm2 |  |
| Temáx | 18,6 Nm |  |
| B | 0,077 Nm / kRPM |  |
| KT | 0,473 Nm / A |  |
| KE | 49,5 V / kRPM |  |

Tabela 1. Dados da máquina

# Modelos e Simulações

## Máquina DC

O modelo da máquina DC, conforme a página 28 da apostila de PMC-501, ficou da seguinte forma:

Figura 1. Modelo da máquina DC

Onde os parâmetros Tal_e e Tal_m, são calculados a partir das seguintes fórmulas:

Tal_e = La / Ra	;	Tal_m = Jm / B

## Máquina DC com carregamento TL

Para se completar o sistema, foi pedido a escolha de uma carga TL tal que:

- fosse proporcional ao quadrado da velocidade

- TLmáx = Temáx na velocidade máxima da máquina elétrica

Segundo estas especificações, a equação de TL seria:

TL = Kw . w2  , onde Kw seria a constante de proporcionalidade entre a carga e a velocidade da máquina

Para achar Kw, foi feita a seguinte conta:

TLmáx = Kw . wmáx2 = Temáx       Kw = Temáx / wmáx2

Porém, se fosse já usada esta relação, o modelo da máquina não funcionaria, pois TL sempre seria positivo, independente do sentido de rotação da máquina. Com isto, ao se subtrair de Te o TL, no caso de Te negativo, os dois torques iriam se unir e a máquina teria um pico e não se estabilizaria. Então, é necessário se levar em conta o sentido de rotação para a inserção de TL no modelo. Para isso, pode ser inserido um termo que teria somente a função de colocar o sinal da rotação no cálculo. Assim, chegou-se à seguinte relação:

TL = Kw . w2 . (|w| / w)     TL = Kw . w . |w|

Desta maneira ficou assegurado que o modelo irá funcionar para ambos os sentido de rotação, e que TL é proporcional ao quadrado da velocidade e irá ter valor máximo junto com Te.

Para se testar o modelo, foi entrado um degrau de tensão positiva e de tensão negativa, ambos com módulo igual a Temáx. Com isto, o modelo deveria atingir a velocidade máxima, que corresponde a 3000 RPM, cada caso com seu sentido de rotação correspondente. O modelo completo é o seguinte:

Figura 2. Modelo da Máquina DC com carga TL

Os gráficos de velocidade em RPM correspondente a este modelo foram:

Gráfico 1.1. Entrada de Vemax positiva             Gráfico 1.2. Entrada de Vemax negativa

Em ambos os casos, a velocidade atingiu, em módulo, um pico de 3250 RPM, e se estabilizou em 3072 RPM após 0,09 s da entrada degrau.

## Modelo 3.2 com controlador PI de corrente da máquina

O próximo modelo é de uma máquina com um controlador PI que comanda a corrente da máquina. Para esta implementação, utilizou-se o bloco funcional PID já existente no Simulink, estabelecendo-se um controle derivativo nulo. Uma vez incorporado o controlador na malha, entrou-se com torque nominal e metade deste, tanto positivo quanto negativo, e foi-se variando o valor do controle proporcional e do integrador até que se chegasse a uma configuração de estabilização considerada razoável. O modelo ficou assim:

Figura 3. Modelo com controlador PI de corrente da máquina

Neste modelo, o bloco correspondente a "Maquina DC" corresponde ao modelo exibido na figura 2. Os valores que foram considerados satisfatórios para o controlador foram: 0,5 para P e 200 para I. Os gráficos de velocidade em RPM foram os seguintes:

Gráfico 2.1. Entrada de Temax positivo                 Gráfico 2.2. Entrada de Temax negativo

A velocidade se estabilizou, em módulo, em 2980 RPM após 0,5 s da entrada degrau.

Gráfico 2.3. Entrada: metade de Temax positivo         Gráfico 2.4. Entrada: metade de Temax negativo

A velocidade se estabilizou em 2100 RPM após 0,6 s da entrada degrau.

## Modelo 3.3 com controlador PI de velocidade da máquina

Nesta etapa, incorporou-se ao modelo anterior um controlador de velocidade PI, usando de mesmo artifício que o modelo anterior: bloco PID do Simulink com controle derivativo nulo. Entrou-se um degrau de velocidade de 3000 RPM, tanto negativo quanto positivo. O modelo ficou:

Figura 4. Modelo com controlador PI de velocidade da máquina

Neste modelo, o bloco correspondente a "Maquina DC com PI para corrente" corresponde ao modelo exibido na figura 3. Os valores que foram considerados satisfatórios para o controlador foram: 0,05 para P e 0,6 para I. Os gráficos de velocidade em RPM foram os seguintes:

Gráfico 3.1. Entrada de wemax positivo                Gráfico 3.2. Entrada de wemax negativo

A velocidade teve um pico de 3035 RPM e se estabilizou em 3000 RPM, após 0,4 segundos da entrada degrau.

## Torque de distúrbio no Modelo 3.4

Para se verificar a eficácia do modelo completo que se chegou, foi aplicado um torque de distúrbio na máquina quando em regime permanente a 1500 RPM. Este torque foi uma entrada em degrau, de valor correspondente à metade de Temáx, que foi somada a TL. Isto corresponderia a um torque abruptamente adicionado à carga, que deve ter sua influência eliminada pelo controlador PI. O modelo é exatamente o da figura 4, e o bloco que corresponde à "Máquina DC", interno ao bloco "Máquina DC com controlador PI de corrente", ficou:

Figura 5. Modelo da máquina DC com entrada de torque de distúrbio

O gráfico da velocidade em RPM resultante deste distúrbio foi:

Gráfico 4. Entrada de torque de distúrbio

O torque aplicado resultou em uma redução da velocidade até o valor de 1364 RPM, porém o controlador levou 0,4 segundos para estabilizar a velocidade novamente em 1500 RPM.

# Discretização dos Controladores

Para se discretizar as funções dos controladores, foi usado o Método de Transformação Bilinear da Integração Trapezoidal (Método de Tustin), extraído da apostila de PMC-503 de título "Projeto de Controlador no Domínio da Freqüência e Implementação Digital". Sua fórmula de discretização é a seguinte:

s=2Ta1−z−11+z−1	, onde Ta é o tempo de amostragem

Utilizando-se a função geral dos controladores ( P + I / s ), chegou-se à seguinte função de discretização:

F=Ta.I−2P+Ta.I+2Pz2(z−1)

Os valore de P e I dos controladores são:

- PI de corrente: 	P = 0,5   ; I = 200

- PI de velocidade:	P = 0,05 ; I = 0,6

Para estimar o Ta dos controladores, utilizou-se um décimo do tempo necessário para estabilização do sinal, a saber:

- PI de corrente:	Ta = 0,05 s

- PI de velocidade:	Ta = 0,04 s

Do método, então, chegamos às seguintes discretizações:

- PI de corrente :   F=4,5+5,5zz−1

- PI de velocidade :   F=−0,038+0,062zz−1

# Conclusões

A modelagem se mostrou compatível com o esperado, uma vez que os resultados obtidos refletem o determinado pelo fabricante. Os controladores também se mostraram eficientes, uma vez que os sobressinal para o PI de velocidade se mostrou pequeno (1,2%), assim como os tempos para estabilização da velocidade - sempre menores que 1 segundo. As discretizações também foram efetuadas com sucesso.

# Anexo

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">

IBH470 Brushless Instrument Series

|  | General | Condition | Units |  |  | IBH471 |  |  |  |  | IBH472 |  |  |  |  | IBH473 |  |  |  |  | IBH474 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Continuous Stall Torque | 1) | Nm |  |  | 2.54 |  |  |  |  | 4.40 |  |  |  |  | 6.20 |  |  |  |  | 7.60 |  |  |
|  |  |  | LbIn |  |  | 22.5 |  |  |  |  | 38.8 |  |  |  |  | 55.0 |  |  |  |  | 67.5 |  |  |
|  | Peak Stall Torque | 1) | Nm |  |  | 7.6 |  |  |  |  | 13.1 |  |  |  |  | 18.6 |  |  |  |  | 22.9 |  |  |
|  |  |  | LbIn |  |  | 67.5 |  |  |  |  | 116.0 |  |  |  |  | 165.0 |  |  |  |  | 203.0 |  |  |
|  | Reference Frame |  |  |  |  |  | 4581 |  |  |  |  | 4582 |  |  |  |  | 4583 |  |  |  |  | 4584 |  |  |
|  | WINDING |  |  |  | G |  | J |  |  | G |  | I |  |  | G |  | H |  |  | D |  | J |  |
|  | TRAPEZOIDAL DC VALUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DC Torque Constant | (+/-10%) | Nm/A |  | 0.158 |  | 0.315 |  |  | 0.315 |  | 0.516 |  |  | 0.473 |  | 0.602 |  |  | 0.458 |  | 0.802 |  |
|  |  |  | LbIn/A |  | 1.39 |  | 2.79 |  |  | 2.79 |  | 4.56 |  |  | 4.18 |  | 5.32 |  |  | 4.06 |  | 7.10 |  |
|  | DC Voltage Constant (L-L,DC) | (+/-10%) | V/kRPM |  | 16.5 |  | 33 |  |  | 33 |  | 54 |  |  | 49.5 |  | 63 |  |  | 48 |  | 84 |  |
|  | Current at Cont. Stall Torque | 1) | A |  | 17.5 |  | 8.77 |  |  | 15.1 |  | 9.24 |  |  | 14.3 |  | 11.2 |  |  | 18.1 |  | 10.3 |  |
|  | Current at Peak Torque | 1,2) | A |  | 52.6 |  | 26.3 |  |  | 45.3 |  | 27.7 |  |  | 42.9 |  | 33.7 |  |  | 54.3 |  | 31.0 |  |
|  | Resistance (L-L) | (+/-10%) | ohms |  | 0.29 |  | 1.19 |  |  | 0.36 |  | 0.96 |  |  | 0.43 |  | 0.70 |  |  | 0.26 |  | 0.81 |  |
|  | Inductance (L-L) | (+/-15%) | mH |  | 1.06 |  | 4.25 |  |  | 1.73 |  | 4.63 |  |  | 2.39 |  | 3.88 |  |  | 1.61 |  | 4.95 |  |
|  | Mechanical Time Constant |  | ms |  | 2.3 |  | 2.3 |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 0.9 |  | 1.0 |  |
|  | Electrical Time Constant |  | ms |  | 3.7 |  | 3.6 |  |  | 4.8 |  | 4.8 |  |  | 5.6 |  | 5.5 |  |  | 6.2 |  | 6.1 |  |
|  | Max. Terminal Voltage |  | V dc |  | 170 |  | 170 |  |  | 170 |  | 170 |  |  | 170 |  | 170 |  |  | 170 |  | 170 |  |
|  | Rated Speed @ 170 Vdc | 3) | RPM |  | 4000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 2600 |  |  | 3000 |  | 2300 |  |  | 3000 |  | 1750 |  |
|  | Speed @ 90 Vdc | 3) | RPM |  | 4000 |  | 2100 |  |  | 2200 |  | 1300 |  |  | 1500 |  | 1100 |  |  | 1500 |  | 800 |  |
|  | Max. Cont. Power at Rated Speed | 1) | kW |  | 0.47 |  | 0.47 |  |  | 0.40 |  | 0.89 |  |  | 1.02 |  | 1.10 |  |  | 0.97 |  | 1.14 |  |
|  |  |  | HP |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  | 0.54 |  | 1.19 |  |  | 1.36 |  | 1.48 |  |  | 1.30 |  | 1.53 |  |
|  | SINUSOIDAL AC VALUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RMS Torque Constant (L-L,RMS) | (+/-10%) | Nm/A |  | 0.202 |  | 0.404 |  |  | 0.404 |  | 0.66 |  |  | 0.606 |  | 0.772 |  |  | 0.588 |  | 1.03 |  |
|  |  |  | LbIn/A |  | 1.79 |  | 3.58 |  |  | 3.58 |  | 5.85 |  |  | 5.37 |  | 6.83 |  |  | 5.20 |  | 9.11 |  |
|  | RMS Voltage Constant (L-L,RMS) | (+/-10%) | V/rad/s |  | 0.117 |  | 0.233 |  |  | 0.233 |  | 0.382 |  |  | 0.350 |  | 0.445 |  |  | 0.339 |  | 0.594 |  |
|  |  |  | V/kRPM |  | 12.2 |  | 24.4 |  |  | 24.4 |  | 40.0 |  |  | 36.7 |  | 46.7 |  |  | 35.5 |  | 62.2 |  |
|  | Current at Cont. Stall Torque | 1) | A (rms) |  | 13.67 |  | 6.84 |  |  | 11.79 |  | 7.20 |  |  | 11.14 |  | 8.75 |  |  | 14.10 |  | 8.10 |  |
|  | Current at Peak Torque | 1,2) | A (rms) |  | 41.0 |  | 20.5 |  |  | 35.3 |  | 21.6 |  |  | 33.4 |  | 26.3 |  |  | 42.3 |  | 24.2 |  |
|  | MECHANICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor Inertia (including hall effects) |  | kgcm&sup2; |  |  | 1.84 |  |  |  |  | 3.67 |  |  |  |  | 5.44 |  |  |  |  | 7.20 |  |  |
|  |  |  | LbInS&sup2; |  |  | 0.00163 |  |  |  |  | 0.00325 |  |  |  |  | 0.00481 |  |  |  |  | 0.00638 |  |  |
|  | Thermal Resistance |  | &deg;C/W |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 0.81 |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.62 |  |  |
|  | Static Friction |  | Nm |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.056 |  |  |  |  | 0.070 |  |  |  |  | 0.085 |  |  |
|  |  |  | LbIn |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 0.75 |  |  |
|  | Viscous Damping Factor |  | Nm/kRPM |  |  | 0.042 |  |  |  |  | 0.056 |  |  |  |  | 0.077 |  |  |  |  | 0.105 |  |  |
|  |  |  | LbIn/kRPM |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  | 0.93 |  |  |
|  | Number of Motor Poles |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Environmental Protection | 4) | IP |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |
|  | Weight |  | kg |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 9.3 |  |  |
|  |  |  | Lb |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  |  | 20.5 |  |  |
|  | HALL EFFECT COMMUTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voltage |  | V dc |  |  | +5 to 15 |  |  |  |  | +5 to 15 |  |  |  |  | +5 to 15 |  |  |  |  | +5 to 15 |  |  |
|  | Commutation Angle (electrical) |  | deg |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  | BRAKE OPTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Holding Torque |  | Nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LbIn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voltage | (+5/-10%) | V dc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Power |  | Watts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inertia |  | kgcm&sup2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LbInS&sup2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Weight Addition |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notes:

1) 125 C winding temp., all others at 25C .
2) Peak Current is calculated and does not take into effect non-linearities of the Kt
3) Rated Speed is a reference value that can vary due to amplifier commutation, load and actual line voltage.
4) These specifications are reference only and are subject to change.