DIMENSIONAMENTO DAS ENGRENAGENS

- Escolher a engrenagem sujeita aos maiores esforços em um eixo. Para o par correspondente, relacionar os seguintes dados:

- N [cv]: potência

- n [rpm]: rotação mínima do eixo

- i : relação de transmissão do par

- a : ângulo de pressão

- b : largura do dente

- material das engrenagens

- fator de carga

e fixar a distância centro-a-centro (cc) do par.

- Estabelecer número de dentes z1, z2 para as duas engrenagens do par.

- Determinação do módulo (m):

m=2*ccz1+z2

- Corrigir o valor para o módulo normalizado.

- Calcular o valor da distância centro-a centro (cc’) para o módulo normalizado.

- Determinação do fator de correção (x):

x=cc−cc'm

correção positiva: acrescentar diferença ao pinhão

correção negativa: tirar diferença da coroa

- Determinação do fator de forma

- De acordo com tabela e gráfico de correção do livro

- Verificação quanto à resistência

143290∗N∗qb∗m∗e∗d∗n≤tadm            tadm= tensão admissível do material

Para pares de engrenagens localizados no mesmo eixo, utilizar a distância centro-a-centro determinada para o primeiro.

Repetir procedimento para todos os pares.